- Симуляционная комната с диссекционной лабораторией для экспериментальных исследований.

| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Уз (номер и срок действия): | представить |
|  | Год выпуска: | 2025 года |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1 | Кресло и диссекционный стол – 2 комплекта | Наличие |
| 1.2 | Электрическая или гидравлическая система регулировки высоты | Наличие |
| 1.3 | Регулируемый наклон спинки и ножной секции. | Наличие |
| 1.4 | Антикоррозийное покрытие диссекционного стола, поверхность устойчивая к химическим веществам. | Наличие |
| 1.5 | Возможность крепления дополнительных держателей и фиксаторов. | Наличие |
| 1.6 | Максимальная нагрузка: не менее 120 кг. | Наличие |
| 1.7 | Длина диссекционного стола не менее 160 см | Наличие |
| 1.8 | Ширина диссекционного стола не менее 70 см | Наличие |
| 1.9 | Высота диссекционного стола не менее 1 метра (регулируемая) | Наличие |
| 1.10 | Кресло вращающееся, регулируемое по высоте, со спинкой, с кожанной обшивкой (медицинский) | Наличие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: (в случае необходимости) |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | CE: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение технического (медицинского) персонала. | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД) | указать |

- Моторная система для лор-хирургии и основания черепа (в комплекте с принадлежностями) – 2 шт

| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Уз (номер и срок действия): | представить |
|  | Год выпуска: | 2025 года |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1. | Моторная система для лор-хирургии и основания черепа (в комплекте с принадлежностями) – 2 шт |  |
| 1.2. | Электродрель с регулируемой скоростью до 80,000 об/мин. | Наличие |
| 1.3. | Ножной регулятор (педаль управления) | Наличие |
| 1.4. | Набор сменных насадок (полный комплект принадлежностей для системы) | Наличие |
| 1.5. | Система охлаждения инструментов | Наличие |
| 1.6. | Стерилизуемые части (детали, пригодные для стерилизации) | Наличие |
| 1.7. | *Микрораспатор по Розену, длина 18 см, ширина 2 мм | Наличие |
| 1.8. | Иглодержатель, с вольфрамо-карбидными вставками, длина 15 см | Наличие |
| 1.9. | *Нож по PLESTER, круглый, вертикальный, стандартный размер 3.5 х 2.5 мм, более 16 см | Наличие |
| 1.10. | Круглый нож изогнутый под углом 45°, диаметр 1.0 мм, длина 16 см | Наличие |
| 1.11. | Перфоратор, изогнутый 90°, диаметр 0,6 мм, длина 16 см | Наличие |
| 1.12. | *Ушные щипчики по FISCH, зубчатые, тонкие, размер 04.х 3.5 мм, рабочая длина 8 см | Наличие |
| 1.13. | *Ушные щипчики по FISCH, тонкие, остроконечные, рифленые рабочая длина 8 см | Наличие |
| 1.14. | *Ушные щипчики по HARTMANN, очень тонкие, рифленые, рабочая длина 8 см | Наличие |
| 1.15. | *Выкусыватель маллеуса по FISCH-DIETER, режущий вверх, очень тонкий, рабочая длина 8 см, ширина кончика 0,8 мм | Наличие |
| 1.16. | *Отсасывающая трубка, угловая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина не более 6 см, внешний диаметр 1.5 мм | Наличие |
| 1.17. | *Отсасывающая трубка, угловая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина не более 6 см, внешний диаметр 2.0 мм | Наличие |
| 1.18. | *Переходник, для отсасывающих трубок с отверстием регулировки потока, с замком ЛЮЕР, длина не менее 10 см | Наличие |
| 1.19. | *Отсасывающая трубка по PLESTER, с пластинкой и отверстием регулировки потока и стилетом, с замком ЛЮЕР, размер 7 Шр., длина не более 20 см | Наличие |
| 1.20. | Круглый нож под углом 45°, диаметр 2.0 мм. длина 16 см, | Наличие |
| 1.21. | *Игла по WULLSTEIN, слегка загнутая, длина не более 16.5 см | Наличие |
| 1.22. | *Ушные ножницы малые по WULLSTEIN, прямые, рабочая длина 9 см | Наличие |
| 1.23. | *Ушные ножницы малые, по WULLSTEIN верх под углом, рабочая длина 9 см | Наличие |
| 1.24. | Направляющий микроинструмент для ввода электродов, в форме лапы, длина не более 16 см, конец загнут вниз на 13° | Наличие |
| 1.25. | Вольфрамо-карбидные боры, набор из 15 размеров, длина не менее 70 мм, размеры 0.6 - 7.0 мм | Наличие |
| 1.26. | Набор алмазных прямых боров из 15 размеров: длина не менее 70 мм, размеры 0.6 - 7.0 мм, | Наличие |
| 1.27. | Стандартный прямой бор, продолговатый, длина не менее 44 мм, размер 060, диаметр не более 6.0 мм | Наличие |
| 1.28. | *Рукоятка типа INTRA, угловая, для использования с микромотором и прямыми борами, трансмиссия не менее 1:1, длина не менее 12,5 см, обороты не менее 40 000 об/мин, керамический передаточный механизм, для повышения износостойкости и водорезистенции | Наличие |
| 1.29. | *Рукоятка типа INTRA, угловая, для использования с микромотором и прямыми борами, трансмиссия не менее 1:1, длина не менее 12,5 см, обороты не менее 40 000 об/мин, керамический передаточный механизм, для повышения износостойкости и водорезистенции | Наличие |
| 1.30. | *Рукоятка типа INTRA, прямая, для использования с микромотором и прямыми борами, трансмиссия не менее 1:1, длина не менее 12,5 см, обороты не менее 40 000 об/мин, керамический передаточный механизм, для повышения износостойкости и водорезистенции | Наличие |
| 1.31. | *Рукоятка типа INTRA, прямая, для использования с микромотором и прямыми борами, трансмиссия не менее 1:1, длина не менее 12,5 см, обороты не менее 40 000 об/мин, керамический передаточный механизм, для повышения износостойкости и водорезистенции | Наличие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | CE: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Обучение не менее 2 (подготовленных производителем) хирургов, должен включать курс стажировки в международных ведущих клиниках с выдачей сертификата. Так же организовать обучение на рабочем месте медицинского персонала | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 36 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД) | указать |

- Микроскоп с монитором – 2 шт

| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Уз (номер и срок действия): | представить |
|  | Год выпуска: | 2025 года |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1. | *Микроскоп с монитором – 2 шт |  |
| 1.2. | *Оптическая система высокого разрешения | Наличие |
| 1.3. | Увеличение: 4–25×. | Наличие |
| 1.4. | Встроенная камера Full HD или 4K. | Наличие |
| 1.5. | Возможность подключения к внешнему сенсорному монитору (диагональ от 32″) | Наличие |
| 1.6. | Стабилизация изображения (антидрожание), автофокус, светодиодная подсветка | Наличие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | CE: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Обучение не менее 2 (подготовленных производителем) хирургов, должен включать курс стажировки в международных ведущих клиниках с выдачей сертификата. Так же организовать обучение на рабочем месте медицинского персонала | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 36 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД) | указать |

- Эндоскопическая система с видеосистемой и вспомогательным хирургическим оборудованием – 2 шт

| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Уз (номер и срок действия): | представить |
|  | Год выпуска: | 2025 года |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1. | Эндоскопическая система с видеосистемой и вспомогательным хирургическим оборудованием – 2 шт |  |
| 1.2. | Эндовидеокамера стандарта FullHD Блок управления камерой с ICM для использования с FullHD 3-чиповой камерной головкой – 1 шт.; | Наличие |
| 1.3. | Медицинский монитор со штативом– 1 шт.; | Наличие |
| 1.4. | Источник холодного света – 1 шт.; | Наличие |
| 1.5. | Волоконнооптический световод – 1 шт.; | Наличие |
| 1.6. | Запись видео, фото и хранение (до 2 ТБ). | Наличие |
| 1.7. | Порты HDMI, USB, LAN. | Наличие |
| 1.8. | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования. | Наличие |
| 1.9. | Оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения 45°, широкоугольная, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. диаметр 4 мм, длина не более: 18 см | Наличие |
| 1.10. | Оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения 0°, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. диаметр 4 мм, длина не более: 18 см | Наличие |
| 1.11. | Оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения 0°, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. диаметр 2,7 мм, длина не более: 14 см | Наличие |
| 1.12. | Оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения 30°, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. диаметр 2,7 мм, длина не более: 14 см | Наличие |
| 1.13. | Оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения 30°, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. диаметр 4 мм, длина не более: 18 см | Наличие |
| 1.14. | Оптика стержне-линзовая, для эндоназальной хирургии, бокового видения, 70°, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. диаметр 4 мм. длина, не более 18 см. | Наличие |
| 1.15. | *Элеватор типа Коттле, двусторонний, длина не менее 20 см | Наличие |
| 1.16. | Промывающая канюля – отсос длинно изогнутая углом 450 внешний диаметр не более 2.5 мм, длина не менее 12.5 см | Наличие |
| 1.17. | Отсасывающая трубка-отсос прямая изогнутая от ручки, внешний диаметр не менее 3 мм, рабочая длина не менее 10 см | Наличие |
| 1.18. | Усиленные антральные кусачки, тонкие, малые, режущие влево назад рабочая длина не менее 10 см | Наличие |
| 1.19. | Костные режущие щипцы тонкие прямые, режущая длина 11 мм рабочая длина не менее 10 см | Наличие |
| 1.20. | Костные режущие щипцы тонкие загнутые вверх на 45°, режущая длина 14 мм рабочая длина не менее 10 см | Наличие |
| 1.21. | Костные кусачки тонкие прямые, режущая длина 14 мм рабочая длина не менее 10 см | Наличие |
| 1.22. | Антральные щипцы типа «фламинго» загнутые вниз под углом 115°рабочая длина не менее 10 см | Наличие |
| 1.23. | Антральные щипцы типа «фламинго» загнутые вниз под углом 90°рабочая длина не менее 10 см | Наличие |
| 1.24. | Антральные щипцы типа «фламинго» загнутые вниз под углом 140°рабочая длина не менее 10 см | Наличие |
| 1.25. | *Усиленные носовые щипцы по BLAKESLEY, прямые, рабочая длина не более 13 см, | Наличие |
| 1.26. | Ножницы носовые малые, прямые, режущая длина 18 мм, загнутые вверх на 90°, рабочая длина не более 14 см | Наличие |
| 1.27. | Щипчики с овальными окончатыми ложкообразными браншами, загнутые вверх на 90°, рабочая длина не более 12.5 см | Наличие |
| 1.28. | Двойные ложкообразные щипцы загнутые вверх под углом 70°, диаметр ложки 4 мм, рабочая длина не менее 13см | Наличие |
| 1.29. | Носовые ножницы, режущая длина 3см, остроконечные, рабочая длина не менее 10 см | Наличие |
| 1.30. | Щипчики с овальными окончатыми ложкообразными браншами, прямые, рабочая длина не более 12.5 см | Наличие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | CE: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Обучение не менее 2 (подготовленных производителем) хирургов, должен включать курс стажировки в международных ведущих клиниках с выдачей сертификата. Так же организовать обучение на рабочем месте медицинского персонала | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 36 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД) | указать |

- Система цифрового документирования и хранения микроэндосокпических изображений  - 2шт

| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Уз (номер и срок действия): | представить |
|  | Год выпуска: | 2025 года |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1. | Система цифрового документирования и хранения микроэндосокпических изображений - 2шт |  |
| 1.2. | Передачи изображений с КТ в формате DICOM (через СD, DVD или USB устройство) Возможность наложения аннотаций. Совместимость с PACS, DICOM. Хранение на SSD/HDD. | Наличие |
| 1.3. | Система должна быть адаптируема к любому DICOM KT оборудованию | Наличие |
| 1.4. | Требования к КТ-картинке: Максимальный размер изображения: не более | Наличие |
| 1.5. | Система принимает все возможные расстояния между срезами: от 0,2мм до 1,5мм | Наличие |
| 1.6. | Система должна принимать любую толщину срезов от 0,4мм до 1,5мм | Наличие |
| 1.7. | Система принимает: расстояние между двумя срезами меньше толщины среза | Наличие |
| 1.8. | Система принимает: расстояние между двумя срезами равно толщины среза | Наличие |
| 1.9. | Система принимает размеры поля зрения (FOV) не менее 120 мм и не более 300мм | Наличие |
| 1.10. | Минимальный размер вокселя 3D не более 0.2mmx0.2mmx0.3mm | Наличие |
| 1.11. | КТ сканы пациента из аксиальной позиции окклюзионной проекции | Наличие |
| 1.12. | Сохранение изображения без компрессии | Наличие |
| 1.13. | Возможна запись на CD, DVD или USB, данные DICOM, или DICOM и TIFF, или DICOM и JPEG | Наличие |
| 1.14. | Система адаптируется к фильтрам мягких тканей, так и к фильтрам костной ткани | Наличие |
| 1.15. | Программное обеспечение: Трёхмерная (3-D) реконструкция изображения Двхмерная (2-D) реконструкция изображения Графическое отражение реального инструмента, перемещаемого в пространстве на выбранной в плане траектории Возможность менять неограниченное количество инструментов во время операции без применения расходных материалов Возможность регистрации нового инструмента в ходе хирургической процедуры Возможность сохранения фото-изображения во время операции Возможность сохранения видео-изображения во время операции Сохраненные фото-изображения могут быть перенесены на USB устройство Сохраненные видео-изображения могут быть перенесены на USB устройство Во время операции система работает без использования кнопок или педалей. Доступ к информации пациента защищён паролем Полностью автоматизированная передача изображения пациента Появление оповещения на экране системы при некогерентной информации аппаратуры | Наличие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | CE: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Обучение не менее 2 (подготовленных производителем) хирургов, должен включать курс стажировки в международных ведущих клиниках с выдачей сертификата. Так же организовать обучение на рабочем месте медицинского персонала | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 36 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД) | указать |

- Стационарный медицинский 3D-принтер в комплектации с вспомогательными принадлежностями

| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Уз (номер и срок действия): | представить |
|  | Год выпуска: | 2025 года |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1. | Стационарный медицинский 3D-принтер в комплектации с вспомогательными принадлежностями |  |
| 1.2. | Тип печати: FDM или SLA. | Наличие |
| 1.3. | Точность — не менее 50 микрон. | Наличие |
| 1.4. | Область печати: ≥300×300×300 мм. | Наличие |
| 1.5. | Совместимость с PLA, TPU, фотополимерами. | Наличие |
| 1.6. | Наличие ультразвуковой ванны (для SLA). | Наличие |
| 1.7. | Система фильтрации воздуха. | Наличие |
| 1.8. | Программное обеспечение для моделирования и нарезки. | Наличие |
| 1.9. | Расходные материалы 10 комплектов | Наличие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | CE: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Обучение не менее 2 (подготовленных производителем) хирургов, должен включать курс стажировки в международных ведущих клиниках с выдачей сертификата. Так же организовать обучение на рабочем месте медицинского персонала | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 36 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД) | указать |

- Шумоизоляционная акустическая кабина 3Х3 для аудиометрии в свободном звуковом поле

| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Уз (номер и срок действия): | представить |
|  | Год выпуска: | 2025 года |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1. | Шумоизоляционная акустическая кабина 3Х3 для аудиометрии в свободном звуковом поле |  |
| 1.2. | Внутренний размер: 3×3×2.2 м. | Наличие |
| 1.3. | Звукоизоляция ≥40 дБ. | Наличие |
| 1.4. | Стены с звукопоглощающими панелями. | Наличие |
| 1.5. | Виброустойчивый пол. | Наличие |
| 1.6. | Вентиляция с шумоподавлением. | Наличие |
| 1.7. | LED-освещение. | Наличие |
| 1.8. | Подключение к аудиометрическому оборудованию. | Наличие |
| 1.9. | Двойное смотровое стекло. | Наличие |
| 1.10. | Шумоизоляционная акустическая кабина 3Х3 для речевой аудиометрии | Наличие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | CE: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Обучение не менее 2 (подготовленных производителем) хирургов, должен включать курс стажировки в международных ведущих клиниках с выдачей сертификата. Так же организовать обучение на рабочем месте медицинского персонала | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 36 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД) | указать |

- Платформа для функциональной оценки и реабилитации у детей

| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Уз (номер и срок действия): | представить |
|  | Год выпуска: | 2025 года |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1. | Платформа для функциональной оценки и реабилитации у детей |  |
| 1.2. | Очки с высокоскоростной видеокамерой (не менее 250 кадров/сек); | Наличие |
| 1.3. | Встроенный акселерометр/гироскоп для регистрации движения головы | Наличие |
| 1.4. | Программное обеспечение для анализа и визуализации результатов теста; | Наличие |
| 1.5. | Ноутбук с предустановленным программным обеспечением | Наличие |
| 1.6. | Интерфейсный модуль USB для подключения системы | Наличие |
| 1.7. | Средства крепления, калибровки и транспортировки (кейс) | Наличие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | CE: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Обучение не менее 2 (подготовленных производителем) хирургов, должен включать курс стажировки в международных ведущих клиниках с выдачей сертификата. Так же организовать обучение на рабочем месте медицинского персонала | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 36 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД) | указать |

Примечание: * данные устройства или оборудования представлены по авторскому названию. Принимаются иные технологии аналогичны к выше указанным устройствам по функционалу соответствующие затребованном технологиям.