85. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 СО2 лазер хирургический

| № | Требования технического задания | Параметры, предлагаемые участником (указывать номер страницы из технического паспорта, каталога, подтверждающие материалы) |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Техническая документация: | представить |
|  | Год выпуска: не ранее 2025 года | указать |
| 1. | Технические параметры: |  |
|  | Блокиратор Очки защитные для врача, пациента Шарнирный манипулятор Фракционная насадка Кабель питания Ключи для запуска Ножная педаль Руководство по эксплуатации Насадка 100 mm Насадка 50 mm Лор-насадка Тип лазера СО лазер с радиочастотным возбуждением активной среды Длина волны, мкм 10,6 Мощность до 60 Вт Пилотный луч 635 нм, 5 мВт Система доставки излучения 7-шарнирный манипулятор с балансировкой Длительность импульса 100- 5,000 мкс Частота до 25 кГц Режимы работы Непрерывный, импульсный, сканирующий Режимы сканирования Динамический, произвольный, шлифующий Форма воздействия в сканирующем режиме Прямоугольник, эллипс, круг Панель управления сенсорный экран Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц Вес до 75 кг | соответствие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: (в случае необходимости) |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми | указать |

|  | деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | СЕ: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение технического (медицинского) персонала. | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |

| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| --- | --- | --- |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при М3 РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» М3 РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду TH ВЭД) | указать |

- РАДИОВОЛНОВОЙ КОАГУЛЯТОР (2 набора)

| № | Требования технического задания | Параметры, предлагаемые участником (указывать номер страницы из технического паспорта, каталога, подтверждающие материалы) |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Техническая документация: | представить |
|  | Год выпуска: не ранее 2025 года | указать |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1 | Монополярное резание |  |
| 1.2 | Чистое | 300 Вт на 300 Ом |
| 1.3 | ТУР | 300 Вт на 300 Ом |
| 1.4 | Смесь 1 | 180 Вт на 300 Ом |
| 1.5 | Смесь 2 | 210 Вт на 300 Ом |
| 1.6 | Монополярная коагуляция |  |
| 1.7 | Мягкая | 100 Вт на 300 Ом |
| 1.8 | Усиленная | 120 Вт на 300 Ом |
| 1.9 | Биполярная коагуляция |  |
| 1.10 | Бикоаг 1 | 90 Вт на 200 Ом |
| 1.11 | Бикоаг 2 | 90 Вт на 200 Ом |
| 1.12 | Рабочая частота | 440 кГц |
| 1.13 | Дисплей / Управление | 7” TFT, сенсорный экран |
| 1.14 | Класс защиты | I |
| 1.15 | Тип рабочей части | BF |
| 1.16 | Классификация по MDD 93/42 ЕСС | lib |
| 1.17 | НЧ токи утечки | по EN 60601-1 |
| 1.18 | ВЧ токи утечки | по EN 60601-2-2 |
| 1.19 | Напряжение питания, В | 220 |
| 1.20 | Потребляемая мощность, Вт, макс. | 650 |
| 1.21 | Размеры, мм | 350x140x350 |
| 1.22 | Вес, кг | 7,3 |

| 1.23 | система автоматического адаптивного регулирования выходного ВЧ-напряжения со стабилизацией выходной мощности | соответствие |
| --- | --- | --- |
| 1.24 | Автоматическое тестирование всех систем аппарата при каждом включении | соответствие |
|  | Возможность активации ВЧ-мощности с инструмента и от педали | соответствие |
| 1.25 | Режим для работы в жидкой среде (ТУР, гистерорезектоскопия) | соответствие |
| 1.26 | Девять ячеек памяти для записи наиболее часто используемых режимов | соответствие |
| 1.27 | Управление с сенсорного экрана посредством меню | соответствие |
|  | Двойной ножной переключатель |  |
| 1.28 | Двухкнопочный педальный переключатель длиной 5 м | соответствие |
| 1.29 | Резка | соответствие |
| 1.30 | Коагуляция | соответствие |
| 1.31 | Монополярный ВЧ-кабель Зм | Штекер тип "банан" Гнездо 0 4 мм |
| 1.32 | Биполярный ВЧ-кабель Зм | Штекер тип "банан" Плоский штекер для биполярных щипцов |
|  | Резиновый нейтральный электрод |  |
| 1.33 | Размер электрода | 26x16см |
| 1.34 | Длина кабеля | 4.5м |
| 1.35 | Вилка, 0 | 6.3мм |
|  | Медицинская стойка |  |
| 1.36 | 5 полок размером 50x50 см | соответствие |
| 1.37 | крытая проводка в кабельных каналах боковых стоек | соответствие |
| 1.38 | 8 сетевых розеток с фильтрацией сетевых помех | соответствие |
| 1.39 | Легкий и бесшумный ход | соответствие |
|  | Блокирующие тормоза на передней паре колес | соответствие |
| 1.40 | Эстетичный внешний вид | соответствие |
| 1.41 | Поворотный кронштейн для основного TFT-монитора | соответствие |
| 1.42 | СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ЭЛЕКТРОДОВ Набор из7шт. Игольчатый электрод №. 02 Электрод большая петля № 43 Электрод маленькая петля № 44 Электрод бриллиант №. 45 Электрод треугольник №. 46 Электрод толстая игла №. 47 Шаровой электрод .№ 48 | соответствие |
| 1.43 | СТАНДАРТНЫЕ БИПОЛЯРНЫЕ ЩИПЦЫ Общая длина пинцета 110 мм. Ширина наконечника 0,6 мм. | соответствие |
| 1.44 | БИПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ Длина 2,5 м | соответствие |
| 1.45 | НАКОНЕЧНИК ДЛЯ РЕЗКИ Для paanoSURG С желтой кнопкой Автоклавируемый Длина кабеля 2,5 м | соответствие |

| 1.46 | РУЧКА ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ Для радиоЗиЯО С синей кнопкой Автоклавируемый Длина кабеля 2,5 м | соответствие |
| --- | --- | --- |
| 1.47 | НАБОР ЛОР-ЭЛЕКТРОДОВ Все валы гибкие ЛОР Игольчатый электрод № 32 ЛОР-петлевой электрод № 35 ЛОР Шариковый электрод №. 34 | соответствие |
| 1.48 | БИПОЛЯРНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА НОСОВОЙ МОЙКИ Изгиб внизу, изолированные иглы Эргономичная пластиковая ручка. Спицы 16 мм, изоляция 6,5 мм. Изгиб через 97 мм • Угол 20 градусов | соответствие |
| 1.49 | БИПОЛЯРНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА МЯГКОГО НЕБА И ЯЗЫЧНЫХ МИНДАЛИН Загиб вверху, изолированные спицы. Эргономичная пластиковая ручка. Иглы Т 19,5 мм, изоляция 9,5 мм. Изгиб через 169 мм • Угол 55 градусов | соответствие |
| 1.50 | ЭЛЕКТРОД С КОРОТКИМ ЛЕЗВИЕМ №. 05 Т-образное лезвие 19 мм Т-вал прямой Т Общая длина изолированного вала: 26 мм. | соответствие |
| 1.51 | ЭЛЕКТРОД С ДЛИННЫМ ЛЕЗВИЕМ №. 10 Т-образное лезвие 19 мм Т-вал прямой Т Общая длина изолированного вала: 78 мм | соответствие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: (в случае необходимости) |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | СЕ: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |

| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| --- | --- | --- |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение технического (медицинского) персонала. | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при М3 РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» М3 РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду TH ВЭД) | указать |

- Наркозно- дыхательный аппарат с капнографией для новорожденных

| № | Требования технического задания | Параметры, предлагаемые участником (указывать номер страницы из технического паспорта, каталога, подтверждающие материалы |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Техническая документация: | представить |
|  | Год выпуска: не ранее 2025 года | указать |
| 1 | Технические параметры: |  |
| 1.1 | Пневматический привод | соответствие |
| 1.2 | Подогрев внутреннего контура аппарата для предотвращения конденсации; | соответствие |
| 1.3 | Работа по закрытому контуру/полузакрытому контуру.; | соответствие |
| 1.4 | Работы по низко поточной ингаляционной анестезии; | соответствие |
| 1.5 | Дыхательный объём не зависит от подачи свежего газа; | соответствие |
| 1.6 | Наличие датчика свежего газа | соответствие |
| 1.7 | Автоматическое самотестирование при включении | соответствие |
| 1.8 | Тест на утечку (автоматический); | соответствие |
| 1.9 | Система полного автоматического тестирования аппарата по блокам .с визуальной и звуковой сигнализацией; | соответствие |
| 1.10 | Датчики давления 02 и медицинский воздух. | соответствие |
| 1.11 | Автоматическое определение типа газообразного анестетика в смеси | соответствие |
| 1.12 | Парамагнитный датчик кислорода (отсутствует необходимость менять | соответствие |

|  | кислородные датчики по мере износа) |  |
| --- | --- | --- |
| 1.13 | Цветной тачскрин, диагональю не менее 12” | соответствие |
| 1.14 | Встроенный дисплей с возможность отображения на дисплее цифровых показателей и графики; | соответствие |
| 1.15 | Отображение Давление/поток/объем/концентрация 02, С 02/ концентрация анестетиков | соответствие |
| 1.16 | Режимы дыхания: | соответствие |
| 1.17 | Управляемая вентиляция с контролем по объёму- VC; | соответствие |
| 1.18 | Управляемая вентиляция с контролем по давлению - PC; | соответствие |
| 1.19 | Вентиляция с поддержкой по давлению - PSV; | соответствие |
| 1.20 | Вентиляция в режиме спонтанная /ручная - Man/Spont. | соответствие |
| 1.21 | Технические характеристики: |  |
| 1.22 | Инспираторный поток в диапазоне не менее 10-70 л/мин; | соответствие |
| 1.23 | Дыхательный объем в диапазоне не менее 20-1500ml; | соответствие |
| 1.24 | PEEP в диапазоне не менее 0-20см.вод.ст. ; | соответствие |
| 1.25 | давление на вдохе в диапазоне не менее 5-60 см.вод.ст. ; | соответствие |
| 1.26 | Поддержка давлением не менее 0-20 см.вод.ст.; | соответствие |
| 1.27 | Частота дыхания в диапазоне не менее 5-80 в /мин.; | соответствие |
| 1.28 | Соотношение вдох/выдох: 1:4 - 4:1; | соответствие |
| 1.29 | Чувствительность триггера в диапазоне ~ 2,5-10л/мин; | соответствие |
| 1.30 | Концентрация кислорода, в дыхательной смеси в диапазоне не менее 25- 100 %; | соответствие |
| 1.31 | Крепления для испарителей - не менее 2; | соответствие |
| 1.32 | Прозрачный абсорбер для углекислого газа объемом не менее 1700 мл; | соответствие |
| 1.33 | Возможность стерилизации дыхательного контура и шлангов аппарата. | соответствие |
| 1.34 | Наличие звуковой и визуальной аварийно-предупредительной сигнализации по основным параметрам дыхания. | соответствие |
| 1.35 | Русифицированная панель управления с отображением следующей информации: Максимальное давления на вдохе; давление PEEP; давление на вдохе; Минутный объем вентиляции; Дыхательный объем; Частота дыхания; Концентрация вдыхаемого кислорода, СО2 Летучие анестетики, МАК |  |
| 1.36 | Электропитание: | соответствие |

|  | 220 В ± 10 %, 50 Гц Наличие внутренней батареи: источник резервного электрического питания для обеспечения работы не менее 40 мин Наличие стабилизатора напряжения |  |
| --- | --- | --- |
| 1.37 | Контур пациента многоразовый автоклавируемый для взрослых 2 шт.; | наличие |
| 1.38 | Контур пациента многоразовый автоклавируемый для детей 2 шт.; | наличие |
| 1.39 | Контур пациента многоразовый автоклавируемый для новорожденных 2 шт.; | наличие |
| 1.40 | Набор масок анестезиологических многоразовых, размеры: от 0 до 5 | наличие |
| 1.41 | датчик потока не менее 2 шт.'; | соответствие |
| 1.42 | Абсорбент, меняющий цвет в зависимости от насыщения углекислым газом - 30 кг (в удобной для использования фасовке); | наличие |
| 1.43 | Мобильная тележка на колёсах с фиксатором для установки аппарата - 1 шт. | соответствие |
| 1.44 | Водяная ловушка (на линию подачи воздуха) -2 шт | соответствие |
| 1.45 | Испаритель изофлюрана- 1, севофлюран-1 | соответствие |
| 1.46 | Шланг для подачи кислорода высокого давления не менее Зм. - 2 шт | соответствие |
| 1.47 | Шланг для подачи воздуха высокого давления не менее Зм. - 1 шт | соответствие |
| 1.48 | Компрессор для подачи воздуха | соответствие |
| 1.49 | Тестовое легкое взрослое - 1 шт | соответствие |
| 1.50 | Набор для определения СО2 - 1 шт в составе: | соответствие |
| 1.51 | Линии отбора проб газа - 10 шт | соответствие |
| 1.52 | Водяная ловушка на линию - 10 шт. | соответствие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3. | СЕ: | представить |

| 3.4. | На всех представленныхинструментах и оборудовании должны быть серийные номера совпадающие с каталожными номерами производителя | представить |
| --- | --- | --- |
| 3.5. | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | Соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | Представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | Представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | Представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение технического (медицинского) персонала. | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |

| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при М3 РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» М3 РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду TH ВЭД) | указать |
| --- | --- | --- |

- Набор ЛОР инструментов для микрохирургии уха

| № | Требования технического задания | Параметры, предлагаемые участником (указывать номер страницы из технического паспорта, каталога, подтверждающие материалы) |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Техническая документация: | представить |
|  | Год выпуска: не ранее 2025 года | указать |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1. | Ретрактор по DALCHOW, острый, с зубцами 3 х 3, с регулируемыми шарнирными рычагами, длина 14 см, малая модель для детей | указать |
| 1.2. | Микрораспатор по Розену, длина 18 см, ширина 2 мм | указать |
| 1.3. | Иглодержатель, с вольфрамо-карбидными вставками, длина 15 см | указать |
| 1.4. | Нож по PLESTER, круглый, вертикальный, стандартный размер 3.5 х 2.5 мм, более 16 см | указать |
| 1.5. | Круглый нож изогнут под углом 45°, диаметр 1.0 мм, длина 16 см | указать |
| 1.6. | Перфоратор, 90°, размер 0.4 мм, длина 16 см - то же 90°, размер 0.6 мм, длина 16 см | указать |
| 1.7 | Ушные щипчики по FISCH, тонкие, остроконечные, рифленые рабочая длина 8 см | указать |
| 1.8 | Ушные щипчики по HARTMANN, очень тонкие, рифленые, рабочая длина 8 см | указать |
| 1.9 | Выкусыватель маллеуса по FISCH-DIETER, режущий вверх, очень тонкий, рабочая длина 8 см, ширина кончика 0,8 мм | указать |
| 1.10 | Отсасывающая трубка, угловая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина не более 6 см, внешний диаметр 0,7 мм - то же внешний диаметр 0,5 мм - то же внешний диаметр 1.0 мм - то же внешний диаметр 1.3 мм - то же внешний диаметр 1.5 мм - то же внешний диаметр 2.0 уцч | указать |

| 1.11 | Круглый нож 25°, 0 1 мм, длина 16 см - то же 0 1,5 мм - то же 0 2 мм - то же 0 2,5 мм - то же 0 3 мм | указать |
| --- | --- | --- |
| 1.12 | Круглый нож 45°, 0 1 мм, длина 16 см - то же 0 1,5 мм - то же 0 2 мм - то же 0 2,3 мм - то же 0 2,5 мм - то же 0 3 мм - то же 0 3,5 мм | указать |
| 1.13 | Круглый нож 90°, 0 1 мм, длина 16 см - то же 0 1,5 мм - то же 0 2 мм - то же 0 2,3 мм - то же 0 2,5 мм | указать |
| 1.14 | Двусторонняя ложка по HOUSE, среднего размера, размеры: 1 х 1,8 мм и 2 х 2,8 мм, длина 15 см | указать |
| 1.15 | Ушные щипчики по FISCH, очень тонкие, рифленые, 0,4 х 3,5 мм, рабочая длина 8см | указать |
| 1.16 | Перфоратор по FISCH, 0 0,3 мм,длина 16 см - то же 0 0,4 мм - то же 0 0,5 мм - то же 0 0,6 | указать |
| 1.17 | Ножницы по FISCH, очень тонкие, загнутые, острый/острый, длина 10,5 см | указать |
| 1.18 | Аспирационная трубка, угловая, с замкомЕПЕК, наружный 0 0,5 мм, рабочая длина 6 см - то же наружный 0 0,7 мм - то же наружный 0 0,8 мм - то же наружный 0 1 мм - то же наружный 0 1,3 мм - то же наружный 0 1,5 мм - то же наружный 0 2 мм - то же наружный 0 2,5 мм | указать |
| 1.19 | Ранорасширитель по WULLSTEIN,c зубцами 3x3, длина 11 см | указать |
| 1.20 | Игла по WULLSTEIN, сильный и длинный изгиб, длина 16,5 см - то же средний изгиб, длина 16,5 см - то же легкий изгиб, длина 16,5 см - то же прямая, длина 16,5 см | указать |
| 1.21 | Крючок по PLESTER, обратнозагнутый, 2 мм, длина 15,5 см, для грануляции обратной стороны барабанной перепонки | указать |
| 1.22 | Элеватор по ROSEN, кончик загнут под углом 15°, длиной 12 мм, шириной 1,5 мм, длина элеватора 16 см | указать |
| 1.23 | Ножнички по FISCHJBELLUCCI, очень тонкие лезвия, длина разреза 7 мм, рабочая длина 8 см | указать |

| 1.24 | Микроножнички по FISCH BELLUCCI,очень тонкие лезвия, длина разреза 3 мм, рабочая длина 8 см | указать |
| --- | --- | --- |
| 1.25 | Ушное зеркало по HARTMANN, стандартная модель, наружный 0 3 мм, длина 3,6 см - то же наружный 0 4 мм - то же наружный 0 5 мм - то же наружный 0 6 мм - то же наружный 0 7,5 мм | указать |
| 1.26 | Ушное зеркало по HARTMANN, короткое, для детей, наружный 0 3 мм, длина 2,7 см - то же наружный 0 4 мм - то же наружный 0 5 мм | указать |
| 1.27 | Ушной нож по POLITZER, прямой, рабочая длина 6,5 см | указать |
| 1.28 | Ушной нож по POLITZER, загнутый, рабочая длина 6,5 см | указать |
| 1.29 | Ножницы по FISCH, очень тонкие, загнутые, острый/острый, длина 10,5 см | указать |
| 1.30 | Ножницы по FISCH, тонкие, загнутые, острый/острый, длина 10,5 см | указать |
| 1.31 | Серповидный нож по PLESTER, обоюдоострый, стандартная модель, слегка изогнутый, длина 16 см | указать |
| 1.32 | Серповидный нож по PLESTER, обоюдоострый, стандартная модель, средний изгиб, длина 16 см | указать |
| 1.33 | Серповидный нож по PLESTER, обоюдоострый, стандартная модель, сильно изогнутый, длина 16 см | указать |
| 1.34 | Серповидный нож по PLESTER, обоюдоострый, стандартная модель, очень тонкий, слегка изогнутый, длина 16 см | указать |
| 1.35 | Тиски для фасции, модель LUBECK, 0 38 мм | указать |
| 1.36 | Ретрактор по DALCHOW, острый, с зубцами 3 х 3, с регулируемыми шарнирными рычагами, длина 14 см, малая модель для детей | указать |
| 1.37 | Микрораспатор по Розену, длина 18 см, ширина 2 мм | указать |
| 1.38 | Иглодержатель, с вольфрамо-карбидными вставками, длина 15 см | указать |
| 1.39 | Нож по PLESTER, круглый, вертикальный, стандартный размер 3.5 х 2.5 мм, более 16 см | указать |
| 1.40 | Круглый нож изогнут под углом 45°, диаметр 1.0 мм, длина 16 см | указать |
| 1.41 | Перфоратор, 90°, размер 0.4 мм, длина 16 см - то же размер 0.6 мм | указать |
| 1.42 | Ушные щипчики по FISCH, тонкие, остроконечные, рифленые рабочая длина 8 см | указать |
| 1.43 | Ушные щипчики по HARTMANN, очень тонкие, рифленые, рабочая длина 8 см | указать |
| 1.44 | Выкусыватель маллеуса по FISCH-DIETER, режущий вверх, очень тонкий, рабочая длина 8 см, ширина кончика 0,8 мм | указать |
| 1.45 | Направляющий микро-инструмент для ввода электродов, в форме лапы, длина не более 16 см, конец загнут вниз на 13 | указать |
| 1.46 | Рукоятка типа INTRA, угловая, для использования с микромотором и прямыми борами, трансмиссия не менее 1:1, длина не менее 12,5 см, обороты не менее 40 000 об/мин, | указать |

|  | керамический передаточный механизм, для повышения износостойкости и водорезистенции |  |
| --- | --- | --- |
| 1.47 | Двусторонняя ложка по HOUSE, среднего размера, размеры: 1 х 1,8 мм и 2 х 2,8 мм, длина 15 см | указать |
| 1.48 | Ушные щипчики по FISCH, очень тонкие, рифленые, 0,4 х 3,5 мм, рабочая длина 8см | указать |
| 1.48 | Ножницы по FISCH, очень тонкие, загнутые, острый/острый, длина 10,5 см | указать |
| 1.49 | Ранорасширитель по WULLSTElN,c зубцами 3x3, длина 11 см | указать |
| 1.50 | Игла по WULLSTEIN, сильный и длинный изгиб, длина 16,5 см - то же средний изгиб - то же легкий изгиб - то же прямая | указать |
| 1.51 | Крючок по PLESTER, обратнозагнутый, 2 мм, длина 15,5 см, для грануляции обратной стороны барабанной перепонки | указать |
| 1.52 | Элеватор по ROSEN, кончик загнут под углом 15°, длиной 12 мм, шириной 1,5 мм, длина элеватора 16 см | указать |
| 1.53 | Ножнички по FISCH BELLUCCI,очень тонкие лезвия, длина разреза 7 мм, рабочая длина 8 см | указать |
| 1.54 | Микроножнички по FISCH_BELLUCCI,очень тонкие лезвия, длина разреза 3 мм, рабочая длина 8 см | указать |
| 1.55 | Камертон, С128, с разновесами | указать |
| 1.56 | Ушной нож по POLITZER, прямой, рабочая длина 6,5 см | указать |
| 1.57 | Ушной нож по POLITZER, загнутый, рабочая длина 6,5 см | указать |
| 1.58 | Ножницы по FISCH, очень тонкие, загнутые, острый/острый, длина 10,5 см | указать |
| 1.59 | Ножницы по FISCH, тонкие, загнутые, острый/острый, длина 10,5 см | указать |
| 1.60 | Тиски для фасции, модель LUBECK, 0 38 мм | указать |
| 1.61 | Стандартный бор, с гладким тубусом, нержавеющий, размеры 006 - 070, длина 7 см, комплект из 15 боров | указать |
| 1.62 | Карбидовольфрамовый бор, с гладким тубусом, нержавеющий, размеры 006 - 070, длина 7 см, комплект из 15 боров | указать |
| 1.63 | Алмазный бор, с гладким тубусом, нержавеющий, размеры 006 - 070, длина 7 см, комплект из 15 боров | указать |
| 1.64 | Алмазный высокоскоростной бор, с гладким тубусом, нержавеющий, с крупнозернистым алмазным покрытием для точного сверления и шлифовки без нажима при минимальном нагреве, размеры 023 - 070, длина 7 см, комплект из 9 боров, цветовой код: золотой | указать |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: (в случае необходимости) |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |

| 22. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. | указать |
| --- | --- | --- |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | СЕ: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение технического (медицинского) персонала. | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь | указать |

|  | минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов |  |
| --- | --- | --- |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при М3 РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» М3 РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду TH ВЭД) | указать |

- Консоль операционная (4 набора)

| № | Требования технического задания | Параметры, предлагаемые участником (указывать номер страницы из технического паспорта, каталога, подтверждающие материалы) |
| --- | --- | --- |
|  | Потолочные (поворотные подвесные) консоли должны быть представлены одноплечевой системой с возможностью вращения, на которых располагается нужное оборудование, а также источники медицинских газов и электропитания | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | : Русифицированная модель; Возможность настройки аппарата для взрослых, детей; | представить |
|  | Аппарат должен быть собран, протестирован и сдан в эксплуатацию специалистом Поставщика на рабочем месте; |  |
|  | Год выпуска: не ранее 2025 года | указать |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1. | Фиксация с помошью тормозного устройства | указать |
| 1.2. | возможность свободно присоединять и отсоединять шланги системы газоснабжения и электрические кабели | указать |
| 1.3. | Не менее трёх панелей для размещения газовых, электрических и мультимедийных разъемов | указать |
| 1.4. | полки различного размера с боковыми рельсами для крепления навесного оборудования, рукоятками для регулировки положения консоли и выдвижными ящиками не менее 5 (пяти) | указать |
| 1.5. | Электрические розетки не менее 10 (десяти) | указать |
| 1.6. | Разъемы мед. газов не менее 7 (семи) | указать |
| 1.7. | Фиксация с помошью тормозного устройства | указать |
| 1.8. | возможность свободно присоединять и отсоединять шланги системы газоснабжения и электрические кабели | указать |
| 1.9. | Не менее трёх панелей для размещения газовых, электрических и мультимедийных разъемов | указать |

| 1.10. | полки различного размера с боковыми рельсами для крепления навесного оборудования, рукоятками для регулировки положения консоли и выдвижными ящиками не менее 5 (пяти) | указать |
| --- | --- | --- |
| 1.11 | Электрические розетки не менее 10 (десяти) |  |
| 1.12 | Разъемы мед. газов не менее 7 (семи) |  |
| 1.13 | Фиксация с помошью тормозного устройства |  |
| 1.14 | возможность свободно присоединять и отсоединять шланги системы газоснабжения и электрические кабели |  |
| 1.15 | Не менее трёх панелей для размещения газовых, электрических и мультимедийных разъемов |  |
| 1.16 | полки различного размера с боковыми рельсами для крепления навесного оборудования, рукоятками для регулировки положения консоли и выдвижными ящиками не менее 5 (пяти) |  |
| 1.17 | Электрические розетки не менее 10 (десяти) |  |
| 1.18 | Разъемы мед. газов не менее 7 (семи) |  |
| 1.19 | Газовы розетки (для кислорода, сжатого воздуха, вакуума и отведений анестетических газов) |  |
| 1.20 | Гнезда заземлений особо чувствительного оборудования |  |
| 1.21. | Стойка для крепления навесного оборудования (инфузионные стойки, инйузомат, корзины, лотки) | указать |
| 1.22 | Полка для монитора |  |
| 1.23 | Полка для оборудования с ящиком |  |
| 1.24 | Электрические розетки с заземлением |  |
| 1.25 | Розетка RJ-45 для системы центрального мониторинга |  |
| 1.26 | 6 клапанов (кислород, закись азота, ваакум, сжатый воздух, углекислый газ, клапан эвакуации), |  |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: (в случае необходимости) |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3. | СЕ: | представить |
| 3.4. | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. |  |

| 4. | Документация: |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение технического (медицинского) персонала. | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при М3 РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» М3 РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду TH ВЭД) | указать |

- Светодиодные бестеневые операционные лампы потолочные (4 набора)

| № | Требования технического задания | Параметры, предлагаемые участником (указывать номер страницы из технического паспорта, каталога, подтверждающие материалы) |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (Светильник хирургический относится к классу специализированного медицинского оборудования - он гарантирует реалистичное отображение цветовой гаммы тканей без их нагревания): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | : Инструкция по эксплуатации на русском языке или английском Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении | представить |
|  | Год выпуска: не ранее 2025 года | указать |
| 1. | Технические параметры: |  |
| 1.1. | Однорожковая конструкция с потолочным креплением | указать |
| 1.2. | Срок службы светодиодной хирургической лампы не менее 100 ООО часов, | указать |
| 1.3. | Срок службы светодиодной хирургической лампы не менее 100 000 часов. | указать |
| 1.4. | Пульт управления посредством сенсорной панели регулировка яркости освещения и изменение цветовой температуры | указать |
| 1.5. | Две оси вращения лампы | указать |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: (в случае необходимости) |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость | указать |

|  | которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3. | СЕ: | представить |
| 3.4. | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя |  |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение технического (медицинского) персонала. | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. о | указать |

|  | Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов |  |
| --- | --- | --- |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при М3 РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» М3 РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду TH ВЭД) | указать |