ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для медицинского оборудования «Система суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру», планируемых к централизованному закупку на 2026г., во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан №УП-88 от 19.05.2025г.

| № | Наименование параметров: | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование товара: ЭКГ по Холтеру |  |
|  | Модель: (полное и точное наименование). | указывается участником |
|  | Производитель: (полное и точное наименование). | указывается участником |
|  | Страна происхождения: | указывается участником |
| 1 | Описание товаров (область применения, функциональные характеристики и потребительские свойства) | Предназначен для длительной непрерывной регистрации электрической активности сердца в амбулаторных условиях с автоматическим анализом ритма, выявлением аритмий, ишемических изменений и оценкой вариабельности сердечного ритма. |
| 2 | Цели приобретения товаров: | Для обеспечения длительного мониторинга сердечной деятельности пациентов для своевременной диагностики нарушений ритма и повышения качества медицинской помощи. |
| 3 | Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка | Указ Президента Республики Узбекистан №УП-88 от 19.05.2025г. |
| 4 | Требования к необходимости страхования товаров | Согласно условиям поставки |
| 5 | Требования к техническим характеристикам товара |  |
| 5.1 | Регистрация ЭКГ; | Не менее 12 каналов регистрации |
| 5.2 | Длительность непрерывной записи не менее | 72 часа |
| 5.3 | Измерение ЭКГ до 12 отведений; | Соответствие |
| 5.4 | Длительность беспрерывной записи не менее | 72 часов |
|  | Аналитические возможности системы: |  |
| 5.5 | Полная развертка ЭКГ (автоматический и ручной просмотр); | Соответствие |
| 5.6 | Автоматическая детекция нарушений ритма и проводимости; | Соответствие |
| 5.7 | Распознавание аритмий: Asystole, VFib/VTac, VTac, Non-sustained VT, PVC, Tachycardia, Bradycardia, VR, V-Bigeminy, V-Trigeminy, Irr.Rhythm, Run PVCs >2, Couplet, R on T, Missed Beats | Соответствие |
| 5.8 | Поддерживание multiform PVC, pause, extreme-tachy и extreme-brady (арест и пауза) | Соответствие |
|  | Анализ ЭКГ параметров: |  |
| 5.9 | Анализ комплекса QRS | Соответствие |
| 5.10 | Анализ интервала ST; | Соответствие |
| 5.11 | Анализ интервала QT; | Соответствие |
|  | Фибрилляция предсердий и расширенные функции: |  |
| 5.12 | Определение фибрилляции предсердий; | Поддержка анализа AFib |
| 5.13 | Анализ фибрилляции предсердий (AFib), QT, ST, вариабельность ритма, HRT, VLP, QRS классиification и др. | Соответствие |
| 5.13.1 | Анализ поздних потенциалов желудочков (VLP) | Наличие |
|  | Вариабельность сердечного ритма: |  |
| 5.14 | Спектральный и временной анализ вариабельности сердечного ритма; | Соответствие |
| 5.15 | Анализ вариабельности по времени; | Соответствие |
| 5.16 | Анализ вариабельности по частоте; | Соответствие |
|  | Анализ кардиостимулятора: |  |
| 5.17 | Анализ работы кардиостимулятора; | Соответствие |
| 5.18 | Предсердный навязанный стимул (ритм) (A pacedbeats); | Соответствие |
| 5.19 | Желудочковый навязанный стимул (ритм) (V pacedbeats); | Соответствие |
| 5.20 | Предсердно-желудочковый навязанный стимул (ритм) (AV pacedbeats); | Соответствие |
|  | Интерфейс анализа и обработка данных: |  |
| 5.21 | Постраничный просмотр (Pagingodes); | Соответствие |
| 5.22 | Шаблоны (Templates) | Соответствие |
|  | Программное обеспечение и рабочая станция: |  |
| 5.23 | Рабочая станция: | Наличие ПК-станции анализа |
| 5.24 | Наличие программного обеспечения | Соответствие |
|  | Характеристики цифрового холтеровского рекордера: |  |
| 5.25 | Наличие интерфейса; | Подключение к ПК (USB/SD) |
| 5.26 | Запись персонального номера пациента; | Соответствие |
| 5.27 | Запись информации на флэш-карту; | Не менее 8 Гб |
|  | Дисплей и контроль: |  |
| 5.28 | Наличие жидкокристаллического дисплея; | Не хуже 128×64 |
| 5.29 | Контроль качества наложения электродов; | Соответствие |
|  | Сигнальные характеристики: |  |
| 5.30 | Частота дискретизации не менее | 256 Гц (до 1024 Гц в расширенном режиме) |
| 5.31 | Частотный диапазон: | Не уже 0.05–250 Гц |
| 5.32 | Динамический диапазон не менее: | Не менее ±300 мВ |
| 5.33 | Входное сопротивление не менее | 10 МОм |
| 5.34 | CMR не менее | 60 дБ |
| 5.35 | Уровень шума не менее | 50 мкВ |
| 5.36 | Чувствительность | 5 / 10 / 20 мм/мВ |
| 5.37 | Порог чувствительности не более | 50 мкВ |
|  | Дополнительные функции: |  |
| 5.38 | Детекция ЭКС: | Поддержка детекции кардиостимулятора |
|  | Питание и условия эксплуатации: |  |
| 5.39 | Питание: | Батарея типа AAA или эквивалент |
| 5.40 | Условия эксплуатации: | +5…+45 °C, влажность до 95% |
| 5.41 | Класс безопасности: | IEC 60601-1, тип CF |
| 6 | Требования к маркировке, упаковке, погрузке и транспортировке товара | Маркировка товаров осуществляется в порядке, установленном законодательством. Закупаемое медицинское оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Если при распаковке товара определяются дефекты Заказчик имеет права отказаться от принятия товара и поставщик должен заменить по гарантии. |
| 7 | Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, если иное не предусмотрено описанием государственной закупки | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не находившимся в эксплуатации. Не допускается поставка выставочных образцов. |
| 8 | Требования по комплектации |  |
| 8.1 | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 8.2 | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. | указать |
| 9. | Требования к обслуживанию и эксплуатации товара |  |
|  | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | соответствие |
| 10. | Требования к материалам, дополнительным запасным частям и расходам на эксплуатацию товара | Материалы и комплектующие должны обеспечивать безопасную и надёжную эксплуатацию оборудования. Расходы на запасные части и расходные материалы в гарантийный период включаются в стоимость поставки в соответствии с пунктом 8 настоящего ТЗ. |
| 11. | Требование по соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования |  |
|  | Инструкция по эксплуатации. | на русском или узбекском языках |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию | на русском или английском языке. |
|  | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 12. | Требования к количеству, периодичности, срокам и месту поставок | Количество 15 шт. Форма поставки: оборудование; Сроки и место поставки указываются в ценовой части конкурсной документации. |
| 13. | Требования к подготовке проектной документации, шефмонтажу, монтажу и пусконаладочным работам |  |
|  | Приемка поставленного товара осуществляется путем контроля целостности и комплектности поставляемого товара, а также соответствия требованиям настоящего технического задания. С целью принятия результатов работ (услуг), Заказчик имеет право создать в установленном порядке Приемочную комиссию. Совместно с предъявлением Приемочной комиссией товара (работ, услуг), производится сдача разработанного Поставщиком комплекта документации, перечня и требований к оформлению и иными и руководящими документами, действующими на территории Республики Узбекистан. По итогам сдачи приема выполненных работ подписывается двухсторонний акт. Статус и состав приемочной комиссии определяется Заказчиком. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектного товара и его допоставкой, производятся за счет Поставщика. При возврате товара по рекламации Заказчика и допоставке продукции Поставщиком все расходы несет Поставщик. | соответствие |
| 14. | Требования к обучению персонала |  |
|  | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | соответствие |
|  | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение технического (медицинского) персонала. | соответствие |
|  | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | соответствие |
| 15. | Требования к документам, выдаваемым вместе с товаром |  |
|  | Инструкция по эксплуатации, по техническому обслуживанию | соответствие |
|  | Вместе с отгруженными товарами Поставщик обязуется направить Заказчику нижеперечисленные документы: • счёт-фактура (инвойс) на сумму общей стоимости отгруженного товара на имя Заказчика; • транспортная накладная, выписанная на имя Заказчика (оригинал и копия); • упаковочные листы (оригинал и копия); • акт приема – передачи Товара; • сертификат происхождения; сертификат качества • экспортная грузовая таможенная декларация, с указанием общей фактурной стоимости отгруженного товара; • сертификат соответствия (при необходимости) • страховой полис или страховой сертификат (при необходимости) на условиях DAP Tashkent (INCOTERMS 2020). Также, вместе с товаром должна быть передана документация по применению. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке или узбекском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром. | соответствие |
| 16. | Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срокам, месту) |  |
|  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 12 месяцев | соответствие |
|  | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | соответствие |
| 17. | Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантиям качества товаров |  |
|  | Срок хранения медицинского оборудования и/или его комплектующих должен соответствовать требованиям производителя и нормативной документации. Условия хранения должны быть указаны в эксплуатационной документации и обеспечивать сохранность потребительских свойств изделия на протяжении всего срока хранения. | соответствие |
|  | Оборудование должно поставляться в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, влаги и воздействия окружающей среды при транспортировании и хранении. | соответствие |
| 18. | Требования к году производства/выпуска товаров | Год выпуска товара - не ранее 2026 года |
| 19. | Другие требование |  |
| 19.1. | Стандарты качества: |  |
|  | ISO 9001: | соответствие |
|  | ISO 13485: | соответствие |
|  | CE (опционально): | соответствие |
|  | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | представить |
| 19.2. | Сервисный центр |  |
|  | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | представить |
|  | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 19.3. | Регистрация |  |
|  | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД) | соответствие |

* участник торгов должен предоставить перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара), при этом участник должен заполнить каждый пункт в соответствии с техническим заданием, ссылаясь на подтверждающий документ