NORASMIY TARJIMA

| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SANITARIYA QOIDALARI VA ME’YORLARI, GIGIYENA NORMATIVLARI |  |  |
| --- | --- | --- |

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI BILAN BEVOSITA ALOQADA BO‘LADIGAN IDISH-TOVOQ, QADOQLASH MATERIALLARI, ASBOB-USKUNALAR VA BOSHQA TURDAGI MAHSULOTLARGA QO‘YILADIGAN SANITARIYA-GIGIYENIK TALABLAR

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI BILAN ALOQADA BO‘LADIGAN MATERIALLARDAN AJRALIB CHIQADIGAN KIMYOVIY MODDALARNING RUXSAT ETILGAN CHEGARAVIY MIQDORLARI

O‘zbekiston Respublikasining

0214-06- sonli SanQvaM

Rasmiy nashr

# Toshkent – 2006

| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SANITARIYA QOIDALARI VA ME’YORLARI, GIGIYENA NORMATIVLARI |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | «TASDIQLAYMAN» O‘zbekiston Respublikasining Davlat bosh sanitariya vrachi _________________ B.I. Niyazmatov «26» sentabr 2006-yil |
| --- | --- |

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI BILAN BEVOSITA ALOQADA BO‘LADIGAN IDISH-TOVOQ, QADOQLASH MATERIALLARI, ASBOB-USKUNALAR VA BOSHQA TURDAGI MAHSULOTLARGA QO‘YILADIGAN SANITARIYA-GIGIYENIK TALABLAR

# OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI BILAN ALOQADA BO‘LADIGAN MATERIALLARDAN AJRALIB CHIQADIGAN KIMYOVIY MODDALARNING RUXSAT ETILGAN CHEGARAVIY MIQDORLARI

O‘zbekiston Respublikasining

0214-06- sonli SanQvaM

Rasmiy nashr

Toshkent – 2006

# Mundarija

|  | Umumiy qoidalar | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Polimer materiallar va ular asosidagi plastmassalar | 8 |
| 2. | Parafinlar va mumlar | 12 |
| 3. | Qog‘oz, karton, pergament, yarim pergament | 12 |
| 4. | Shisha va shishadan yasalgan buyumlar | 14 |
| 5. | Sopol buyumlar | 15 |
| 6. | Chinni va fayans buyumlar | 15 |
| 7. | Po‘latdan yasalgan emallangan idish-tovoqlar | 16 |
| 8. | Yopishmaydigan qoplamali idish-tovoqlar | 16 |
| 9. | Laklangan konserva idishlari | 16 |
| 10. | Filtrlovchi noorganik materiallar | 17 |
| 11. | Metallar, qotishmalar | 18 |
|  | 1-ilova. Nazorat qilinadigan kimyoviy moddalar va elementlarning alifbo tartibidagi ro‘yxati, ularni aniqlash usullarini ko‘rsatgan holda | 23 |
|  | 2-ilova. Aniqlash usullari | 25 |
|  | 3-ilova. Kombinatsiyalashgan, kompozitsion materiallarni, shuningdek ushbu ro‘yxatga kiritilmagan materiallarni tadqiq qilishda nazorat qilinadigan ko‘rsatkichlarni tanlash bo‘yicha tavsiyalar | 28 |
|  | 4-ilova. Aniqlashtirish talab etiladigan DKM qiymatlariga ega moddalar ro‘yxati | 28 |

Umumiy qoidalar

Oziq-ovqat mahsulotlari va muhitlar bilan aloqada bo‘lishga mo‘ljallangan polimer va boshqa sintetik materiallardan tayyorlangan buyumlar, ular bilan aloqada bo‘ladigan model eritmalarga va havo muhitiga inson salomatligi uchun zararli bo‘lgan, ruxsat etilgan migratsiya miqdoridan ortiq miqdordagi moddalarni, shuningdek kanserogen, mutagen va boshqa uzoq muddatli ta’sirlarni keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan birikmalarni ajratmasligi kerak.

Buyumning sanitariya-kimyoviy tekshiruvlari belgilangan tartibda o‘tkaziladi. Namligi 15% dan yuqori bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqada ishlatish uchun mo‘ljallangan mahsulotlarni sanitariya-kimyoviy tadqiq qilishda baholashning asosiy mezonlari kimyoviy moddalar migratsiyasining ruxsat etilgan miqdorlari - DKM (mg/l) qiymatlari hisoblanadi. Bunday holda kimyoviy moddalarning ko‘chish darajasini aniqlash taxmin qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlari turlarining xususiyatlarini imitatsiya qiluvchi model muhitlarda (distillangan suv, kislotalarning kuchsiz eritmalari va boshqalar), mahsulotlarni ishlatishning real sharoitlarini aks ettiruvchi harorat-vaqt rejimlarida amalga oshiriladi.

Aniqlangan moddalarning model muhitlaridagi miqdoriy tarkibi ular uchun belgilangan DKM qiymatlaridan oshmasligi kerak.

Ichimlik suvidagi kimyoviy moddalarning ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiyalari (mg/l) dagi RCHK qiymatlariga faqat aniqlangan modda uchun DKM qiymati o‘rnatilmagan (mavjud bo‘lmagan) hollardagina amal qilish lozim.

Namligi 15% dan oshmaydigan quruq oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqaga mo‘ljallangan mahsulotlarning sanitariya-kimyoviy tekshiruvlari o‘tkazilganda, ajralib chiqayotgan kimyoviy moddalarni aniqlash havo muhitida, mahsulotlarning haqiqiy foydalanish sharoitlarini aks ettiruvchi harorat-vaqt rejimlarida amalga oshiriladi. Aniqlangan miqdorlar aholi punktlari atmosfera havosidagi ushbu moddalarning ruxsat etilgan miqdorlaridan kelib chiqqan holda baholanadi.

REMSS (mg/m3) qiymatlari - aholi punktlari atmosfera havosidagi kimyoviy moddalarning ruxsat etilgan o‘rtacha sutkalik konsentratsiyalarining chegaraviy qiymatlari bo‘lib, ular havoga ko‘chishning belgilangan darajasini baholash uchun mezon hisoblanadi.

Aniqlangan modda uchun REMSS qiymati mavjud bo‘lmaganda, OBUV (mg/m3) qiymatlariga - ya’ni aholi punktlari atmosfera havosidagi ifloslantiruvchi moddalar ta’sirining taxminiy xavfsiz darajalariga amal qilish tavsiya etiladi.

Gigiyenik me’yorlar bilan bir qatorda kimyoviy moddalarning suvdagi va havodagi xavflilik sinflari ham ko‘rsatilgan. Inson organizmiga ta’sir darajasiga ko‘ra zararli moddalar to‘rtta xavf sinfiga bo‘linadi: 1-sinf - o‘ta xavfli moddalar, 2-sinf - yuqori xavfli moddalar, 3-sinf - o‘rtacha xavfli moddalar,

4-sinf - kam xavfli moddalar, GOST 12.1.007 - 76 “SSBT. Zararli moddalar. Tasniflash va xavfsizlikning umumiy talablari” tasnifiga muvofiq.

Bolalar oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash va bolalar assortimentidagi tovarlarni tayyorlash uchun mo‘ljallangan materiallar hamda buyumlarni baholashda xavflilik darajasi 1 va 2-sinfga mansub kimyoviy moddalarning migratsiyasiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Hujjatda oziq-ovqat mahsulotlari bilan bevosita aloqada bo‘ladigan materiallarning asosiy turlari (polimer, sintetik, po‘lat, qotishma va boshqalar) hamda ularning har biriga xos bo‘lgan, namunaviy sanitariya-kimyoviy tadqiqotlar o‘tkazishda nazorat qilinishi lozim bo‘lgan asosiy kimyoviy moddalar keltirilgan.

Tasdiqlangan me’yoriy-texnik hujjatlar asosida ishlab chiqarilayotgan mahalliy mahsulotlarni qabul qilish-topshirish sinovlarini o‘tkazishda faqat aniqlash kifoya bo‘lgan moddalar qalin shrift bilan ajratib ko‘rsatilgan.

Davriy sinovlarda gigiyenik baholashni mahsulotga berilgan gigiyenik xulosada ko‘rsatilgan ko‘rsatkichlar bo‘yicha amalga oshirish zarur.

1-ilovada nazorat qilinadigan kimyoviy moddalar va elementlarning alifbo tartibidagi ro‘yxati hamda ularni aniqlash usullari keltirilgan.

2-ilovada aniqlash usullarining ro‘yxati berilgan.

3-ilovada kombinatsiyalangan, kompozitsion materiallarni, shuningdek ushbu ro‘yxatga kiritilmagan materiallarni tadqiq qilishda nazorat qilinadigan ko‘rsatkichlarni tanlash bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

4-ilovada aniqlashtirish talab etiladigan DKM (yo‘l qo‘yiladigan konsentratsiya miqdori) qiymatlariga ega moddalar ro‘yxati keltirilgan.

Nazorat qilinadigan ko‘rsatkichlar ro‘yxati tadqiqot ishlari natijalari, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi va boshqa davlat sanitariya-epidemiologiya xizmati muassasalarining gigiyenik ekspertizasi, Rossiya va xorijiy manbalardan olingan adabiyot ma’lumotlari tahlili, shuningdek, mahsulot ishlab chiqaruvchilar tomonidan taqdim etilgan sintez, ishlab chiqarish sharoitlari va materiallarning retseptura tarkiblari bo‘yicha ma’lumotlar asosida tuzilgan.

Ushbu ro‘yxat yakuniy hisoblanmaydi. Shu sababli, oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqada bo‘ladigan materiallar va buyumlarni gigiyenik baholash sohasidagi tadqiqot natijalari to‘g‘risidagi qo‘shimcha ma’lumotlarni O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati departamentiga yuborishingizni so‘raymiz.

Ro‘yxatni takomillashtirish bo‘yicha fikr-mulohazalar, istaklar va tavsiyalarni O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati departamenti huzuridagi Inson atrof-muhitining potensial noqulay omillarini gigiyenik tartibga solish qo‘mitasiga yuborishingiz so‘raladi.

1-jadval

Oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqada bo‘ladigan materiallar va buyumlardan ajralib chiqadigan moddalarning gigiyenik ko‘rsatkichlari va me’yorlari

| Material, buyum nomi | Nazorat qilinadigan ko‘rsatkichlar | YKM, mg/l | RKCH, kim. m-r suvda, mg/l | Xavflilik sinfi | RKCHo‘o‘k mg/m3 | VTCHN a.h., mg/m3 | Xavflilik sinfi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1. Polimer materiallar va ular asosidagi plastik massalar

| 1.1. Polietilen (PYUZP, PYUQP), polipropilen, propilenning etilen bilan sopolimerlari, polibutilen, poliizobutilen, poliolefinlar asosidagi kombinatsiyalangan materiallar | formaldegid | 0,100 |  | 2 | 0,003 | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | etilatsetat | 0,100 |  | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | geksan | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
|  | geptan | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
|  | geksen | - | - | - | 0,085 | - | 3 |
|  | gepten | - | - | - | 0,065 | - | 3 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | propil | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
|  | izopropil | 0,100 | - | 4 | 0,600 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | izobutil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
| 1.2. Polistirol plastiklar |  |  |  |  |  |  |  |
| polistirol (blokli, suspenziyali, zarbaga chidamli) | stirol | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 |  | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | formaldegid | 0,100 |  | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | benzol | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
|  | toluol | - | 0,500 | 4 | 0,600 | - | 3 |
|  | etilbenzol | - | 0,010 | 4 | 0,020 | - | 3 |
| stirolning akrilonitril bilan sopolimeri | stirol | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | akrilonitril | 0,020 | - | 2 | 0,030 | - | 2 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | benzaldegid | - | 0,003 | 4 | 0,040 | - | 3 |
| ABS-plastiklar | stirol | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | akrilonitril | 0,020 | - | 2 | 0,030 | - | 2 |
|  | a-metilstirol | - | 0,100 | 3 | 0,040 | - | 3 |
|  | benzol | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
|  | toluol | - | 0,500 | 4 | 0,600 | - | 3 |
|  | etilbenzol | - | 0,010 | 4 | 0,020 |  | 3 |
|  | benzaldegid | - | 0,003 | 4 | 0,040 | - | 3 |
|  | ksilollar (izomerlar aralashmasi) | - | 0,050 | 3 | 0,200 | - | 3 |
| stirolning metilmetakrilat bilan sopolimeri | stirol | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | metilmetakrilat | 0,250 | - | 2 | 0,010 | - | 3 |
|  | metil spirti | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| stirolning metilmetakrilat va akrilonitril bilan sopolimeri | stirol | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | metilmetakrilat | 0,250 | - | 2 | 0,010 | - | 3 |
|  | akrilonitril | 0,020 | - | 2 | 0,030 | - | 2 |
|  | metil spirti | 0,200 |  | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| stirolning a-metilstirol bilan sopolimeri | stirol | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | a-metilstirol | - | 0,100 | 3 | 0,040 | - | 3 |
|  | benzaldegid | - | 0,003 | 4 | 0,040 | - | 3 |
|  | atsetofenon | - | 0,100 | 3 | 0,003 | - | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stirolning butadiyen bilan sopolimerlari | stirol | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | butadiyen | - | 0,050 | 4 | 1,000 | - | 4 |
|  | atsetal’degid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | ksilollar (izomerlar aralashmasi) | - | 0,050 | 3 | 0,200 |  | 3 |
| ko‘pikli polistirollar | stirol | 0,010 |  | 2 | 0.002 | - | 2 |
|  | benzol |  | 0,010 | 2 | 0,100 |  | 2 |
|  | toluol |  | 0,500 | 4 | 0,600 |  | 3 |
|  | etilbenzol | - | 0,010 | 4 | 0,020 |  | 3 |
|  | kumol (izopropilbenzol) | - | 0,100 | 3 | 0,014 |  | 4 |
|  | metil spirti | 0,200 |  | 2 | 0,500 |  | 3 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 |  | 2 |
| 1.3. Polivinilxlorid plastiklar |  |  |  |  |  |  |  |
| qattiq PVX | vinil xlorid | 0,010 1,0 mg/kg (1 ppm) tayyor mahsulot |  | 2 | 0,010 |  | 1 |
|  | atsetaldegid |  | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | atseton | 0,100 |  | 3 | 0,350 |  | 4 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 |  | 3 |
|  | propil | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
|  | izopropil | 0,100 | - | 4 | 0,600 |  | 3 |
|  | butil | 0,500 |  | 2 | 0,100 |  | 3 |
|  | izobutil | 0,500 |  | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | benzol | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
|  | toluol |  | 0,500 | 4 | 0,600 |  | 3 |
|  | rux (Zn) | 1,000 |  | 3 |  |  |  |
|  | qalay (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | dioktilftalat | 2,000 |  | 3 | - | 0,020 |  |
|  | didodetsilftalat | 2,000 | - | 3 | - | 0,100 | - |
|  | diizododetsilftal | 2,000 | - | 3 | - | 0,030 | - |
|  | dibutilftalat *) | ruxsat etilmaydi |  |  |  |  |  |
| 1.4. Vinilatsetat va uning hosilalari asosidagi polimerlar: polivinil atsetat, polivinil spirti, vinilatsetatning dibutilmaleinat bilan sopolimer dispersiyasi | vinilatsetat | - | 0,200 | 2 | 0,150 | - | 3 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetaldegid |  | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | geksan | 0,100 | - | 4 | - | - |  |
|  | geptan | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
| *) Dibutilftalat plastifikatori oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqada bo‘lishi mo‘ljallangan polimer materiallar uchun ruxsat etilmagan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Poliakrilatlar | geksan | 0,100 | - | 4 | - | - |  |
|  | geptan | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
|  | akrilonitril | 0,020 | - | 2 | 0,030 | - | 2 |
|  | metilakrilat | - | 0,020 | 4 | 0,010 | - | 4 |
|  | metilmetakrilat | 0,250 |  | 2 | 0,010 |  | 3 |
|  | butilakrilat | - | 0,010 | 4 | 0,0075 | - | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. Poliorganosiloksanlar (silikonlar) | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | benzol |  | 0,010 | 2 | 0,100 |  | 2 |
| 1.7. Poliamidlar: poliamid 6 (polikaproamid, kapron) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-kaprolaktam | 0,500 | - | 4 | 0,060 | - | 3. |
|  | benzol | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 |  | 2 |
| poliamid 66, (poligeksametilenadiamid, naylon) | geksametilendiamin | 0,010 | - | 2 | 0,001 | - | 2 |
|  | metil spirti | 0,200 | - | 2 | 0,500 |  | 3 |
|  | benzol | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| poliamid 610 (poligeksametilensebatsinamid) | geksametilendiamin | 0,010 | - | 2 | 0,001 | - | 2 |
|  | metil spirti | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | benzol | - | 0,010 | 2 | 0,100 |  | 2 |
| 1.8. Poliuretanlar | etilenglikol | - | 1,000 | 3 | - | 1,000 | - |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 |  | 3 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | etilatsetat | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | butilatsetat | - | 0,100 | 4 | 0,100 | - | 4 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | propil | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
|  | izopropil | 0,100 |  | 4 | 0,600 | - | 3 |
|  | benzol |  | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
|  | toluol | — | 0,500 | 4 | 0,600 |  | 3 |
| 1.9. Poliefirlar: polietilenoksid | formaldegid | *0,100 | - | 2 | 0,003 |  | 2 |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| polipropilenoksid | metilatsetat |  | 0,100 | 3 | 0,070 | - | 4 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetaldegid |  | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| politetrametilenoksid | propil | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| polifenilenoksid | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | metil spirti | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| tereftal kislotasi asosidagi polietilentereftalat va sopolimerlar | atsetaldegid |  | 0,200 | 4 | 0,010 |  | 3 |
|  | etilenglikol | - | 1,000 | 3 | - | 1,000 | - |
|  | dimetiltereftalat | - | 1,500 | 4 | - | - | - |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | izobutil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| polikarbonat | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | difenilolpropan | 0,010 |  | 4 | - | 0,040 | - |
|  | metilenxlorid (dixlormetan) |  | 7,500 | 3 | - | - | - |
|  | xlorbenzol |  | 0,020 | 3 | 0,100 |  | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polisulfon | difenilolpropan | 0,010 | - | 4 | - | 0,040 | - |
|  | benzol | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| polifenilensulfid | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | metil spirti | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | dixlorbenzol | - | 0,002 | 3 | - | 0,030 | - |
|  | bor (B) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
| bog‘lovchi sifatida quyidagilar ishlatilganda: fenol-formaldegid qatronlar, kremniy-organik qatronlar epoksid qatronlar | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | benzol | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
|  | epixlorgidrin | 0,100 | - | 2 | 0,200 | - | 2 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | difenilolpropan | 0,010 | - | 4 | - | 0,040 | - |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.11. Ftoroplastlar: ftoroplast-3, ftoroplast-4, teflon | ftor ioni (umumiy) | 0,500 |  | 2 |  |  | - |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 |  | 2 |
|  | geksan | 0,100 |  | 4 | - | - | - |
|  | geptan | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
| 1.12. Fenol-aldegid qatronlar asosidagi plastmassalar (Fenoplastlar) fenol-aldegid qatronlar (Fenoplastlar) | formaldegid | 0,100 |  | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| 1.13. Poliformaldegid | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetal’degid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| 1.14. Aminoplastlar (karbamid va melaminformaldegidli presslangan massalar) | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.15. Epoksid qatronlar asosidagi polimer materiallar | epixlorgidrin | 0,100 | - | 2 | 0,200 | - | 2 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | difenilolpropan | 0,010 | - | 4 | - | 0,040 | - |
|  | formaldegid | 0,100 |  | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.16. Ionomer qatronlar, shu jumladan serlin | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetal’degid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | metil spirti | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
| 1.17. Sellyuloza | etilatsetat | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | benzol | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| 1.18. Efirsellyulozali plastmassalar (etrollar) | etilatsetat | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | atsetal’degid | - | 0,200 | 4 | 0,010 |  | 3 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | izobutil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19. Kollagen (biopolimer) | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | etilatsetat | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | butilatsetat | - | 0,100 | 4 | 0,100 | - | 4 |
|  | atseton | 0,100 |  | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | propil | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
|  | izopropil | 0,100 | - | 4 | 0,600 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | izobutil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
| 2. Parafinlar va mumlar |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Parafinlar va mumlar | geksan | 0,100 |  | 4 | - | - | - |
|  | geptan | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
|  | benz(a)piren | ruxsat etilmaydi |  | 1 | ruxsat etilmaydi |  |  |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atseton | 0,100 |  | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | toluol | - | 0,500 | 4 | 0,600 | - | 3 |
| 3. Qog‘oz, karton, pergament, podpergament |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Qog‘oz | etilatsetat | 0,100 |  | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetaldegid |  | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 |  | 4 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 |  | 2 | 0,500 |  | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | toluol |  | 0,500 | 4 | 0,600 | - | 3 |
|  | benzol | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 |  | 2 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 |  | - | - |
|  | margimush (As) | 0,050 | - | 2 |  |  | - |
|  | xrom (Cr3+) +) | jami 0,10 | - | 3 |  | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
| 3.2. Parafinlangan qog‘oz uchun qog‘oz ko‘rsatkichlariga qo‘shimcha ravishda quyidagilarni aniqlash lozim | geksan | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
|  | geptan | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
|  | benz(a)piren | ruxsat etilmaydi |  |  |  |  |  |
| 3.3. Karton | etilatsetat | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | butilatsetat | - | 0,100 | 4 | 0,100 |  | 4 |
|  | atsetaldegid |  | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 |  | 4 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | izopropil | 0,100 | - | 4 | 0,600 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | izobutil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | benzol | - | 0,010 | 2 | 0,100 |  | 2 |
|  | toluol | - | 0,500 | 4 | 0,600 | - | 3 |
|  | ksilollar (izomerlar aralashmasi) | - | 0,050 | 3 | 0,200 |  | 3 |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - |  |  |
|  | margimush (As) | 0,050 | - | 2 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bo‘rlangan kartonni qo‘shimcha ravishda aniqlash lozim | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | bariy (Ba) | 0,100 | - | 2 | - | - | - |
| 3.4. Makulatura kartoni**) | butilatsetat |  | 0,100 | 4 | 0,100 | - | 4 |
|  | etilatsetat | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | atsetaldegid |  | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 |  | 3 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 |  | 2 |
|  | benzol |  | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
|  | toluol |  | 0,500 | 4 | 0,600 |  | 3 |
|  | ksilollar (aralashma | - | 0,050 | 3 | 0,200 | - | 3 |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 |  | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | mishyak (As) | 0,050 | - | 2 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 |  | - | - |
|  | kadmiy (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - | - |
|  | bariy (Ba) | 0,100 | - | 2 | - | - | - |
| 3.5. Filtrlash kartoni | etilatsetat | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | metil spirti | 0,200 |  | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | 0,030 | 2 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | mishyak (As) | 0,050 | - | 2 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
| poliamid-epixlorgidrin qatronlar qo‘shilgan | E-kaprolaktam | 0,500 | - | 4 | 0,060 |  | 3 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | epixlorgidrin | 0,100 | - | 2 | 0,200 | - | 2 |
| mayda dispersli alyuminiy qo‘shilgan | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |  |
| diatomit qo‘shilgan | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | kremniy (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | Qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | berilliy (Be) | 0,0002 | - | 1 | - | - | - |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |  |
| **) Makulatura tarkibli qog‘oz va kartondan faqat namligi 15% dan oshmaydigan oziq-ovqat mahsulotlarini o‘rash uchun foydalanish mumkin |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. O‘simlik pergamenti | etilatsetat | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 |  | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | propil | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
|  | izopropil | 0,100 | - | 4 | 0,600 |  | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | izobutil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | Qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - |  |  |
|  | Rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - |  |  |
|  | margimush (As) | 0,050 |  | 2 |  |  |  |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - |  |  |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 |  |  |  |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. Podpergament (o‘simlik pergamentining xususiyatlarini imitatsiya qiluvchi qo‘shimchalar qo‘shilgan qog‘oz) | etilatsetat | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetaldegid |  | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | epixlorgidrin | 0,100 |  | 2 | 0,200 | - | 2 |
|  | E-kaprolaktam | 0,500 |  | 4 | 0,060 | - | 3 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | propil | 0,100 | - | 4 | 0,300 |  | 3 |
|  | izopropil | 0,100 | - | 4 | 0,600 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | izobutil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | atseton | 0,100 |  | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | benzol |  | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
|  | toluol |  | 0,500 | 4 | 0,600 |  | 3 |
|  | ksilollar (izomerlar aralashmasi) | - | 0,050 | 3 | 0,200 |  | 3 |
|  | Rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | Qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 |  | 2 | - |  | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 |  | - | - |
|  | margimush (As) | 0,050 | - | 2 |  |  | - |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | kadmiy (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - | - |
| 4. Shisha va shishadan tayyorlangan buyumlar |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Oziq-ovqat mahsulotlari uchun shisha idishlar |  |  |  |  |  |  |  |
| rangsiz va yarim oq shishalar | bor (B) | 0,500 |  | 2 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | margimush (As) | 0,050 | - | 2 | - | - | - |
| yashil shishalar | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |  |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - |  | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 |  |  |  |
|  | bor (B) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
| jigarrang shishalar | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | bor (B) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
| kristall shishalar | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 |  | 2 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | bor (B) | 0,500 | - | 2 |  |  | - |
|  | kadmiy (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - | - |
| qo‘shimcha ravishda bariy kristalini baholashda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bariy (Ba) | 0,100 | - | 2 | - | - | - |
| qo‘shimcha ravishda quyidagi ranglarga bo‘yalganda: |  |  |  |  |  |  |  |
| havorang | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
| ko‘k rang | kobalt (Co) | 0,100 | - | 2 | - | - | - |
| qizil rang | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| sariq rang | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3. | - | - | - |
|  | kadmiy (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - | - |
|  | bariy (Ba) | 0,100 | - | 2 | - | - | - |
| 4.2. Dekorativ qoplamali shisha buyumlar |  |  |  |  |  |  |  |
| titan, nitrid | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| titan, dioksid | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
| titan | bor (B) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
| sirkoniy, dioksid | bor (B) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
| sirkoniy | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xrom | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | kremniy (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | bor (B) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
| 5. Sopol buyumlar |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Sopol buyumlar | bor (B) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | kadmiy (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - | - |
|  | bariy (Ba) | 0,100 | - | 2 | - | - | - |
| qo‘rg‘oshinli sirlardan foydalanilganda ***) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
| selen-kadmiyli sirlar ishlatilganda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kadmiy (Cd) | 0,001 | - | 2 |  | - | - |
| baritli sirlardan foydalanilganda | bariy (Ba) | 0,100 | - | 2 | - | - |  |
| ***) O‘zbekistonda faqat qo‘rg‘oshinsiz, frittlangan sir ishlatiladi |  |  |  | r |  |  |  |
| pushti-jigarrang tuslarni va qora rangni ta’minlaydigan bo‘yoqlardan foydalanilganda | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 |  | - | - |
| yashil va qora bo‘yoqlardan foydalanilganda | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  |  | 3 | - | - | - |
| ko‘k bo‘yoqlardan foydalanilganda | kobalt (Co) | 0,100 |  | 2 | - | - | - |
| sariq bo‘yoqlardan foydalanilganda | kadmiy (Cd) | 0,001 |  | 2 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 |  | 3 |  | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
| 6. Chinni va fayans buyumlar |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Sir osti naqshli chinni va fayans buyumlar | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
|  | kadmiy (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - | - |
| chinni massasiga kobalt oksidi qo‘shilganda qo‘shimcha ravishda quyidagilar aniqlanishi kerak: | kobalt (Co) | 0,100 |  | 2 |  |  |  |
| qo‘rg‘oshinsiz sirlardan foydalanilganda | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | bor (B) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | litiy (Li) | - | 0,030 | 2 | - | - | - |
| barit sirlardan foydalanilganda | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | bariy (Ba) | 0,100 | - | 2 | - | - | - |
|  | bor (B) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
| rangli sirlardan foydalanilganda: |  |  |  |  |  |  |  |
| pushti rangli | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| moviy rangli | kobalt (Co) | 0,100 | - | 2 | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
| sariq rangli | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | kadmiy (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - | - |
| 6.2. Sir ustiga naqsh solingan chinni va fayans buyumlar | qo‘shimcha nazorat qilinadigan ko‘rsatkichlar bo‘yoq tarkibi bilan aniqlanadi |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Po‘lat emallangan idishlar |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Silikat emallar (fritlar) qo‘llanilganda olingan emallangan po‘lat idishlar | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | bor (B) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - |  | - | - | - |
|  | kobalt (Co) | 0,100 | - | 2 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |  |
| 7.2. Titan emallaridan foydalanganda olingan po‘lat emallangan idishlar | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | bor (B) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - |  | - | - | - |
|  | kobalt (Co) | 0,100 | - | 2 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
|  | margimush (As) | 0,050 | - | 2 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 |  | - | - |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| 8. Yopishmaydigan qoplamali idishlar |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Ftoroplast asosidagi yopishmaydigan qoplamali idishlar | ftor ioni (jami) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | propil | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
|  | izopropil | 0,100 | - | 4 | 0,600 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | izobutil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | ksilollar (izomerlar aralashmasi) |  | 0,050 | 3 | 0,200 | - | 3 |
| yopishmaydigan qoplama: |  |  |  |  |  |  |  |
| kulrang | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| ko‘k rangli | kobalt (Co) | 0,100 | - | 2 | - | - | - |
| jigarrang | temir (Fe) | 0,300 | - |  | - | - | - |
| yashil rangli | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - |  | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
| pushti rang | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| uglerodli va kam legirlangan po‘latlarga qoplama qo‘llashda | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| alyuminiy va alyuminiy qotishmalariga qoplama qo‘llashda qotishmalar | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
| 9. Laklangan konserva idishlari |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Epoksifenol laklari bilan laklangan idishlar | epixlorgidrin | 0,100 | - | 2 | 0,200 | - | 2 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | difenilolpropan | 0,010 | - | 4 | - | 0,040 | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
|  | ksilollar (izomerlar aralashmasi) |  | 0,050 | 3 | 0,200 | - | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | propil | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
|  | izobutil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | etilbenzol | - | 0,010 | 4 | 0,020 | - | 3 |
| 9.2. Fenol-moy laklari bilan laklangan idishlar | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 |  | 2 | - | - | - |
| 9.3. Tarkibida rux pastasi bo‘lgan oqsilga chidamli emallar bilan qoplangan idishlar | epixlorgidrin | 0,100 | - | 2 | 0,200 | - | 2 |
|  | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | difenilolpropan | 0,010 | - | 4 | - | 0,040 | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |  |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
| 9.4. Vinil-organsol qoplamali idishlar | formaldegid | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | atsetaldegid | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
|  | fenol | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | atseton | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
|  | vinilatsetat | - | 0,200 | 2 | 0,150 | - | 3 |
|  | vinil xlorid | 0,010 | - | 2 | 0,010 | - | 1 |
|  | spirtlar: |  |  |  |  |  |  |
|  | metil | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
|  | izopropil | 0,100 | - | 4 | 0,600 | - | 3 |
|  | butil | 0,500 | - | 2 | 0,100 |  | 3 |
|  | izobutil | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
|  | ksilollar (izomerlar aralashmasi) | - | 0,050 | 3 | 0,200 | - | 3 |
|  | Qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 |  | - | - |
| Qo‘shimcha ravishda aniqlanishi lozim |  |  |  |  |  |  |  |
| lakni alyuminiy kukuni bilan pigmentlashda | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 |  | - | - |
| alyuminiy, alyuminiy qotishmalaridan idishlar tayyorlashda | alyuminiy (Al) | 0,500 |  | 2 |  |  |  |
| 10. Filtrlovchi noorganik materiallar |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Kizelgurlar | Kremniy (Si) | - | 10 000 | 2 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - |  | - | - | - |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |  |
| 10.2. Perlitlar | Kremniy (Si) | - | 10000 | 2 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |  |
|  | Temir (Fe) | 0,300 | - |  | - | - | - |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |  |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 |  |  |  |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - |  | - |
|  | margimush (As) | 0,050 | - | 2 |  |  |  |
|  | kadmiy (Cd) | 0,001 | - | 2 |  |  |  |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 |  | - |  |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Metallar, qotishmalar |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Cho‘yan | temir (Fe) | 0,300 | - |  | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 |  | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
| 11.2. Uglerodli po‘lat (GOST 380) **** | temir (Fe) | 0,300 | - |  |  |  |  |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 |  | 3 | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - |  | - |
| ****) Bu yerda va keyingi o‘rinlarda mahalliy mahsulotlar uchun GOSTlar keltirilgan (me’yorlashtirilgan ko‘rsatkichlar ham mahalliy, ham import qilingan mahsulotlarga nisbatan qo‘llaniladi) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Po‘latlar kam legirlangan (GOST 5058) | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 |  | 3 |  | - |  |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - |  | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
| 11.4. Uglerodli sifatli po‘lat (GOST 1050, 1435) | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 |  | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
| 11.5. Xromli po‘lat (GOST 4543) | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 |  | - |  |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | * | - | - |
| 11.6. Xrom-kremniyli po‘lat (GOST 4543) | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 |  | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | Kremniy (Si) | - | 10,000 | 2 |  | - | - |
| 11.7. Xrom-vanadiyli po‘lat (GOST 4543) | temir (Fe) | 0,300 | - |  | - |  |  |
|  | marganets (Mn) | 0,100 |  | 3 |  |  |  |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 |  | 3 |  |  |  |
|  | xrom (Xr6+) |  |  | 3 |  | - |  |
|  | vanadiy (V) | 0,100 |  | 3 |  |  |  |
| 11.8. Xrom-nikelli po‘lat (GOST 4543) | temir (Fe) | 0,300 | - |  |  | - |  |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 |  | - |  |
|  | xrom (Xr3+) | jami 0,100 |  | 3 |  |  |  |
|  | xrom (Xr6+) |  |  | 3 |  |  |  |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 |  |  |  |
| 11.9. Po‘lat xrom-marganesli (GOST 4543) | temir (Fe) | 0,300 | - | - |  | - |  |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 |  |  |  |
|  | xrom (Xr3+) | jami 0,100 | - | 3 |  | - |  |
|  | xrom (Xr6+) |  | - | 3 |  | - |  |
| 11.10. Xrom-marganes-titanli po‘lat (GOST 4543) | temir (Fe) | 0,300 |  | - |  |  | - |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 |  |  |  |
|  | xrom (Xr3+) | jami 0,100 | - | 3 |  | - |  |
|  | xrom (Xr6+) |  |  | 3 |  |  |  |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 |  |  |  |
| 11.11. Po‘lat kremniy-marganesli va xrom-kremniy-marganesli (GOST 4543) | temir (Fe) | 0,300 | - |  |  |  |  |
|  | marganes (Mn) | 0,100 |  | 3 | - |  |  |
|  | xrom (Xr3+) | jami 0,100 | - | 3 |  |  |  |
|  | xrom (Xr6+) |  | - | 3 |  |  |  |
|  | Kremniy (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.12. Xromomolibdenli po‘lat (GOST 4543) | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Xr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Xr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | molibden (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - | - |
| 11.13. Xrom-nikel-volframli va xrom-nikel-molibdenli po‘lat (GOST 4543) | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Xr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Xr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | volfram (W) | 0,050 | - | 2 | - | - | - |
|  | molibden (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - | - |
| 11.14. Xrom-molibden-alyuminiyli va xrom-alyuminiyli po‘lat (GOST 4543) | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Xr3+) | jami 0,100 | - | 3 |  | - | - |
|  | xrom (Xr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 |  | - | - |
|  | molibden (Mo) | 0,250 | - | 2 |  | - | - |
| 11.15. Po‘lat xrom-nikel-volfram-vanadiyli (GOST 4543) | temir (Fe) | 0,300 | - | - |  | - | - |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 |  | - | - |
|  | xrom (Xr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Xr6+) |  | - | 3 |  | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | vanadiy (V) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | volfram (W) | 0,050 | - | 2 | - | - | - |
| 11.16. Sifatli ressor-prujinali issiq prokatlangan po‘lat (GOST 4543, 2032) | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 |  | 3 | - | - |  |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 |  | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| 11. 17. Korroziyaga chidamli va issiqbardosh po‘lat (GOST 5949) | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - |  |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - |  |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| 11. 18. Po‘lat perlit sinfiga mansub past legirlangan issiqqa chidamli (GOST 5632) | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |  |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - |  |  |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - |  |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |  |
|  | molibden (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - | - |
|  | vanadiy (V) | 0,100 | - | 3 |  | - |  |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
| 11.19. Martensit va martensit-ferrit sinfiga mansub issiqqa chidamli po‘latlar (GOST 5632) | temir (Fe) | 0,300 | - | - |  | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 |  | 3 | - | - |  |
|  | molibden (Mo) | 0,250 |  | 2 |  | - |  |
|  | vanadiy (V) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | volfram (W) | 0,050 | - | 2 | - | - | - |
| 11.20. Austenit sinfiga mansub issiqqa chidamli po‘latlar (GOST 5632) | temir (Fe) | 0,300 | - |  |  | - |  |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 |  |  |  |
|  | molibden (Mo) | 0,250 | - | 2 |  | - |  |
|  | volfram (W) | 0,050 |  | 2 |  |  |  |
|  | niobiy (Nb) | - | 0,010 | 2 |  |  |  |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.21. Temir-nikel asosidagi qotishmalar (GOST 5632) | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | volfram (W) | 0,050 | - | 2 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| 11.22. Nikel asosidagi qotishmalar (GOST 5632) | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | volfram (W) | 0,050 | - | 2 | - | - | - |
|  | molibden (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - | - |
|  | niobiy (Nb) | - | 0,010 | 2 | - | - | - |
|  | titan (Ti) | 0,100 |  | 3 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| 11.23. Mis (GOST 859) | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | surma (Sb) | - | 0,050 | 2 | - | - | - |
|  | margimush (As) | 0,050 | - | 2 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
| 11.24. Latun (mis va rux qotishmasi) oddiy shakllantiriladigan (GOST 1019 bo‘yicha) | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
| maxsus (GOST 1019) | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | qalay (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - | - |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 |  | - |  |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| quyma (GOST 1019) | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 |  | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | kremniy (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - | - |
|  | qalay (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - |  |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
| ikkilamchi (GOST 1020) | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |  |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |  |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | kremniy (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | qalay (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - | - |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
| 1.25. Qalaylangan bronzalar (GOST 613, 614) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - |  |  |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | qalay (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - |  |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qalayi bo‘lmagan (GOST 493) | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 |  | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
|  | berilliy (Be) | 0,0002 | - | 1 | - | - | - |
| 1 1.26. Mis-nikel qotishmalar |  |  |  |  |  |  |  |
| melxior | mis (Cu) | 1,000 |  | 3 | - | - | - |
|  | marganes (Mn) | 0,100 |  | 3 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 |  | 3 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
| neyzilber | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 |  | 3 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| qo‘rg‘oshin neyzilber | mis (Cu) | 1,000 |  | 3 | - | - | - |
|  | nikel (Ni) | 0,100 |  | 3 | - | - | - |
|  | qo‘rg‘oshin (Rb) | 0,030 |  | 2 |  |  | - |
| 1.1.27. Nikelli qotishmalar |  |  |  |  |  |  |  |
| kremniysimon nikel (GOST 492) | nikel (Ni) | 0,100 |  | 3 | - | - | - |
|  | Kremniy (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - | - |
| marganesli nikel (GOST 492) | nikel (Ni) | 0,100 |  | 3 | - |  |  |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| alyumel (GOST 492) | nikel (Ni) | 0,100 |  | 3 | - | - |  |
|  | Kremniy (Si) | - | - | 2 | - | - | - |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
| xromel (GOST 492) | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |  |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - |  |
|  | xrom (Cr6+) |  |  | 3 | - | - |  |
| monel (GOST 492) | nikel (Ni) | 0,100 |  | 3 | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 |  | 3 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - |  | - | - | - |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| nixrom (GOST 5632) | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  |  | 3 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - |  | - |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - |  |  |
| ferro nixrom (GOST 5632) | nikel (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  | - | 3 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - |  |  |
| 1.28. Kavsharlar (GOST 1499, 8190) |  |  |  |  |  |  |  |
| qalay-qo‘rg‘oshinli | qalay (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 0,030 | - | 2 |  |  |  |
| qo‘rg‘oshin-kumushli | rux (Zn) | 0,030 | - | 2 | - | - | - |
|  | kadmiy (Cd) | 0,001 | - | 2 |  | - |  |
|  | kumush (Ag) | - | 0,050 | 2 |  | - |  |
| 1.29. Rux va uning qotishmalari (GOST 3640) | rux (Zn) | 1,000 |  | 3 | - | - | - |
|  | qo‘rg‘oshin (Pb) | 0,030 | - | 2 |  |  | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | kadmiy (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30. Birlamchi alyuminiy (GOST 11069) |  |  |  |  |  |  |  |
| o‘ta toza | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
| yuqori toza | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | Kremniy (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
| texnik toza | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - |  |
|  | Kremniy (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 |  | 3 | - | - | - |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| 11.31. Alyuminiy qotishmalari |  |  |  |  |  |  |  |
| deformatsiyalanadigan | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | marganes (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | vanadiy (V) | 0,100 |  | 3 |  |  | - |
| quyma (GOST 2685) | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | mis (Cu) | 1,000 |  | 3 | - | - | - |
|  | Kremniy (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |  |
|  | rux (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
|  | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
| 11.32. Texnik titan | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |
|  | Kremniy (Si) |  | 10,000 | 2 | - | - | - |
| 11.33. Titan qotishmalari | titan (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | alyuminiy (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
|  | xrom (Cr3+) | jami 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | xrom (Cr6+) |  |  | 3 | - | - |  |
|  | molibden (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - | - |
|  | marganets (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | vanadiy (V) | 0,100 | - | 3 | - | - | - |
|  | temir (Fe) | 0,300 | - | - | - | - | - |

1-ilova

Nazorat qilinadigan kimyoviy moddalar va elementlarning aniqlash usullari ko‘rsatilgan alifbo tartibidagi ro‘yxati

| Nazorat qilinadigan ko‘rsatkichlar | GOST, uslubiy ko‘rsatmalar (MU, MUK), uslubiy tavsiyalar (MR) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| atseton | MU 942-72, MU 4149-86 |
| akrilonitril | GOST 15820, MU 4628-88, MR 123-11/284-7 |
| atsetofenon | MU 4077-86 |
| benzol | MU 4628-88, |
| butadien (divinil) | MU 942-72 |
| butilakrilat | MR 2447-81 |
| butilatsetat | MU 41419-86, MU 942-72 |
| benz(a)piren | GOST 23683, |
| vinil xlorid | GOST 25737 (ST SEV 2660-82), MR 1941-78 |
| vinilatsetat | GOST 22648, MR 2915-82, MR 1870-78 |
| geksan | MU 4149-86 |
| geptan | MU 4149-86 |
| geksen | MU 4149-86 |
| gepten | MU 4149-86 |
| geksametilendiamin | MR 1503-76, 880-71-sonli yo‘riqnoma |
| dioktilftalat | 880-71-sonli yo‘riqnoma, MU 4077-86, |
| didodetsilftalat | 880-71-sonli yo‘riqnoma, |
| diizododetsilftalat | 880-71-sonli yo‘riqnoma, |
| dimetiltereftalat | 880-71-sonli yo‘riqnoma, MU 2314-81 |
| dimetilftalat | 880-71-sonli yo‘riqnoma |
| dixlorbenzol | MU 942-72 |
| difenilolpropan | MR 1436-76, MU 4395-87, 880-71-sonli yo‘riqnoma |
| kumol (izopropilbenzol) | GOST 15820, MU 4628-88 |
| ksilollar (aralashma | MU 4628-88, MU 2314-81 |
| E-kaprolaktam | MR 1328-75 |
| a-metilstirol | GOST 15820, MU 4628-88 |
| metilmetakrilat | MR 1863-78, MU 4628-88 |
| metilakrilat | MU 4628-88 |
| metiletilketon | MU 942-72 |
| metilatsetat | MU 4149-86, MU 2314-81 |
| metilenxlorid | MU 942-72 |
| spirtlar: |  |
| metil | MU 4149-86, MU 2314-81, |
| propil | MU 4149-86 |
| izopropil | MU 4149-86 |
| butil | MU 4149-86 |
| izobutil | MU 4149-86 |
| stirol | GOST 15820, GOST 22648, MR 1730-77, MR 1864-78, MR 2406-81, MR 1327-75, MR 123-1 1/284-7, MR 1863-78, MU 4628-88 |
| toluol | MU 942-72, MU 4628-88, |
| formaldegid | GOST 22648, MU 4395-87, MU 4149-86, MR 1849-78, MR 3315-82 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| fenol | MU 4395-87, MR 1436-76 |
| xlorbenzol | MU 942-72 |
| etilatsetat | MU 4149-86 |
| etilbenzol | GOST 15820, 739-99, MR 1864-78, MU 4628-88 |
| etilenglikol | 880-71-sonli yo‘riqnoma |
| epixlorgidrin | MR 2413-81, MU 4395-87 |
| ftor ioni (umumiy) | GOST 4386, GOST 22648, MU 1959-78, MU 3034-84 |
| alyuminiy (Al) | GOST 18165, GOST 30178 |
| bariy (Ba) | MU 4077-86, |
| berilliy (Be) | GOST 18294, |
| bor (B) | MU 1856-78, |
| vanadiy (V) | Yu.Yu.Lure sanoat oqava suvlarining analitik kimyosi |
| vismut (Bi) | Yu.Yu.Lure sanoat oqava suvlarining analitik kimyosi |
| volfram (W) | Yu.Yu.Lure sanoat oqava suvlarining analitik kimyosi |
| temir (Fe) | GOST 4011, GOST 30178, MU 1811-77, |
| kadmiy (Cd) | GOST 30178, MUK 4.1.742-99, MR 1510-76, |
| kobalt (Co) | MU 1856-78, |
| kremniy (Si) | Yu.Yu.Lure sanoat oqava suvlarining analitik kimyosi |
| litiy (Li) | Yu.Yu.Lure sanoat oqava suvlarining analitik kimyosi |
| marganets (Mn) | GOST 4974, |
| mis (Cu) | GOST 4388, GOST 30178, MU 1811-77, MU 1856-78, |
| molibden (Mo) | GOST 18308, |
| margimush (As) | GOST 4152, GOST 30178, MU 1856-78 |
| natriy (Na) | Yu.Yu.Lure sanoat oqava suvlarining analitik kimyosi |
| nikel (Ni) | GOST 30178, MU 1811-77, |
| qalay (Sn) | Yu.Yu.Lure sanoat oqava suvlarining analitik kimyosi |
| simob (Hg) | GOST 30178 |
| kumush (Ag) | GOST 18293 |
| qo‘rg‘oshin (Pb) | GOST 18293, GOST 30178, MU 1856-78 |
| surma (Sb) | GOST 30178 |
| titan (Ti) | Yu.Yu.Lurye sanoat oqova suvlarining analitik kimyosi |
| xrom (Cr3+) | GOST 30178 |
| xrom (Cr6+) | GOST 30178 |
| rux (Zn) | GOST 18293, MU 1811-77, MU 1856-78, MU 4077-86 |

| 9 | 2-ilova Aniqlash usullari |
| --- | --- |
| GOST 26383 GOST 25737 (ST SEV 2660-82) GOST 15820 | Neft parafinlari Polivinilxlorid va vinilxlorid sopolimerlari Vinilxloridni aniqlashning xromatografik usuli. Plastmassalar. Qoldiq monomerlarni: stirol, a-metilstirol, akrilonitril va polimerlanmaydigan aralashmalar etilbenzol va izopropilbenzolni gaz xromatografiyasi yordamida polistirol plastiklarda aniqlash usuli |
| GOST 22648 GOST 18165 | Plastmassalar. Gigiyenik ko‘rsatkichlarni aniqlash usullari. Ichimlik suvi. Alyuminiyning massaviy konsentratsiyasini aniqlash usuli |
| GOST 18294 | Ichimlik suvi. Berilliyning massaviy konsentratsiyasini aniqlash usuli |
| GOST 4974 GOST 4388 GOST 4152 | Ichimlik suvi. Marganes miqdorini aniqlash usuli. Ichimlik suvi. Mis miqdorini aniqlash usuli. Ichimlik suvi. Mishyakning massaviy konsentratsiyasini aniqlash usuli |
| GOST 4011 GOST 18293 | Ichimlik suvi. Umumiy temirni aniqlash usuli Ichimlik suvi. Qo‘rg‘oshin, rux, kumush miqdorini aniqlash usuli |
| GOST 18308 GOST 4386 | Ichimlik suvi. Molibden miqdorini aniqlash usuli. Ichimlik suvi. Ftorning massaviy konsentratsiyasini aniqlash usuli |
| GOST 30178 | Oziq-ovqat mahsulotlari va xom ashyodagi zaharli elementlarni atom-absorbsion usulda aniqlash |
| MU 942-72 | Polimer materiallardan organik erituvchilarning ular bilan aloqada bo‘lgan havo, model eritmalar, quruq va suyuq oziq-ovqat mahsulotlariga o‘tishini aniqlash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar |
| MU 4149-86 | Oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqada bo‘lishga mo‘ljallangan poliolefinlar sinfiga mansub polimer materiallarni ishlab chiqarish va qo‘llash ustidan davlat sanitariya nazoratini olib borish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar |
| MU 4628-88 | Polistirol plastmassalardan ajralib chiqadigan qoldiq monomerlar va polimerlanmaydigan aralashmalarni suv, model muhitlar va oziq-ovqat mahsulotlaridagi benz(a)pirenni gaz xromatografiyasi usulida aniqlash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar |
| MU 4077-86 | Oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqada bo‘lishga mo‘ljallangan rezina va undan tayyorlangan mahsulotlarni sanitariya-kimyoviy tekshirish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar |
| MU 4395-87 | Loklangan konserva idishlarini gigiyenik baholash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar |
| MU 2314-81 | Havoda dimetiltereftalat, metilatsetat, metilbenzoat, metiltoluilat, metil va n-toluil spirtlari, n-toluil aldegidi, n-toluil kislotasi, n-ksilol va ditolilmetanni gaz xromatografiyasi usulida aniqlash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar |
| MU 1959-78 | Oziq-ovqat sanoatida ftoroplast 4 va 4D mahsulotlarini sanitariya-kimyoviy tekshirish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar |

|  | 2-ilovaning davomi |
| --- | --- |
| MU 3034-84 | Oziq-ovqat sanoatida 100 °C haroratda qo‘llash uchun mo‘ljallangan kremniy-organik va ftor-organik qoplamalarni gigiyenik baholash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar |
| MU 1856-78 | Emallangan idish-tovoqlarni sanitariya-kimyoviy tekshirish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar |
| MU 1811-77 | Melxior, neyzilber va latundan tayyorlangan idish-tovoq hamda oshxona anjomlarini sanitariya-kimyoviy tekshirish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar |
| Yu.Yu.Lure “Sanoat oqava suvlarining analitik kimyosi” MR 123-11/284-7 | Suvdagi atsetaldegidni gaz xromatografiyasi usulida aniqlash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar ABS-plastmassa va stirolning akrilonitril bilan sopolimerlaridan (suvli va 5% li osh tuzi eritmasi) olingan so‘rimlarda stirol va akrilonitrilning birgalikdagi mavjudligini spektrofotometrik usulda aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 2447-81 | Polimer materiallardan olingan suvli so‘rimlarda akril va metakril kislotalarining butil efirini aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 1941-78 | PVX va uning asosidagi polimer materiallarda, oziq-ovqat mahsulotlarini imitatsiya qiluvchi model muhitlarda, oziq-ovqat mahsulotlarida vinil xloridni aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 2915-82 | Suvdagi vinilatsetatni gaz-suyuqlik xromatografiyasi usulida aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 1870-78 | Suv, suv-spirtli eritmalar va oziq-ovqat mahsulotlarida vinilatsetatning oz miqdorlarini merkurimetrik usulda aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 1503-76 | Oziq-ovqat va to‘qimachilik sanoatida qo‘llaniladigan polimer materiallarni sanitariya-kimyoviy tekshirishda suvdagi geksametilendiaminni aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| 2000-yildagi MU | O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan ichimlik suvida benz(a)piren massa konsentratsiyasini aniqlash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar |
| 880-71-sonli yo‘riqnoma | Yog‘li ekstraktlarda dibutilsebatsenat, dibutilftalat, dioktilftalatni gaz-suyuqlik xromatografiyasi usuli bilan aniqlash. |
| 880-71-sonli yo‘riqnoma 4259-87-sonli yo‘riqnoma MR 2406-81 | Polistirol va stirol sopolimerlaridan tayyorlangan mahsulotlarni sanitariya-kimyoviy tekshirish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar. Suvdagi fenolni yupqa qatlamli xromatografiya usuli bilan aniqlash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar. Oziq-ovqat mahsulotlaridagi stirolni gaz-suyuqlik xromatografiyasi usuli bilan aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar. |
| GOST 22648 | Oziq-ovqat mahsulotlaridagi stirolni spektrofotometrik usul bilan aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar. |
| MR 1436-76 | Oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqada bo‘lishga mo‘ljallangan polimer materiallardan tayyorlangan mahsulotlarni sanitariya-kimyoviy tekshirishda difenilolpropanni, shuningdek uning ishtirokidagi ba’zi fenollarni aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |

|  | 2-ilovaning davomi |
| --- | --- |
| MR 1863-78 | Suvli va tuzli ekstraktlarda stirol va metilmetakrilatni aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 1328-75 | Suv, havo va biologik muhitlarda kaprolaktamni aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 1730-77 | Polistirollardan tayyorlangan mahsulotlarni sanitariya-kimyoviy tekshirishda stirolni yupqa qatlamli xromatografiya yordamida aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 1864-78 | Oziq-ovqat mahsulotlarini taqlid qiluvchi model muhitlarda stirol va etilbenzolning birgalikdagi mavjudligida ularni alohida aniqlashning xromatografik usuli bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 2406-81 | Oziq-ovqat mahsulotlaridagi stirolni gaz-suyuqlik xromatografiyasi usuli bilan aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 1327-75 | Yupqa qatlam xromatografiyasi usuli bilan havoda stirol, kumaron va indenni alohida aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 1849-78 | Suvli eritmalarda va model muhitlarda formaldegidni aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 3315-82 | Havoda formaldegidni aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 2413-81 | Polimer materiallardan olingan suvli eritmalarda epixlorgidrinni aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| MR 1510-76 | Oziq-ovqat mahsulotlariga o‘xshash suv va model muhitlarda kadmiyni aniqlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar |
| 880-71-sonli yo‘riqnoma | Oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqada bo‘lishga mo‘ljallangan polimer va boshqa sintetik materiallardan tayyorlangan buyumlarni sanitariya-kimyoviy tekshirish bo‘yicha yo‘riqnoma. - M., 1972 |

3-ilova

Kombinatsiyalangan, kompozitsion materiallarni, shuningdek ushbu ro‘yxatga kiritilmagan materiallarni tekshirishda nazorat qilinadigan ko‘rsatkichlarni tanlash bo‘yicha tavsiyalar

- Ikki va undan ortiq qatlamdan iborat kombinatsiyalangan materiallarning sanitariya-kimyoviy tekshiruvlarini o‘tkazishda, nazorat qilinadigan ko‘rsatkichlar birinchi navbatda oziq-ovqat mahsulotlari bilan bevosita aloqada bo‘ladigan qatlam va undan keyingi qatlam materialiga qarab aniqlanadi. Agar bu qatlamlar o‘tkazuvchan bo‘lsa va chuqur qatlamlardan gigiyenik ahamiyatga ega tarkibiy qismlarning o‘tishi mumkin bo‘lsa, keyingi qatlamlarning xususiyatlariga bog‘liq ko‘rsatkichlar aniqlanadi.
ushbu ro‘yxatga

- Yelimlar, plastizollar, germetiklar, turli xil smolalar asosidagi qoplamalar va shunga o‘xshash kompozitsion materiallarni sanitariya-kimyoviy tekshirishda nazorat qilinadigan ko‘rsatkichlar asosiy tarkibiy qism (smola turi), qo‘llaniladigan erituvchilar va qo‘shimchalar asosida aniqlanadi.

- Sanitariya me’yorlari va qoidalarida tekshirilayotgan namuna tayyorlash uchun ishlatilgan material haqida ma’lumotlar bo‘lmagan hollarda, nazorat qilinadigan sanitariya-kimyoviy ko‘rsatkichlar materialning kimyoviy xususiyatlari, uning sintez sharoitlari va tarkibiy qismlari asosida belgilanadi.

- Agar mahsulot chet eldan keltirilgan sintetik materiallardan tayyorlangan bo‘lsa, sifat tarkibi to‘g‘risidagi tegishli hujjatni va ushbu material eksport qiluvchi mamlakatda oziq-ovqat sanoatida mahsulotlar ishlab chiqarish uchun ruxsat etilganligini tasdiqlovchi hujjatni (qaysi oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqada bo‘lishi ko‘rsatilgan holda) taqdim etish lozim. Bundan tashqari, uning zararsizligi to‘g‘risidagi xulosa va tadqiqot natijalari ham taqdim etilishi kerak.

4-ilova

Aniqlashtirish talab etiladigan DKM qiymatlariga ega moddalar ro‘yxati

- Vinilatsetat

- Kaprolaktam

- Epixlorgidrin

- Formaldegid

- Geksametilendiamin

Qisqartmalar ro‘yxati:

DKM - ruxsat etilgan migratsiya miqdori

MK - uslubiy ko‘rsatmalar

MUK - uslubiy ko‘rsatmalar

MT - uslubiy tavsiyalar

RCHN - ruxsat etilgan chegaraviy norma

TXMTD - taxminiy xavfsiz miqdoriy ta’sir darajalari