NORASMIY TARJIMA

| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SANITARIYA QOIDALARI VA ME’YORLARI, GIGIYENA NORMATIVLARI |  |  |
| --- | --- | --- |

PARFUMERIYA-KOSMETIKA MAHSULOTLARINI ISHLAB ChIQARISH VA XAVFSIZLIGIGA QO‘YILADIGAN GIGIYENIK TALABLAR

O‘zbekiston Respublikasining

0340-16- sonli SanQvaM

Rasmiy nashr

Toshkent – 2016

| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SANITARIYA QOIDALARI VA ME’YORLARI, GIGIYENA NORMATIVLARI |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | «TASDIQLAYMAN» O‘zbekiston Respublikasining Davlat bosh sanitariya vrachi _______________ S.S. Saydaliyev 21-dekabr 2016-yil |
| --- | --- |

PARFUMERIYA-KOSMETIKA MAHSULOTLARINI ISHLAB ChIQARISH VA XAVFSIZLIGIGA QO‘YILADIGAN GIGIYENIK TALABLAR

O‘zbekiston Respublikasining

0316-14- sonli SanQvaM

Rasmiy nashr

Toshkent – 2014

Ishlab chiquvchi muassasa: O‘zR SSV Sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy-tadqiqot instituti

| TUZUVCHILAR: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sharipova N.V. |  | O‘zR SSV DSEBBB Sanitariya bo‘limi bosh mutaxassisi |
| Shukurov A.N. |  | O‘zR SSV Respublika DSENM bosh vrachining sanitariya masalalari bo‘yicha o‘rinbosari |
| Shamsutdinova M.A. |  | O‘zR SSV Respublika DSENM sanitariya-gigiyena laboratoriyasi mudiri |
| Sirojiddinov Sh.S. |  | O‘zR SSV Respublika DSENM Toksikologiya bo‘limi mudiri, t.f.n. |
| TAQRIZChILAR: |  |  |
| Zaredinov D.A. |  | ToshVMOI "Gigiyena" kafedrasi mudiri, t.f.d., professor |
| Mirshina O.P. |  | Respublika DSENM kommunal gigiyena bo‘limi mudiri, O‘zR SSV bosh mutaxassisi, t.f.n. |
| Sarimsoqov A.X. |  | O‘zR SSV Respublika DSENM Zaharli kimyoviy moddalar va pestitsidlarni nazorat qilish bo‘limi boshlig‘i, O‘zR SSV bosh toksikologi |

O‘zR SSV huzuridagi Inson atrofidagi muhitning potentsial noqulay omillarini gigienik tartibga solish qo‘mitasi yig‘ilishida muhokama qilingan va ma’qullangan (2016 yil 15 noyabrdagi 6-sonli bayonnoma)

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy ekspertizadan o‘tkazilgan (2016 yil 19 dekabrdagi 6-21\33-15187\6-15196\6-15197\6-15215\6-son xat)

O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat sanitariya vrachining 2016 yil 21 dekabrdagi 24-son qarori bilan SanQvaN №0186-05 o‘rniga kuchga kiritiladi

Ushbu sanitariya me’yorlari va qoidalari Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazlarining shifokor-gigienistlari, loyihachilar va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun mo‘ljallangan.

Mundarija

1. Qo‘llanish sohasi ____________________________________________6

2. Atamalar va ta’riflar _________________________________________ 7

3. Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalarga qo‘yiladigan talablar ________________________________________________8

3.1 Umumiy qoidalar __________________________________________ 8

3.2 Hududga qo‘yiladigan talablar ________________________________ 9

3.3 Suv ta’minoti va kanalizatsiyaga qo‘yiladigan talablar _____________ 9

3.4 Shamollatish, isitish va yoritishga qo‘yiladigan talablar ____________10

3.5 Ishlab chiqarish binolariga qo‘yiladigan talablar __________________10

3.6 Ishlab chiqarish jarayonlari va uskunalariga qo‘yiladigan talablar_____11

3.7 Omborxonalar, xomashyo, qadoqlash, markirovka va tayyor mahsulotga qo‘yiladigan talablar________________________________________________13

3.8 Nazorat uchun namunalar olish qoidalari _______________________ 14

3.9 Tashish va saqlash shartlari __________________________________14

3.10 Sanitariya-gigiena talablari _________________________________ 14

3.11 Atrof-muhitni muhofaza qilishga qo‘yiladigan talablar ____________ 15

3.12 Sanitariya-maishiy ta’minot _________________________________15

3.13 Hasharotlarga qarshi kurash chora-tadbirlari ____________________16

1-ilova (majburiy) ____________________________________________ 17

2-ilova (majburiy) ____________________________________________ 20

3-ilova (majburiy) ____________________________________________ 21

4-ilova (majburiy) ____________________________________________ 25

5-ilova (ma’lumotnoma) _______________________________________ 49

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNLARIDAN KO‘CHIRMA

"Aholining sanitariya-epidemiologik salomatligi to‘g‘risida"

aholining sanitariya-epidemiologik salomatligi - atrof-muhit omillarining insonga zararli ta’siri bo‘lmagan va uning hayot faoliyati uchun qulay sharoitlar ta’minlangan aholi salomatligi holati;

"Sanitariya qoidalari, normalari va gigiena me’yorlari - aholining sanitariya-epidemiologik salomatligi sohasida davlat va boshqa organlar, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan bajarilishi shart bo‘lgan talablarni belgilovchi hujjatlar."

"Sanitariya qoidalari, normalari va gigiena me’yorlari O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat sanitariya shifokorining qarori bilan tasdiqlanadi va, agar hujjatlarning o‘zida kechroq muddat ko‘rsatilmagan bo‘lsa, ular rasmiy e’lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi" (5-modda).

"Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar mahsulot ishlab chiqarish, tashish, saqlash va aholiga sotish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatishda sanitariya qoidalari, normalari va gigiena me’yorlariga rioya etishlari shart" (16-modda).

"Yuridik va jismoniy shaxslar aholining sanitariya-epidemiologik salomatligini ta’minlash maqsadida kimyoviy moddalar, biologik vositalar va materiallarni tashish, saqlash, qo‘llash, zararsizlantirish, utilizatsiya qilish hamda ko‘mib tashlashda sanitariya qoidalari, normalari va gigiena me’yorlariga rioya etishlari shart"

"Yangi kimyoviy moddalar, biologik vositalar va materiallar, polimer va plastmassa mahsulotlari, parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini O‘zbekiston Respublikasiga olib kirish va ishlab chiqarishga faqat O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat sanitariya vrachining ruxsati bilan toksikologik-gigienik baholanishdan so‘ng yo‘l qo‘yiladi" (21-modda).bajarish hammomlarda tegishli sanitariya rejimini saqlash imkonini beradi. Yangi qurilgan hammom binolari, shuningdek, ta’mirlash yoki qayta qurish ishlari o‘tkazilgandan so‘ng hammomlar faqat amaldagi me’yoriy hujjatlarga muvofiq bo‘lgan taqdirdagina foydalanishga ruxsat etiladi. SanQvaMning amal qilishi mulkchilik shaklidan qat’i nazar, O‘zbekiston Respublikasi hududidagi barcha hammomlarga tatbiq etiladi.

KIRISH

Ushbu me’yoriy hujjat O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 5 oktyabrdagi PF-4848-sonli "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta’minlash, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilish va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi Farmoniga muvofiq qayta ishlangan.

1. Qo‘llanish doirasi

1.1. "Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarish va xavfsizligiga qo‘yiladigan gigienik talablar" sanitariya qoidalari va me’yorlari parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash va tashishga qo‘yiladigan talablarni, shuningdek ularning xavfsizligini ta’minlovchi sifat nazorati qoidalarini belgilaydi.

1.2. Mazkur sanitariya qoidalari va me’yorlari O‘zbekiston Respublikasining 1996 yil 14 sentyabrdagi "Fuqarolar salomatligini saqlash to‘g‘risida"gi Qonuni hamda O‘zbekiston Respublikasining "Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida"gi Qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan.

1.3 Ushbu hujjat barcha turdagi parfyumeriya-kosmetika mahsulotlariga qo‘yiladigan umumiy talablarni, toksikologik, mikrobiologik va klinik-laboratoriya xavfsizlik ko‘rsatkichlarini (1,2,3-ilovalar), organoleptik va fizik-kimyoviy parametrlarni (4-ilova) hamda parfyumeriya-kosmetika vositalari tarkibiga kiritilmasligi lozim bo‘lgan moddalar ro‘yxatini (5-ilova) o‘z ichiga oladi.

2. Atamalar va ta’riflar

2.1. Brak - normativ-texnik hujjatlar talablariga javob bermaydigan mahsulot.

2.2. Kirish nazorati - yetkazib beruvchining korxonaga kelib tushgan va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarishda foydalanish uchun mo‘ljallangan mahsulotlarini nazorat qilish.

2.3. Tanlab nazorat qilish - nazorat qilinayotgan partiya sifati to‘g‘risidagi qaror bir yoki bir nechta namunalarni tekshirish natijalari asosida qabul qilinadigan nazorat.

2.4. Mahsulot sifati - mahsulotning belgilangan maqsadiga muvofiq muayyan ehtiyojlarni qondirish qobiliyatini ta’minlovchi xususiyatlari majmui. Mahsulot sifatini nazorat qilish - mahsulot sifat ko‘rsatkichlarining belgilangan talablarga muvofiqligini tasdiqlangan usullar yordamida tekshirish.

2.5. Markirovka - atamasi ikkita alohida ma’noga ega: A - idishdagi bosma materialni anglatadi (yorliq, karton quti, varaqcha va boshqa bosma materiallar); B - idishlarga yorliqlarni yopishtirish jarayonini bildiradi.

2.6. Me’yoriy hujjatlar (MH) - belgilangan tartibda ishlab chiqilgan va tasdiqlangan parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash, tashish va qo‘llashga qo‘yiladigan talablarni belgilovchi hujjatlar to‘plami. PK mahsulot turiga oid MH to‘plamiga, odatda, ishlab chiqarish reglamenti, texnik talablar, O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologiya nazorati departamenti bilan mikrobiologik va klinik-laboratoriya xulosalari asosida kelishilgan retseptura, hamda PK mahsulotni qo‘llash bo‘yicha annotatsiya kiradi.

2.7. Parfyumeriya va kosmetika mahsulotlari (PK mahsulotlari) - inson tanasini tozalash, hidini yo‘qotish, himoya qilish, jozibador ko‘rinish berish maqsadida qo‘llaniladigan vositalar (moddalar yoki preparatlar).

2.8. Parfyumeriya - xushbo‘ylantirish uchun ishlatiladigan mahsulotlar majmuasi. Parfyumeriya mahsulotlari murakkab tarkibga ega bo‘lib, ularga erituvchilar (spirt, spirt va suv aralashmasi, dipropilenglikol va boshqa suyuqliklar) hamda tabiiy (efir moylari) yoki sun’iy (vanilin kabi sintetik xushbo‘ylagichlar) kelib chiqqan xushbo‘y moddalar kirishi mumkin.

2.9. Kosmetika - inson tashqi ko‘rinishini yaxshilash maqsadida qo‘llaniladigan teri, soch va tirnoqlar, shuningdek, og‘iz bo‘shlig‘ini parvarish qilish vositalari va usullari, hamda yuz va tanaga yangilik va go‘zallik baxsh etish uchun ishlatiladigan moddalar.

2.10. Operatsion nazorat - texnologik jarayonni bajarish paytida yoki yakunlangandan so‘ng mahsulot yoki jarayonni nazorat qilish.

2.11. Mahsulot parametri - mahsulotning xususiyatlarini miqdoriy jihatdan tavsiflovchi belgilar.

2.12. Sifat ko‘rsatkichi - iste’mol sharoitlariga nisbatan ko‘rib chiqiladigan, sifat tarkibiga kiruvchi mahsulot xususiyatlarining miqdoriy tavsifi.

2.13. Ishlab chiqarish nazorati - ishlab chiqarish bosqichida amalga oshiriladigan nazorat.

2.14. Ishlab chiqarish - yaratishga oid barcha jarayonlar, jumladan xomashyo va boshqa dastlabki materiallarni olish, mahsulotni tayyorlash, uni qadoqlash, yorliqlash va o‘rash.

2.15. Partiya - bir smenada olingan va yagona sifat hujjati bilan rasmiylashtirilgan xomashyo yoki bir xil nomdagi tayyor mahsulot miqdori.

2.16. Mahsulotning saqlanuvchanligi (barqarorligi) - mahsulot sifatining asosiy ko‘rsatkichlarini saqlashning o‘rtacha davomiyligi.

2.17. Spesifikatsiya - foydalaniladigan materiallar, xomashyo va tayyor mahsulot mos kelishi kerak bo‘lgan talablarning batafsil tavsifi. Spesifikatsiyalar sifatni baholash uchun asos hisoblanadi.

2.18. Texnologik jarayonning barqarorligi - texnologik jarayonning nazorat qilinadigan parametrlarining doimiy taqsimlanishini ta’minlovchi xususiyati.

2.19. Xomashyo - mahsulot ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan barcha tarkibiy qismlar, ular o‘zgarishsiz qolishi yoki ishlab chiqarish jarayonida o‘zgarishlarga uchrashidan qat’i nazar.

2.20. Qadoqlash - yakuniy mahsulotni olish uchun tayyor mahsulot bilan bajariladigan barcha amallar, shu jumladan, yorliqlash.

2.21. Qadoqlash materiali - tashish uchun ishlatiladigan tashqi qadoqdan tashqari, mahsulotni o‘rash uchun xizmat qiladigan har qanday material, shu jumladan bosma material.

2.22. Yorliq - parfyumeriya-kosmetika mahsulotining qadog‘iga bevosita yopishtirilgan bosma yorliq.

3. Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalarga qo‘yiladigan talablar

3.1. Umumiy qoidalar

3.1.1. Ushbu sanitariya qoidalari idoraviy mansubligi va mulkchilik shaklidan qat’i nazar, parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini (bundan keyin PK mahsulotlari deb yuritiladi) ishlab chiqaruvchi barcha korxonalarga tatbiq etiladi.

3.1.2. PK mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi yangi korxonalarni loyihalash va mavjudlarini qayta qurish ushbu sanitariya qoidalariga muvofiq amalga oshirilishi lozim.

3.1.3. Korxonalar PK mahsulotlarining sifatini ta’minlaydilar va ularning ushbu sanitariya qoidalari (1,2,3,4-ilovalar) hamda amaldagi me’yoriy hujjatlar talablariga muvofiqligini kafolatlaydilar.

3.1.4. PK mahsulotining sifati quyidagilarni o‘z ichiga olgan kompleks chora-tadbirlar bilan ta’minlanadi:

tayyor mahsulot olishning barcha ishlab chiqarish jarayonlarini va bu jarayonlardagi barcha o‘zgarishlarni aniq tartibga solish;

amaldagi sanitariya qoidalari va me’yorlariga muvofiq ishlab chiqarishni malakali xodimlar, xonalar va uskunalar, yordamchi, qadoqlash, markirovkalash va butlovchi materiallar bilan ta’minlash.

3.2 Hududga qo‘yiladigan talablar

3.2.1. Kompyuter mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar, suv ta’minoti manbai, kanalizatsiya tizimi va oqova suvlarni chiqarish uchun yer uchastkasini tanlash qonunda belgilangan tartibda amalga oshirilishi shart.

3.2.2. Ishlab chiqarish binolari atrofidagi hudud tegishli tarzda toza saqlanishi lozim. Bunda chang va chiqindilarning hosil bo‘lishi, to‘planishi va tarqalishiga to‘sqinlik qiluvchi sharoitlar ta’minlanishi kerak.

3.2.3. Kirish yo‘llari, piyodalar yo‘laklari va yuk tushirish maydonchalari asfaltlangan yoki tosh yotqizilgan bo‘lishi shart. Hududning qoplamasi bo‘lmagan qismlari ko‘kalamzorlashtirilishi lozim.

3.2.4. Korxona hududida tegishli qiyalikka ega bo‘lgan yomg‘ir suvi oqizish tizimini o‘rnatish zarur.

3.3. Suv ta’minoti va kanalizatsiyaga qo‘yiladigan talablar.

3.3.1. Kompyuter mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalarning suv ta’minoti va kanalizatsiyasi QMQ 2.04.01-98 "Binolarning ichki suv ta’minoti va kanalizatsiyasi" talablariga to‘liq javob berishi kerak.

3.3.2. Xo‘jalik-maishiy, ichimlik ehtiyojlari uchun, shuningdek ichimlik suvi sifatini talab qiladigan texnologik jarayonlarda foydalaniladigan suv O‘z DSt 950:2011 "Ichimlik suvi. Gigienik talablar va sifat nazorati" standartiga muvofiq bo‘lishi shart.

Texnik va ichimlik suv quvurlari alohida bo‘lishi, farqli ranglarga bo‘yalishi va bir-biri bilan tutashtirilmasligi kerak.

3.3.3. Oqova suvlarni chiqarib yuborish amaldagi SanQvaM 0318-15 "O‘zbekiston Respublikasi hududidagi suv havzalari suvini muhofaza qilish bo‘yicha gigienik va epidemiyaga qarshi talablar"ga muvofiq ravishda amalga oshirilishi lozim.

3.3.4. Xomashyo va tayyor PK mahsulotlarini ishlab chiqarish hamda saqlash xonalarida maishiy oqova suv quvurlarini o‘tkazish taqiqlanadi, ishlab chiqarish oqova suv quvurlarini esa faqat ularni tekshirish lyuklarisiz qutilarga joylashtirish sharti bilangina o‘tkazishga ruxsat etiladi.

3.4. Shamollatish, isitish va yoritishga qo‘yiladigan talablar

3.4.1. PK mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalarning isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlari qurilmalari meteorologik sharoitlar ko‘rsatkichlarini, ishlab chiqarish, ombor va sanitariya-maishiy xonalar havosining tozaligini ta’minlashi, shuningdek, isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlari uskunalarining ishlashidan hosil bo‘ladigan shovqin hamda tebranish darajalari amaldagi me’yoriy hujjatlar talablariga mos kelishi lozim.

3.4.2. Ish joylaridagi mikroiqlim ko‘rsatkichlari SanQvaN 0324-16 "Ishlab chiqarish binolari mikroiqlimining sanitariya-gigiena me’yorlari"ga muvofiq bo‘lishi kerak.

3.4.3. Ishlab chiqarish binolari ichida joylashgan, xonalar havosiga zararli (1 va 2-xavflilik sinflari) yoki kuchli hid tarqatuvchi moddalar ajratadigan dastlabki mahsulotlar, yarim tayyor mahsulotlarning almashtiriluvchi zaxiralarini saqlash joylari maxsus shamollatiladigan himoya qurilmalari bilan jihozlangan bo‘lishi shart.

3.4.1. Ishlab chiqarish va yordamchi xonalarning tabiiy va sun’iy yoritilishi QMQ 2.01.05-98 "Tabiiy va sun’iy yoritish" talablariga muvofiq amalga oshirilishi lozim.

3.4.2. ShK mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun mo‘ljallangan binolarning hajmiy-rejaviy yechimlari sanitariya-gigiena va epidemiyaga qarshi rejimga, xavfsizlik texnikasi me’yorlari va qoidalariga rioya etilishini ta’minlashi hamda amaldagi sanitariya qoidalari va me’yorlari, mehnat xavfsizligi tizimining davlat va tarmoq standartlari talablariga to‘liq muvofiq bo‘lishi lozim.

3.5. Ishlab chiqarish binolariga qo‘yiladigan talablar

3.5.1. Xonalar maydoni va joylashuvi samarali tozalash va yig‘ishtirishni ta’minlash, chang va ifloslik to‘planishining oldini olish imkonini beradigan tarzda rejalashtirilgan bo‘lishi kerak.

3.5.2. Devorlar, pol va shiftlar oson yuvilishi va boshqa turdagi tozalash ishlarini o‘tkazishga mos bo‘lishi, shuningdek zararli va o‘tkir hidli moddalarni yutmaydigan materiallardan tayyorlangan bo‘lishi lozim.

3.5.3. Pollar suv oqimiga qiyalik hosil qilishi kerak. Barcha quvurlar (suv quvuri va boshqa quvurlar), jumladan suyuq chiqindilar uchun quvurlar, tozalash va dezinfeksiya o‘tkazishga xalaqit bermaydigan tarzda joylashtirilishi lozim.

3.5.4. Ishlab chiqarish binolari havoni zararsizlantirish uchun ultrabinafsha nurlantirgichlar bilan jihozlangan bo‘lishi shart.

3.5.5. Ishlab chiqarish binolari sanitariya-maishiy, xizmat va ma’muriy xonalardan ajratilgan bo‘lishi lozim. Ishlab chiqarish binolarida ovqatlanish qat’iyan man etiladi.

3.5.6. Xomashyo, mahsulotlar, yarim tayyor mahsulotlar, tayyor mahsulotlar va qadoqlash materiallarini saqlash xonalaridagi mikroiqlim ko‘rsatkichlari texnologik reglamentlar talablariga mos kelishi va mahsulot sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatmasligi zarur.

3.6. Ishlab chiqarish jarayonlari va uskunalariga qo‘yiladigan talablar

3.6.1. PK mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun uskunalar quyidagilarni ta’minlaydigan tarzda loyihalanishi va joylashtirilishi kerak:

texnologik jarayonning uzluksizligini ta’minlash;

foydalanish jarayonida aseptik yoki steril sharoitlarni kafolatlash;

ishlab chiqarish jarayonlarini bajarish uchun qulaylik yaratish va xatolar xavfini kamaytirish;

chang va ifloslik to‘planishining oldini olish uchun samarali tozalash imkoniyatini berish.

3.6.2. Uskuna qismlari kimyoviy reaksiyalarga, korroziyaga, oksidlanishga, ishqorlanishga duchor bo‘lmasligi, shuningdek PK mahsuloti tarkibiga ajralib chiqishi yoki yuvilib ketishi mumkin bo‘lgan moddalarni o‘z ichiga olmasligi kerak.

3.6.3. Mahsulotni ko‘chirish yoki quyish uchun egiluvchan, mustahkam devorli, ko‘p marta bug‘ bilan sterilizatsiya qilinadigan va PK mahsuloti hamda uning tarkibiy qismlari bilan reaksiyaga kirishmaydigan elastik shlanglar ishlatilishi kerak. Shlanglarning mustahkamligi inaktivatorlar, stabilizatorlar va konservantlar sifatida ishlatiladigan kimyoviy moddalarning kichik konsentratsiyalari uzoq vaqt ta’sir qilganda ham o‘zgarmasligi lozim.

3.6.4. Ajraladigan ulanishlar - flanetslar, shtutserlar, ventillar, jo‘mraklar germetik bo‘lishi shart.

3.6.5. Suyuq zararli va kuchli hidli moddalarni dozalash moslamalari ularning haddan tashqari to‘lib ketishining oldini oladigan qurilmalar bilan jihozlanishi zarur.

3.6.6. Sochiluvchan moddalarni yuklash va tushirish chang ajralishini istisno etadigan usulda amalga oshirilishi lozim.

3.6.7. Suyuq xomashyoni yuklash yopiq kommunikatsiyalar orqali amalga oshirilishi shart. Zararli va kuchli hidli moddalar eritmalarini ochiq oqim bilan uzatish man etiladi.

3.6.8. Xonalar va ish yuzalarini yuvish uchun organik erituvchilardan foydalanish taqiqlanadi. Tozalash ishlari sirt-faol moddalarning suvli eritmalari yordamida olib borilishi lozim.

3.6.9. Xonalarni siqilgan havo bilan tozalash man etiladi.

3.6.10. Avtomatik, mexanik va elektron uskunalar, shu jumladan kompyuter jihozlari, amaldagi sanitariya me’yorlari va qoidalari talablariga javob berishi, tegishli foydalanishni ta’minlash uchun belgilangan dasturga muvofiq kalibrlanishi va nazorat qilinishi kerak.

3.6.11.O‘lchov uskunalari zarur o‘lchash diapazoniga ega bo‘lishi lozim. Asboblarning aniqligi tegishli ishlab chiqarish yoki nazorat jarayonlarini ta’minlay olishi kerak. Ushbu uskunalarni kalibrlash aniq jadval asosida amalga oshirilishi shart.

3.6.12. Uskunani tozalash va undan foydalanish bo‘yicha chora-tadbirlar yozma shaklda bayon etilishi va uskuna bilan birga yo‘riqnoma tarzida saqlanishi lozim.

3.6.13. Ishlab chiqarish jarayonining alohida bosqichlarida mahsulot sifati amaldagi me’yoriy-texnik hujjatlarda ko‘zda tutilgan to‘liq hajmda nazorat qilinishi shart.

3.6.14. Sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha mavjud me’yoriy hujjatlar talablariga mos keladigan PK mahsulotini ishlab chiqarishni ta’minlash uchun texnologik jarayon belgilangan tartibda tasdiqlangan amaldagi ishlab chiqarish reglamentiga muvofiq amalga oshirilishi shart.

3.6.15. Ishlab chiqarish reglamentida ko‘zda tutilgan barcha texnologik jarayon operatsiyalari korxona xodimlari tomonidan zarur uskunalar va asboblardan foydalangan holda bajarilishi va nazorat qilinishi lozim.

3.6.16. Texnologik jarayonning har qanday operatsiyasini boshlashdan avval texnologik uskunaning ish maydoni va nazorat-o‘lchov apparaturasi belgilangan talablarga muvofiq tayyorlanganligiga ishonch hosil qilish zarur. Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonida qo‘llaniladigan xom ashyo, materiallar va reaktivlar korxonada kirish nazoratidan o‘tkazilganligi va ulardan foydalanishga ruxsat berilganligiga ishonch hosil qilish kerak.

3.6.17. Ishlab chiqarishning texnologik jarayonini tashkil etishda texnologik jarayonning uzluksizligini ta’minlaydigan, belgilangan rejimlardan chetga chiqishlarni istisno etadigan barcha texnologik uskunalarning muvofiqligi va avariyasiz ishlashini ta’minlash lozim.

3.6.18. PK vositalarini olish texnologiyasidagi barcha o‘zgarishlarga faqat xavfsiz mehnat sharoitlarini, atrof-muhitni muhofaza qilishni ta’minlaydigan va yakuniy mahsulotning iste’mol sifatlarini yomonlashtirmaydigan chora-tadbirlar ishlab chiqilgandan, belgilangan tartibda kelishilgandan va amalga oshirilgandan so‘nggina ruxsat etiladi.

3.6.19. Me’yoriy-texnik hujjatlarda yakuniy mahsulot sifatiga zarar yetkazmagan holda nuqsonli mahsulotlarni qayta ishlash mumkin bo‘lgan shartlar aniq ko‘rsatilishi lozim. Boshqa hollarda, yaroqsiz deb topilgan mahsulotlar yo‘q qilinishi shart.

3.7. Ombor binolari, xomashyo, qadoqlash, tayyor mahsulotni markalashga qo‘yiladigan talablar

3.7.1. Mahsulot ishlab chiqaruvchi korxona har bir turdagi xomashyo, materiallar va reaktivlar uchun belgilangan tartibda tasdiqlangan me’yoriy-texnik hujjatlarga ega bo‘lishi shart.

3.7.2. Korxonada har bir xomashyo va materiallar partiyasining qabul qilinishi qayd etilishi kerak, bunda qadoqlar va yorliqlarning butunligi hamda olingan materiallarning sifatini tasdiqlovchi hujjatlar (muvofiqlik sertifikati) mavjudligi tekshirilishi lozim.

3.7.3. Xomashyo, materiallar va reaktivlar asosiy ishlab chiqarishdan ajratilgan maxsus xonalarda, ularning belgilangan saqlash muddati davomida saqlanishini ta’minlaydigan va aralashib ketishi hamda ifloslanishining oldini oladigan sharoitlarda saqlanishi lozim. Materiallarni saqlashda ularga oson kirish imkoniyati yaratilishi kerak.

3.7.4. Xomashyo, materiallar va reaktivlarning yaroqsiz deb topilgan partiyalari ishlab chiqarish jarayoniga tasodifan tushib qolishining oldini olish uchun tegishli tarzda belgilanishi zarur.

3.7.5. PK mahsulotlarining qadoqlari (flakonlar, bankalar, tubalar, ballonlar) parfyumeriya-kosmetika sanoatida foydalanishga ruxsat etilgan va unga joylashtirilgan PK mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlari hamda barqarorligiga ta’sir etmaydigan materiallardan tayyorlanishi lozim.

3.7.6. Qadoq belgilangan yaroqlilik muddati davomida PK mahsulotining xususiyatlarini saqlashi va foydalanish qulayligini ta’minlashi kerak.

3.7.7. PK mahsulotlarini qadoqlash va markirovkalashga qo‘yiladigan talablar GOST 27429-87 va GOST 28303-89 bilan belgilangan.

3.7.8. Omborxona binolari ishlab chiqarilayotgan mahsulot nomenklaturasiga mos keladigan quvvatga, o‘lchamlarga, tuzilishga ega bo‘lishi, mahsulotlarni oqilona joylashtirish, tozalash va boshqa zarur texnik operatsiyalarni o‘tkazishga imkon beradigan tarzda joylashgan bo‘lishi kerak. Xomashyo va tayyor mahsulotlar javonlarda saqlanishi lozim.

3.7.9. Xomashyoni qabul qilish va joylashtirish, brak qilingan xomashyoni saqlash, shuningdek tayyor mahsulotni iste’molchiga jo‘natishdan oldin saqlash uchun alohida xonalar ajratilishi zarur.

3.7.10. PK mahsulotlarini qabul qilish, saqlash va jo‘natishga tayyorlash xonalariga begona shaxslarning kirishi faqat ma’muriyat ruxsati bilan amalga oshiriladi.

3.7.11. Omborxonalarda muntazam ravishda tozalash ishlari olib boriladi.

3.7.12. Omborda zaharli va tez alangalanuvchi moddalarni saqlash uchun alohida xona ajratilishi lozim.

3.8. Nazorat uchun mahsulot namunalarini tanlab olish qoidalari

3.8.1. Namunalar GOST 29188,0-91 ga muvofiq tasodifiy tanlash usuli bilan belgilangan tartibda mahsulotning me’yoriy hujjat talablariga muvofiqligini to‘liq nazorat qilish uchun yetarli miqdorda tanlab olinadi.

3.8.2. Namunalar olish dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi. Tanlangan namunalar boshqa mahsulotlardan ajratiladi, qadoqlanadi, tanlab olingan joyda plombalanadi yoki muhrlanadi.

3.9. Tashish va saqlash shartlari

3.9.1. Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini tashish va saqlashda mahsulotning dastlabki sifatini saqlanishini ta’minlaydigan shartlarga rioya qilinishi kerak; mahsulot atrof-muhit haroratining o‘zgarishi ta’siridan, qadoqlarning buzilishi va shikastlanishidan, to‘kilishidan va boshqa ta’sirlardan himoyalangan bo‘lishi lozim.

3.9.2. Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini tashish va saqlashga qo‘yiladigan talablar GOST 27429-87 va GOST 28303-89 bilan belgilangan.

3.10. Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari

3.10.1. Atmosfera havosi, tuproq va manba ob’ektlarini muhofaza qilish talablari amaldagi "Sanitariya me’yorlari va qoidalari"ga muvofiq bo‘lishi kerak.

3.11. Sanitariya-gigiena talablari

3.11.1. Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi xodimlarni tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish, profilaktik xizmat ko‘rsatish va gigienik tayyorlash O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining buyruqlariga muvofiq amalga oshiriladi.

3.11.2. Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarishda amalga oshiriladigan sanitariya-gigiena tadbirlari tizimi mahsulotning ifloslanish ehtimolini istisno etadi. Ishlab chiqarishga qo‘yiladigan sanitariya-gigiena talablari xodimlar, binolar va jihozlarni qamrab oladi.

3.11.3. Xodimlarning shaxsiy gigienasi:

barcha xodimlar ishga qabul qilinayotganda va ish jarayonida muntazam ravishda tibbiy ko‘rikdan o‘tishlari shart;

barcha xodimlar shaxsiy gigiena qoidalariga o‘rgatilishi lozim;

mahsulotni ifloslanishdan himoya qilishni ta’minlash uchun xodimlar maxsus kiyim va bosh kiyim kiyishlari kerak.

3.11.4. Ishlab chiqarish, qayta ishlash, qadoqlash va saqlash jarayonlarida band bo‘lgan xodimlar sog‘liq holati va gigiena talablarini belgilovchi me’yoriy hujjatlar hamda yo‘riqnomalar talablariga qat’iy amal qilishlari shart.

3.11.5. Shaxsiy gigiena qoidalariga ishlab chiqarish hududiga kiruvchi barcha shaxslar - korxonada ishlaydigan doimiy va vaqtinchalik xodimlar, shuningdek, tashqaridan kelgan shaxslar (mehmonlar, nazoratchilar va boshqalar) rioya qilishlari kerak.

3.11.6. Ishlab chiqarish xonalarida tozalik darajasiga mos keladigan sanitariya kiyimini (xalat, qalpoqcha yoki ro‘molcha) kiyish zarur.

3.11.7. Ishlab chiqarish xonalarining tozalik sinfi ishlab chiqarish xonalari havosidagi, to‘siq konstruksiyalari yuzalaridagi, uskunalardagi va xodimlar kiyimidagi mexanik zarrachalar hamda mikroorganizmlarning ruxsat etilgan eng yuqori miqdori bilan belgilanadi. Ishlab chiqarish xonalari ularda amalga oshiriladigan texnologik jarayonlarning xususiyatiga qarab u yoki bu tozalik sinfiga kiritiladi.

3.11.8. Ish joyi havosiga qo‘yiladigan umumiy sanitariya-gigiena talablari GOST 12.1.005-88 talablariga, mikroiqlim ko‘rsatkichlari esa SanQvaM 0324-16 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak. Bundan tashqari, ish joyi havosidagi zararli moddalarning miqdori SanQvaM 0294-11 "Gigienik me’yorlar. Ish zonasi havosidagi zararli moddalarning ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiyalari" hujjatida belgilangan chegaraviy konsentratsiyalardan oshmasligi lozim.

3.12. Sanitar-maishiy ta’minot

3.12.1. Ishchilarning sanitariya-maishiy ta’minoti ishlab chiqarish jarayonlarining sanitariya xususiyatlarini hisobga olgan holda amaldagi QMQ 2.09.04-98 "Korxonalarning ma’muriy va maishiy binolari" talablariga muvofiq amalga oshirilishi lozim.

3.12.2. Garderoblardagi kiyim-kechak saqlash joylari soni barcha smenalarda ishlaydigan xodimlar soniga teng bo‘lishi kerak. Sanitariya kiyimlarini ochiq usulda saqlash lozim, shu maqsadda maishiy xonalardagi garderoblar ilgichlar yoki ochiq shkaflar, poyabzal uchun tagliklar bilan jihozlanishi zarur.

3.12.3. Sanitariya kiyimlari, maxsus kiyimlar va uy kiyimlarini birgalikda saqlash taqiqlanadi.

3.13. Hasharotlar va kemiruvchilarga qarshi kurash tadbirlari

3.13.1. Hasharotlar va kemiruvchilarga qarshi kurash tadbirlari amaldagi SanQvaM 0066-96 "Oziq-ovqat savdosi korxonalari uchun sanitariya qoidalari" talablariga muvofiq bo‘lishi shart.

1-ilova

Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari xavfsizligining toksikologik ko‘rsatkichlari

| T/r | PKM nomi | GOST 12.1007.76 bo‘yicha xavflilik sinfi |  | Teridan so‘rilish ta’siri (surunkali zaharlilik) rezorbtiv ta’sir (surunkali toksiklik) | Teriga ta’sir qiluvchi ta’sir (ballar) |  | sezgirlashtiradigan | Ta’sir shilliq pardalarga | izoh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DL 50 teri orqali | DL 50 Og‘iz orqali |  | Bir martalik ta’sir | surunkali |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Yuz terisini parvarish qilish vositalari: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kremlar, emulsiyalar va hokazo | 4 | - | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | - | - |
| 1.2. | Oziqlantiruvchi, tozalovchi va boshqa niqoblar | 4 | - | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | - | - |
| 1.3. | Dush qabul qilish vositalari | 4 | 4 | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | 0-1 | Yo‘riqnomaga muvofiq suyultirilganda |
| 1.4. | Sovun (hojatxona, dezodorant va hokazo) | 4 | 4 | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | 0-1 | Yo‘riqnomaga muvofiq suyultirilganda |
| 1.5. | Dezodorantlar va boshqa terlaganlikka qarshi vositalar | 4 | - | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | - | - |
| 1.6. | Tana parvarishi uchun upalar (talk) | 4 | - | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | - | - |
| 1.7. | depilyatorlar | 4 | 3-4 | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | - | DL 50 bo‘yicha 3-sinfga ruxsat beriladi |
| 1.8. | Soqol olish uchun vositalar, losyonlar | 4 | 4 | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | 0 | - |
| 2 | Soch parvarishi uchun vositalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Yuvish uchun | 4 | 4 | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | 0-1 | 1:4 nisbatda suyultirilganda |
| 2.2. | Chayish vositalari, balzamlar va boshqalar | 4 | 4 | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | - | 1:4 nisbatda suyultirilganda |
| 2.3. | Sochni turmaklash va saqlash uchun vositalar | 4 | - | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | - | - |
| 2.4. | Mahkamlash, to‘g‘rilash uchun vositalar | 4 | 3-4 | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | - | DL50 bo‘yicha 3-sinfga ruxsat beriladi, ko‘zga tushishidan ehtiyot bo‘lish kerak |
| 2.5. | Soch bo‘yoqlari, rangli shampunlar va boshqalar | 4 | 4 | yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | - | Ko‘zga tushishidan ehtiyot bo‘lish kerak |
| 3 | Dekorativ kosmetika vositalari: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Labga surtish uchun vositalar | 4 | 4 | Yo‘q | 0 | 0 | yo‘q | 0 | - |
| 3.2. | Ko‘z pardozi uchun vositalar (tush, qalamlar va boshqalar) | 4 | 4 | Yo‘q | 0 | 0 | Yo‘q | 0 | - |
| 3.3 | Upa, yonoq qizartiruvchi va boshqalar | 4 | - | Yo‘q | 0 | 0 | Yo‘q | 0 | - |
| 3.4. | Pardoz qilish uchun vositalar (cho‘tkalar va boshqalar) | - | - | - | 0 | 0 | Yo‘q | - | - |
| 3.5 | Tirnoqlarni parvarishlash va bo‘yash uchun vositalar | 4 | 4 | Yo‘q | 0 | 0 | Yo‘q | - | - |
| 4 | Shaxsiy gigiena vositalari | - | - | - | 0 | 0 | Yo‘q | - | - |
| 5 | Maxsus kosmetika mahsulotlari (quyoshda qorayish uchun vositalar, quyoshdan himoya qiluvchi va boshqa vositalar) | 4 | - | Yo‘q | 0 | 0 | Yo‘q | - | - |
| 6 | Gigienik parvarish va hid beruvchi vositalar (atir, odekolon va boshqalar) | 4 | 4 | Yo‘q | 0 | 0 | Yo‘q | - | - |
| 7 | Terini ishlab chiqarish omillari ta’siridan himoya qiluvchi shaxsiy vositalar | 4 | - | Yo‘q | 0 | 0 | Yo‘q | - | - |

Sinov usullari uchun me’yoriy hujjatlar:

SSSR Sog‘liqni saqlash vazirligining 01.11.79 yildagi 2102-79-sonli uslubiy ko‘rsatmasi

SSR Sog‘liqni saqlash vazirligining 03.01.80 yildagi 2121-80-sonli uslubiy ko‘rsatmasi

SSSR Sog‘liqni saqlash vazirligining 25.12.79 yildagi 10-8/94-sonli uslubiy ko‘rsatmasi

SSR Sog‘liqni saqlash vazirligining 01.06.86 yildagi yo‘riqnomasi

GT va PZ ITI IP 22.01.87 y.

SSSR Sog‘liqni saqlash vazirligining 17.09.85 yildagi uslubiy ko‘rsatmasi

SSSR SSV 1.1.575-96-sonli uslubiy ko‘rsatmasi

30.11.91 yildagi 05 RS/3140-sonli uslubiy ko‘rsatma

SEV. Sog‘liqni saqlash sohasida hamkorlik bo‘yicha doimiy komissiya.

Toksikologiya sohasidagi uslubiy tavsiyalar, 4-bob, 52-69 betlar, Moskva, 1982.

2-ilova

Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari xavfsizligining mikrobiologik ko‘rsatkichlari

| Guruhlar | Kosmetik mahsulot turi | Mezofil aerob va fakultativ-anaerob bakteriyalarning umumiy miqdori (MAFAvaM) | Achitqilar, achitqisimon va mog‘or zamburug‘lari | Enterobacteriaceae oilasiga mansub bakteriyalar | Patogen stafilokokklar | Pseudomonas- aeruginosa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 g (sm³) mahsulotdagi KHB* |  | 1 g (sm³) mahsulotda |  |  |
| 1-guruh | Ampula kosmetikasi | Steril mahsulot |  |  |  |  |
| 2-guruh | Bolalar kosmetikasi, ko‘z atrofi kosmetikasi | 10² dan ko‘p emas | mavjud emas | mavjud emas | mavjud emas | mavjud emas |
| 3-guruh | Qolgan kosmetika, tarkibida spirt, oksidlovchilar, erituvchilar bo‘lmagan | 10³ dan ko‘p emas | 10² dan ko‘p emas | mavjud emas | mavjud emas | mavjud emas |

*KHB – 1 g yoki 1 sm³ mahsulotdagi koloniya hosil qiluvchi birliklar

Sinov usullari uchun me’yoriy hujjatlar:

VNIISNDV 07.05.91 yildagi uslubiyati

GOST 26670-91

GOST 26668-85

GOST 26972-86

GOST 10444.3-85

GOST 10444.15-94.

3-ilova

Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari xavfsizligining klinik-laboratoriya ko‘rsatkichlari

| T/r | Mahsulot nomi | Terini ta’sirlovchi va sezgirlashtiruvchi xususiyat |  | Teri sinovlari natijalarini baholash |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Teri sinovlarini o‘tkazish | Sinovdan o‘tayotgan mahsulotning ta’sir vaqti | Ta’sirlovchi xususiyat | Sezgirlashtiruvchi xususiyat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Yuz va tana terisini parvarish qilish vositalari |  |  |  |  |
| 1.1 | Kosmetik kremlar, emulsiyalar, sut Qaymoqlar, gellar, jeleler, ozuqa niqoblari | I tomchi usuli II tomchi usuli | 2-24 soat 24 soat | yo‘q yo‘q | yo‘q yo‘q |
| 1.2. 1.2.1. | Tozalovchi kosmetik vositalar Losyonlar, sut, toniklar, gellar | I tomchi usuli II tomchi usuli | 2-24 soat 24 soat | yo‘q yo‘q | yo‘q yo‘q |
| 1.2.2. | Skrablar, niqoblar | I tomchi usuli | 2 soat | Kuchsiz, 30 daqiqadan ko‘p emas yo‘q | yo‘q |
| 1.3 | Yuvuvchi kosmetik vositalar (sovunlar, ko‘piklar, gellar) | I tomchi usuli | 24 soat | yo‘q | yo‘q |
| 1.4. | Dezodorantlar va boshqa terlamaga qarshi vositalar (spirt tarkibiga ega bo‘lmagan) | I tomchi usuli | 24 soat | yo‘q | yo‘q |
| 1.5 | Soqol olish vositalari (ko‘piklar, kremlar) | I tomchi usuli | 24 soat | yo‘q | yo‘q |
| 1.6 | Soqol olgandan keyin ishlatiladigan spirtli vositalar (soqoldan keyingi losyonlar) | I tomchi usuli | 24 soat | yo‘q | yo‘q |
| 1.7. | Soqol olgandan keyin ishlatiladigan vositalar (kremlar, balzamlar, gellar) | I tomchi usuli II tomchi usuli | 24 soat | yo‘q | yo‘q |
| 2 | Soch parvarishi vositalari |  |  |  |  |
| 2.1 | Shampunlar, soch sovunlari | I tomchi usuli | 2 soat (yuvib tashlash) | Kuchsiz, 15 daqiqadan ko‘p emas | yo‘q |
| 2.2 | Balzamlar, soch gellari | I tomchi usuli | 24 soat | yo‘q | yo‘q |
| 2.3. | Chayish vositalari, konditsionerlar | I tomchi usuli | 6 soat | yo‘q | yo‘q |
| 2.4. | Soch laki, sochni jingalak qilish, mahkamlash, to‘g‘rilash vositalari | I tomchi usuli | 6 soat (25% li spirt eritmasi bilan yuvib tashlash) | Kuchsiz, 15 daqiqadan ko‘p emas | yo‘q |
| 2.5 | Soch bo‘yog‘i | I tomchilatish usuli | 2 soat (yuvib tashlash) * | Kuchsiz, 30 daqiqadan ortiq emas | yo‘q |
| 3 | Tirnoq parvarishi vositalari |  |  |  |  |
| 3.1. | Pomada, lab yaltiroq | I tomchilatish usuli II kompressiya usuli | 24 soat 24 soat | Yo‘q Yo‘q | Yo‘q Yo‘q |
| 3.2. | Tush, ko‘z qalami, ko‘z chizg‘ichi | I tomchilatish usuli | 24 soat | yo‘q | yo‘q |
| 3.3 | Ko‘z soyasi, upa, yonoq bo‘yog‘i | II kompressiya usuli | 24 soat | yo‘q | yo‘q |
| 3.4 | Krem-upa, yog‘li yonoq bo‘yog‘i | II kompressiya usuli | 24 soat | yo‘q | yo‘q |
| 4 | Pardoz-andoz vositalari |  |  |  |  |
| 4.1. | Tirnoq loki, emallari | I tomchilatish usuli | 2 soat (yuvib tashlash) | Kuchsiz, ko‘pi bilan 30 daqiqa | yo‘q |
| 4.2. | Lok tozalash suyuqligi, fiksator | I tomchilatish usuli | 6 soat (yuvib tashlash) | yo‘q | yo‘q |
| 5 | Maxsus kosmetik mahsulotlar |  |  |  |  |
| 5.1 | Quyoshda qorayish vositalari Himoya omillari bilan | I tomchilatish usuli | 2 soat (yuvib tashlash) 5 daqiqa davomida GUFO 10 daqiqa davomida PUFO | yo‘q yo‘q | yo‘q yo‘q |
| 5.2. | Quyoshsiz qorayish vositalari | I tomchilatish usuli | 1 soat | yo‘q | yo‘q |
| 5.3 | Quyoshda qorayishdan keyingi vositalar (kremlar, emulsiyalar, sut, qaymoq) | I tomchilatish usuli II kompressiya usuli | 24 soat 24 soat | Yo‘q Yo‘q | Yo‘q Yo‘q |
| 6 | Gigienik parvarish va hid berish vositalari |  |  |  |  |
| 6.1 | Atir, odekolon, dezodorant, sprey | I tomchilatish usuli | 24 soat | yo‘q | yo‘q |
| 7 | Intim gigiena vositalari |  |  |  |  |
| 7.1 | Tagliklar, salfetkalar, gigienik prokladkalar | II kompressiya usuli | 24 soat | yo‘q | yo‘q |

*-spirt yoki boshqa yuvuvchi moddalarga allergik reaksiyalar bo‘lmaganda, sinov guruhi kamida 25 kishidan iborat.

2-jadval

| T/r | Mahsulot nomi | Teri funksional holatining ko‘rsatkichlari |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH ko‘rsatkichlari |  | Namlanish |  | lipidlar |  |
|  |  | Boshlang‘ich ko‘rsatkich | Qo‘llanilgandan so‘ng | Hisobotning boshlang‘ich ko‘rsatkichi | Qo‘llanilgandan so‘ng | Hisobotning boshlang‘ich ko‘rsatkichi | Qo‘llanilgandan so‘ng |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kremlar: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Quruq teri uchun | Boshlang‘ich qiymat | Kamida 0,2 ga kamaytirish | Boshlang‘ich qiymat | 5% ga ko‘paytirish | Boshlang‘ich qiymat | 2% ga ko‘paytirish |
| 1.2 | Normal teri uchun | 5,4-5,6 | Boshlang‘ich ko‘rsatkichlar doirasida | Boshlang‘ich qiymat | Boshlang‘ich qiymat | Boshlang‘ich qiymat | Boshlang‘ich qiymat |
| 1.3 | Yog‘li teri uchun | Boshlang‘ich qiymat | Kamida 0,2 ga kamaytirish | Boshlang‘ich qiymat | Kamida 5% ga kamaytirish | Boshlang‘ich qiymat | Kamida 0,2 ga kamaytirish |
| 2 | Shampunlar: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Quruq sochlar uchun | Boshlang‘ich qiymat | 0,2% ga ko‘paytirish | Boshlang‘ich qiymat | Boshlang‘ich qiymat | Boshlang‘ich qiymat | 1% ga ko‘paytirish |
| 2.2 | Normal sochlar uchun | 5,3-5,5 | Boshlang‘ich ko‘rsatkichlar doirasida | Boshlang‘ich qiymat | Boshlang‘ich qiymat | Boshlang‘ich qiymat | Boshlang‘ich qiymat |
| 2.3 | Yog‘li sochlar uchun | Boshlang‘ich qiymat | 0,3% ga ko‘paytirish | Boshlang‘ich qiymat | Kamida 5% ga kamaytirish | Boshlang‘ich qiymat | Kamida 2% ga kamaytirish |

Sinovchilar guruhi kamida 25 kishidan iborat

3-jadval

| № t/r | Mahsulot nomi | Terining funksional holati ko‘rsatkichlari |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH ko‘rsatkichlari |  | Namlanganlik |  | Lipidlar |  |
|  |  | Hisobotning boshlang‘ich ko‘rsatkichi | Qo‘llanilgandan so‘ng | Hisobotning boshlang‘ich ko‘rsatkichi | Qo‘llanilgandan so‘ng | Hisobotning boshlang‘ich ko‘rsatkichi | Qo‘llanilgandan so‘ng |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ko‘z pardozi uchun vositalar (qalam, tush) | Boshlang‘ich qiymat | 5,0 birlikka ko‘paytirish | Boshlang‘ich qiymat | 5% ga ko‘paytirish | Boshlang‘ich qiymat | Kamida 1,7 birlik |
| 2 | Soch bo‘yog‘i | Boshlang‘ich qiymat | 5,0 birlikka ko‘paytirish | Boshlang‘ich qiymat | Boshlang‘ich qiymat | Boshlang‘ich qiymat | Kamida 1,7 birlik |
| 3 | Labga surtish uchun vositalar | Boshlang‘ich qiymat | 5,0 birlikka ko‘paytirish | Boshlang‘ich Qiymat | Boshlang‘ich Qiymat | Boshlang‘ich Qiymat | 1,7 birlikdan kam bo‘lmagan |
| 4 | Kremlar, losyonlar | Boshlang‘ich Qiymat | 5,0 birlikka oshirish | Boshlang‘ich Qiymat | Boshlang‘ich Qiymat | Boshlang‘ich Qiymat | 1,7 birlikdan kam bo‘lmagan |
| 5 | Balzamlar, soch uchun konditsionerlar | Boshlang‘ich Qiymat | 5,0 birlikka oshirish | Boshlang‘ich Qiymat | Boshlang‘ich Qiymat | Boshlang‘ich Qiymat | 1,7 birlikdan kam bo‘lmagan |

Probantlar guruhi kamida 11 kishidan iborat

4-ilova

Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlarining organoleptik, fizik-kimyoviy va gigienik ko‘rsatkichlari

| T/r | Mahsulot nomi: | Mahsulot xususiyatlari (ko‘rsatkichlari) | Me’yorlar | Sinov usullari bo‘yicha me’yoriy hujjat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yuz va tana terisini parvarish qilish vositalari: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kremlar, emulsiyalar, qaymoqlar, gellar, jele, losyon, toniklar, yog‘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Kremlar, emulsiyalar, qaymoqlar, sut | Tashqi ko‘rinish | Begona aralashmalarni o‘z ichiga olmagan bir xil massa | GOST 29188,0-91 |  |  |  |  |
|  |  | Rang, hid | Ushbu nomli namunaga xos | GOST 29188,0-91 |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 4,5-9,0 | GOST 29188,2-91 |  |  |  |  |
|  |  | KOH hisobida umumiy ishqorning massa ulushi, %, ko‘pi bilan | 1,0 | GOST 29188,5-91 |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | yo‘q | GOST 26932-86 |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘q | GOST 26930-86 |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘q | GOST 26927-86 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Gellar, jele | Tashqi ko‘rinish | Bir xil gel ko‘rinishidagi massa | GOST 29188,0-91 |  |  |  |  |
|  |  | Rang, hid | Ushbu nomli namunaga xos | GOST 29188,0-91 |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 5,5-7,5 | GOST 29188,2-91 |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  | 29.12.95 dagi MU 01-19/137-17 |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | yo‘q | GOST 26932-86 |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘q | GOST 26930-86 |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘q | GOST 26927-86 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Losyonlar, toniklar | Tashqi ko‘rinish | Bir xil shaffof yoki opaleksent suyuqlik | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |
|  |  | Rang, hid | Ushbu nomdagi namunaga xos xususiyatlar | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |
|  |  | Etil spirtining massa ulushi, % | 0-90,0 | GOST 29188.6-91 |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 1,2-8,5 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Kosmetik moylar | Tashqi ko‘rinishi | Begona aralashmalardan xoli, tiniq suyuqlik | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi namunaga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |
|  |  | 20°C haroratdagi zichligi, g/sm3 | 0,85-0,90 | GOST 14618.10-78 |  |  |  |  |
|  |  | Suv ekstraktining vodorod ko‘rsatkichi (pH) | neytral | GOST 29188.3-91 |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Kosmetik vazelin | Tashqi ko‘rinishi | Donalarsiz bir xil maz qivomdagi massa | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Rangsizdan to sarg‘ishgacha, yoqimli | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |
| 1.2 | Oziqlantiradigan, namlantiruvchi, tozalovchi va boshqa niqoblar | Tashqi ko‘rinishi Rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 4,5-9,0 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |
| 1.3 | Vanna va dush qabul qilish uchun vositalar (tuzlar, ko‘pik, moylar, gellar va boshqalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Cho‘milish uchun tuz | Tashqi ko‘rinishi | Kristall kukun | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Massa ulushi 1% bo‘lgan suv eritmasining vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 7,0-9,0 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | O‘zDSt 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mishyak | mavjud emas | O‘zDSt 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | O‘zDSt 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Ko‘pikli yuvish vositasi | Tashqi ko‘rinishi | Bir jinsli suyuqlik yoki jelesimon massa | O‘zDSt 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Mahsulot nomiga xos | O‘zDSt 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 5,5-7,0 | O‘zDSt 22567.5-77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | O‘zDSt 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mishyak | mavjud emas | O‘zDSt 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | O‘zDSt 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Sovun (hojatxona, dezodorant va boshqalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Pardoz sovuni | Tashqi ko‘rinishi | Kesimda bir xil, yoriqlar va ajratmasiz | O‘zDSt 790-89 |  |  |  |  |  |
|  |  | Shakli, rangi, hidi | Mahsulot nomiga xos | O‘zDSt 28546-90 4.2-band |  |  |  |  |  |
|  |  | Sifat soni, g, kamida | 74 | O‘zDSt 790-89 |  |  |  |  |  |
|  |  | Natriy xloridning massa ulushi, %, ko‘pi bilan | Sovun guruhiga qarab me’yorlanadi (0,40, 0,50, 0,70) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na2O ga hisoblanganda soda mahsulotlarining massa ulushi, %, ko‘pi bilan | Sovun guruhiga qarab me’yorlanadi (0,20, 0,25) | O‘zDSt 790-89 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | O‘zDSt 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mishyak | mavjud emas | O‘zDSt 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | O‘zDSt 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Suyuq pardoz sovuni (yog‘ asosidagi) | Tashqi ko‘rinishi | Bir jinsli tiniq suyuqlik | O‘zDSt 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | O‘zDSt 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 6,0-10,0 | O‘zDSt 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Og‘ir metallar yig‘indisining massa ulushi, % dan ko‘p emas | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | DEZODORANTLAR VA TERLASHGA QARSHI VOSITALAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Dezodorant-qalam | Tashqi ko‘rinishi | Begona qo‘shimchalarsiz bir jinsli qattiq massa | O‘zDSt 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | O‘zDSt 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 4,0-11,0 | O‘zDSt 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Aerozol qadoqdagi dezodorantlar | Tashqi ko‘rinishi | Bir jinsli shaffof suyuqlik | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 5.0-7.0 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Gelsimon, kremsimon va boshqa dezodorantlar | Tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 4.0-8.1 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | KOH hisobida umumiy ishqorning massa ulushi, % dan ko‘p emas | 1.0 | GOST 29188.5-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Tana parvarishi uchun upa (talk) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Kukunsimon va kompakt upa | Tashqi ko‘rinishi | Mayda maydalangan yoki presslangan bir jinsli massa | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Suv ekstraktining vodorod ko‘rsatkichi (pH) | neytral | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Stearin kislotali rux yoki magniyning massa ulushi % dan ko‘p emas: kukunsimonlar kompaktlar | 20.0 11.0 | GOST 28768-90 GOST 28768-90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Talk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suv ekstraktining vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 6.7-7.5 | GOST 19728.18-88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaharli elementlar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Og‘ir metallarning massa ulushi, % dan ko‘p emas | 0.001 | TU 21-5810793-47-91, 3.3-band |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimushning massa ulushi % dan ko‘p emas | 0.0005 | TU 21-5810793-47-91, 3.4-band |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Depilyatorlar (kremlar, gellar, kukunlar va boshqalar) | Tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 10.5-12.5 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Soqol olish vositalari: soqol olish kremlari (kremlar, ko‘piklar, losyonlar, sovun va boshqalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Soqol olish kremlari | Tashqi ko‘rinishi | Bir xil kremsimon massa | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kislota soni, mg KON/g | 4-15 | TU 64-19-35-90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Ko‘pik | Tashqi ko‘rinishi | Bir xil suyuqlik yoki jelesimon massa | GOST 23361-78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 23361-78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 7.0-11.0 | GOST 22567.5-77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2 | SOCh PARVARIShI VOSITALARI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Yuvish uchun (shampunlar, sovunlar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Sintetik asosli shampunlar | Tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  | Sintetik PAV | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 5.0-8.5 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  | Suyuq | Quruq modda massa ulushi, %, kamida: | 7.0 | GOST 29188.4-91 |  |  |  |  |  |
|  | Jelesimon | Quruq modda massa ulushi, %, kamida: | 10.0 | GOST 29188.4-91 |  |  |  |  |  |
|  | Kremsimon | Quruq modda massa ulushi, %, kamida | 27.0 | GOST 29188.4-91 |  |  |  |  |  |
|  | Suyuq | Xloridlar massa ulushi, %, ko‘pi bilan | 3.0 | GOST 26878-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Yog‘ asosli shampunlar | Tashqi ko‘rinishi | Bir xil shaffof suyuqlik | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos bo‘lgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 6,0-10,0 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Chayqash vositalari, balzamlar, konditsionerlar, losyonlar, kremlar va boshqalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Chayqash vositalari, balzamlar, konditsionerlar, qazg‘oqqa qarshi vositalar | Tashqi ko‘rinishi | Begona aralashmalar bo‘lmagan bir jinsli massa | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos bo‘lgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 2,7-7,5 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Losyonlar, kremlar, jeleler, gellar | Tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos bo‘lgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | Mahsulot turiga qarab me’yorlanadi | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Sochni turmaklash va saqlash uchun vositalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Gellar, jeleler, losyonlar | Tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos bo‘lgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 5,5-7,5 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Aerozol qadoqdagi laklar | Tashqi ko‘rinishi | Bir xil shaffof yog‘lilik | TU 6-40-5793417-26-90, 4.1-band |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos bo‘lgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Jingalak qilish, mahkamlash, to‘g‘rilash vositalari | Tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos bo‘lgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 9,0-10,0 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | SOCh BO‘YoQLARI, RANGLOVChI SHAMPUNLAR, OQARTIRUVChI VOSITALAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Kremsimon bo‘yoqlar | Tashqi ko‘rinishi | Begona aralashmalardan xoli kremsimon massa | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos bo‘lgan |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 8,5-11,5 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | "Gamma" suyuq bo‘yog‘i | Tashqi ko‘rinishi, rangi | Bir xil to‘q rangli suyuqlik | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | hidi | o‘ziga xos | OST 18-247-84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 9,0-10,0 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Ranglovchi shampunlar va balzamlar | Tashqi ko‘rinishi | Bir xil kremsimon massa | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos bo‘lgan | TU 10-04-16-143-89 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1% li suvli eritmasining vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 3,5-7,0 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Xina va basma | Tashqi ko‘rinishi | Bir xil kukun shaklidagi massa | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos bo‘lgan | TU 9158-014-0335018-93 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1% li suvli eritmasining vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 4,0-6,0 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Sochni oqartirish vositalari | Tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 3-8.5 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
| 3. DEKORATIV KOSMETIKA VOSITALARI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Labni bo‘yash vositalari (pomada, yaltiroq, qalamlar va boshqalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Yog‘ asosida | Tashqi ko‘rinishi | Yuza tekis, bir xil bo‘yalgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Surtma | Tekis va bir xil | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Emulsiya asosida | Tashqi ko‘rinishi | Bir xil rangli massa | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 6,5-8,5 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3,2 | Ko‘z pardozi vositalari (tush, qalamlar va boshqalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Yog‘ asosida | Tashqi ko‘rinishi | Yuza tekis, bir xil bo‘yalgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Emulsiya asosida | Tashqi ko‘rinishi | Bir xil rangli massa | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 6,5-8,5 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Kiprik uchun tush | Tashqi ko‘rinishi | Bir xil massa yoki plastinka | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1% li suvli eritmaning vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 7,0-10,0 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | Yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | Yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | Yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Ko‘z qovoqlari uchun soyalar (suyuq) | Tashqi ko‘rinishi | Donador va begona aralashmalardan xoli bir xil massa | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Suv miqdori, % | 40-60 | GOST 29188.4-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 7,5-8,5 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | Yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | Yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | Yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Kukun va kompakt shakldagi | Tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | Yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | Yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | Yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Pardoz uchun upa va yonoq bo‘yoqlari: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Yog‘ asosida | Tashqi ko‘rinishi | Yuza tekis, bir xil bo‘yalgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | Yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | Yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | Yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Emulsiya asosida | Tashqi ko‘rinishi | Bir xil rangli massa | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | 6,5-8,5 | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | Yo‘qligi | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | Yo‘qligi | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | Yo‘qligi | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Kukun va zich shaklda | Tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos bo‘lgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | Mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | Mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | Mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Tirnoqlarni parvarish qilish va bo‘yash uchun vositalar (laklar, emallar, pastalar, moylar, mustahkamlovchilar, lak tozalagich suyuqligi va erituvchilar): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Manikyur laklari | Tashqi ko‘rinishi | Yopishqoq shaffof suyuqlik yoki chayqatilganda suspenziya hosil qiladigan cho‘kmali, shaffof bo‘lmagan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi | Ushbu nomdagi rangga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | Mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | Mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | Mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. . | Lak tozalagich suyuqligi . | Tashqi ko‘rinishi | Shaffof bir xil yoki biroz xiralashgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos bo‘lgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Suvli eritmasining vodorod ko‘rsatkichi (pH) | Neytral | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | Mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | Mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | Mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Kosmetik moylar | Tashqi ko‘rinishi | Begona aralashmalarni o‘z ichiga olmagan shaffof suyuqlik | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rangi, hidi | Ushbu nomdagi namunaga xos bo‘lgan | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Suvli eritmasining vodorod ko‘rsatkichi (pH) | Neytral | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | Mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | Mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | Mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 4. | Maxsus kosmetika mahsulotlari: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quyoshda qorayish uchun vositalar, quyoshsiz qorayish uchun vositalar, quyoshdan himoya vositalari, oqartirish vositalari | Tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi | Ushbu nomdagi mahsulotga xos xususiyatlar | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) | Mahsulot turiga qarab me’yorlanadi (1,2-8,5; 4,5-9,0) | GOST 29188.2-91 |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin | Mavjud emas | GOST 26932-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Margimush | Mavjud emas | GOST 26930-86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Simob | Mavjud emas | GOST 26927-86 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gigienik parvarish va hid berish vositalari: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Atirlar, odekolonlar, tualet va xushbo‘y suvlar | Tashqi ko‘rinish | Tiniq suyuqlik | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rang, hid | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiniqlik | 3-5°C haroratda loyqalanish yo‘qligi | GOST 17237-93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Xushbo‘y moddalarning umumiy massa ulushi, % (kamida) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekstra atirlar | 15,0 | GOST 17237-93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Atirlar | 10,0 | GOST 17237-93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tualet suvlari | 6,0 | GOST 17237-93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekstra odekolonlar | 4,0 | GOST 17237-93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Odekolonlar | 1,5 | GOST 17237-93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Xushbo‘y suvlar | 1,0 | GOST 17237-93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Shartli quvvat, % | Mahsulot turiga qarab GOST 17237-93 bo‘yicha kamida | GOST 17237-93 |  |  |  |  |  |
|  | Terini zararli omillar ta’siridan himoya qilish vositalari (malhamlar, kremlar, pastalar va shunga o‘xshash himoyalovchi kosmetik preparatlar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tashqi ko‘rinish, rang, hid | Ushbu nomdagi mahsulotga xos | GOST 29188.0-91 | Vodorod ko‘rsatkichi (pH) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,5-9,0 | GOST 29188.2-91 | Birikmalar*: |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo‘rg‘oshin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mavjud emas | GOST 26932-86 | Margimush |  |  |  |  |  |
|  |  | Mavjud emas | GOST 26930-86 | Simob |  |  |  |  |  |
|  |  | Mavjud emas | GOST 26927-86 | 5-ilova |  |  |  |  |  |

EIK kosmetika bo‘yicha qo‘llanma

76/768/EIK raqamli asosiy yo‘riqnoma, 27.07.76. II-ilova

93/768/EIK raqamli yo‘riqnoma, 14.06.93

KOSMETIK MAHSULOTLAR TARKIBIGA KIRITILISHI TAQIQLANGAN MODDALAR RO‘YXATI

1. Aminokapron kislotasi va uning tuzlari

2. Akonitin (Aconitum napellus L. o‘simligining asosiy alkaloidi) va uning tuzlari

1. Aminokaprin kislotasi va uning tuzlari

3. Alkin spirtlari, ularning oddiy va murakkab efirlari hamda tuzlari.

4. Allilizosianat.

5. Alloklamid* va uning tuzlari.

6. Anilin, uning tuzlari va galogen- hamda sulfo-saqlovchi hosilalari.

7. Antratsen moyi.

8. Antibiotiklar.

9. Atropin, uning tuzlari va hosilalari.

10. Apomorfin (R5, 6, 6a, 7-tetragidro-6-metil-4H-dibenzo[c,e,d]xinolin-10,11-diol) va uning tuzlari.

11. Aeropin, uning tuzlari va hosilalari.

12. Amitriptilin* va uning tuzlari.

13. α-Santonin ((3S, 5aR, 9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-geksagidro-3,5a,9-trimetilnafto[1,2-b]furan-2,8-dion).

14. Arekolin.

15. Amilnitritlar.

16. Atsenokumarol*.

17. Chapga buruvchi treofor α-piperidin-2-il-benzilatsetat (levofatsetopiran) va uning tuzlari.

18. Azatsiklonol* va uning tuzlari.

19. Amil-4-dimetilaminobenzoat, izomerlar aralashmasi (padimat A (INN)).

20. Steroid tuzilishli antiandrogenlar.

21. Atsetonitril.

22. Betoksikan* va uning tuzlari.

23. Benzol.

24. Benzimidazol-2(3H)-on.

25. Benzazepinlar va benzodiazepinlar.

26. Bendoflyumetiazid* va uning tuzlari.

27. Berilliy va uning birikmalari.

28. Elementar brom.

29. Bretilium tozilat*.

30. Bromizoval.

31. Bromfeniramin* va uning tuzlari.

32. Benziloniy bromid*.

33. Brutsin.

34. Butanilitsin* va uning tuzlari.

35. Kobalt benzolsulfonat.

36. Benaktizin*.

37. Benzatropin*.

38. Bemegrid* va uning tuzlari.

39. Qora mingdevona (barglari, ildizlari, kukuni va galen preparatlari).

40. Barbituratlar.

41. Bietamiverin*.

42. Butopiprin va uning tuzlari.

43. Bitionol*.

44. 4-gidroksi-3-metoksitsinnamil spirtining benzoatlari, tabiiy mahsulotlardagi tabiiy miqdoridan tashqari.

45. Benzoil peroksid.

46. Betoksikan* va uning tuzlari.

47. Benzidin.

48. Androgen ta’sirli moddalar.

49. Valnoetamid* va uning tuzlari.

50. Varfarin* va uning tuzlari.

51. Strofantus turlari va ularning galen preparatlari.

52. 20.05.1975 yildagi patentlangan tibbiy vositalar ta’minoti bo‘yicha huquqiy va ma’muriy tartibga solish to‘g‘risidagi ikkinchi yo‘riqnoma yig‘ilishiga ilovada tasvirlangan vaksinalar, toksinlar yoki zardoblar (OJ.nol 147.9.6.1975, 13-bet).

53. Veratrin, uning tuzlari va galen preparatlari.

54. Ikkilamchi dialkanolaminlar.

55. Glitsilamid*

56. Natriy geksatsiklonat

57. Glutetimid* va uning tuzlari.

58. Galoperidol*.

59. Galantamin*.

60. Geksaxloretan.

61. Gidrastin, gidrastinin va uning tuzlari.

62. Gidrazidlar va ularning tuzlari.

63. Gidrazin, uning hosilalari va tuzlari.

64. Giossiamin, uning tuzlari va hosilalari.

65. Guayfenezin*.

66. Gidroksizin*.

67. Guanetidin va uning tuzlari.

68. Giossin, uning tuzlari va hosilalari.

69. Glyukokortikoidlar.

70. Geksaetiltetrafosfat.

71. Gallamintrietilodid*.

72. Gidroksi-8-xinolin va uning sulfati, III ilovaning 1-qismidagi 51-havolada ko‘rsatilgan holatlar bundan mustasno.

73. Geksapropimat.

74. (geksaxlorofen).

75. Dianolasigliumat*.

76. Uglerod disulfid.

77. Dekstropropoksifen*.

78. Dixloretanlar (etilen xloridlari).

79. Dixloretilenlar (asetilen xloridlari).

80. Digitamin va barcha Digitalis purpurea L. preparatlari.

81. Dioksoefedrin* va uning tuzlari.

82. Dimetilamin

83. Dimevamid* va uning tuzlari.

84. Difenilpiramin va uning tuzlari.

85. Disulfiram*, izoteram.

86. Dietil-4-nitrofenil fosfat.

87. Doksilamin* va uning tuzlari.

88. Dekametilenbis (trimetilammoniy) tuzlari, ya’ni dekametoniy bromid.

89. Dekstrometorfan* va uning tuzlari

90. Dikumarol.

91. Difenkloksazin*.

92. Sassiq bangidevona va uning galen preparatlari.

93. Dimetilsulfoksid*.

94. Difengidramin* va uning tuzlari.

95. Digidrotaxisterol*.

96. Dioksan.

97. Dixlorsalitsilanilid.

98. Dibromsalitsilanilid.

99. Dimetilformamid.

100. Ditio-2,2’-bispiridin-1,1’-dioksid (magniy sulfat trigidratli qo‘shimcha) - (piritionadisulfid+magniy sulfat).

101. Yod.

102. Izoprenalin*.

103. Imperatorin (9-(3-metilbut-2-eniloksi)furo(3,2-d)xromen-7-on).

104. Izokarbosazid*.

105. Izosorbiddinitrat*.

106. Dinitrofenol izomerlari.

107. Inprokvon*.

108. Izometepten* va uning tuzlari.

109. Yohimbin va uning tuzlari.

110. Ksilidinlar, ularning izomerlari, tuzlari va galogen hamda oltingugurt tutgan hosilalari.

111. Karbromal*.

112. Karbutamid*.

113. Kadmiy va uning birikmalari.

114. Kantaridlar, Cantharis vesicatoria.

115. Katalaza.

116. Klofenamid*.

117. Kolxitsin, uning tuzlari va hosilalari.

118. Kolxikozid va uning hosilalari.

119. Konvallatoksin.

120. Kroton tiglium (moyi).

121. Kurare va kurarin.

122. Klofenotan*, DDT izomeri.

123. Kaptodiam*.

124. Karamifen* va uning tuzlari.

125. Koumetarol*.

126. Karizoprodol*.

127. Koniin.

128. Ksilometazolin* va uning tuzlari.

129. Bo‘yoq S1-12140.

130. Bo‘yoq S1-26105.

131. Bo‘yoq S1-42555, Bo‘yoq S1-42555-1, Bo‘yoq S1-42555-2.

132. Bo‘yoq S1-42640.

133. Bo‘yoq S1-13065.

134. Bo‘yoq S1-42535.

135. Bo‘yoq S1-61554.

136. Bo‘yoq S1-12075 va uning laklari, pigmentlari va tuzlari.

137. Bo‘yoq S1-45170 va S1-45170:1.

138. Bo‘yoq S1-15585.

139. Katexol.

140. Lizergid* va uning tuzlari.

141. Lobelia inflata va uning galen preparatlari.

142. Lobelin* va uning tuzlari.

143. Lidokain.

144. Stronsiy laktat.

145. Metotreksat*.

146. Mishyak va uning tuzlari.

147. Mofebutazon*.

148. Mannomustin* va uning tuzlari.

149. Metiprilon* va uning tuzlari.

150. Mefexlorazin* va uning tuzlari.

151. Metapirilen* va uning tuzlari.

152. Metamfepramon* va uning tuzlari.

153. Metformin* va uning tuzlari.

154. Malononitril.

155. Meteptazin* va uning tuzlari.

156. Metilfenidat* va uning tuzlari.

157. Metokarbamol*.

158. Metaldegid.

159. Mekamilamin*.

160. Meprobamat*.

161. Metirapon*.

162. Metezogeptazin va uning birikmalari.

163. Metoptazin.

164. Metiprilon* va uning birikmalari.

165. Qozoq archasi (barglari; efir moyi va galen preparatlari).

166. Mefenezin* va uning efirlari.

167. Vinilxlorid monomeri.

168. Morfolin va uning tuzlari.

169. Meteptazim va uning tuzlari.

170. Laurusnobilis L. urug‘laridan olingan moy.

171. M-(trixlormetiltio)-4-siklogeksan-1,2-dikarboksimid (kaptan).

172. Karbazolning nitro hosilalari.

173. Nitroksolin va uning tuzlari.

174. Nafazolin* va uning tuzlari.

175. Neostigmin va uning tuzlari (shu jumladan neostigmin bromid*).

176. Nikotin va uning tuzlari.

177. Anorganik nitritlar, natriy nitritdan tashqari.

178. Nitrobenzol.

179. Nitrokrezollar va ularning ishqoriy metall tuzlari.

180. Nitrofurantoin*.

181. Nitrostilbenlar, ularning gomologlari va hosilalari.

182. Noradrenalin va uning tuzlari.

183. Noskapin* va uning tuzlari.

184. Narkotik moddalar, tabiiy va sintetik: 1961 yil 30 martda Nyu-Yorkda qabul qilingan giyohvand moddalar bo‘yicha yagona konvensiyaning 1 va 2-jadvallarida tavsiflangan barcha moddalar.

185. Neodim va uning birikmalari.

186. Stronsiy nitrat.

187. Nitrozoaminlar.

188. Oktodrin* va uning tuzlari.

189. O, O‘-diatsetil-N-allil-N-normorfin.

190. O, O‘-dietil-O-4-nitrofenilfosforotsiat (izoparatsion)

191. (Oksalilbisiminoetilen)bis(o-xlorbenzil)dietilammoniy tuzlari, ya’ni ambenomiy xlorid*

192. Oksanamid* va uning hosilalari

193. Oksfeniridin* va uning tuzlari

194. Oktamoktin* va uning tuzlari

195. Oleandrin

196. Oktamilamin* va uning tuzlari

197. O-fenilendiamin va uning tuzlari

198. Prokanamid*, uning tuzlari va hosilalari

199. Pipazedad* va uning tuzlari. Piprokurarium*

200. Propifenazon*

201. Probenetsid*

202. Paretoksikan* va uning tuzlari

203. Parametazon*

204. Ftorid kislotasi, uning normal tuzlari, komplekslari va gidroftoridlari, VII ilovaning 2-qismida ko‘rsatilganlardan tashqari

205. Progestogenlar

206. Propatilnitrat*

207. Pemolin* va uning tuzlari

208. Poldinmetilsulfat*

209. Propan-1,2,3-tri-iltrinitrat

210. Peletierin va uning tuzlari

211. Pentaxloretan

212. Pentaeritritiltetranitrat

213. Petrixloral*

214. Pikrin kislotasi

215. Psilotsibin*

216. Pikrotoksin

217. Pilokarpin va uning tuzlari

218. Pipradol* va uning tuzlari

219. Qora ituzum va uning galenli preparatlari

220. Natriy pirition (INNM)

221. Stronsiy polikarboksilati

222. Pramotsin

223. Pirogallol

224. Simob va uning birikmalari, IV ilovaning 1-qismiga kiritilgan alohida hollardan tashqari

225. Radioaktiv moddalar - tabiiy radioaktiv moddalar va atrof-muhit ifloslanishi natijasida hosil bo‘lgan radioaktiv moddalarning mavjudligi, kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarishda ularning miqdori oshmasligi va konsentratsiyasi ishchilar salomatligini himoya qilishning asosiy standartlari hamda ionlashtiruvchi nurlanish xavfiga qarshi umumiy ro‘yxatga asoslangan ko‘rsatmalar doirasida bo‘lishi isbotlanganda ruxsat etiladi (11.20.2.1959 yildagi 221/59-sonli hujjatga qarang).

226. Spironolakton*.

227. Markaziy asab tizimiga ta’sir etuvchi simpatikomimetik aminlar: Yevropa Kengashining AR(69)2 qarorida tilga olingan, tibbiy retsept asosida beriladigan dori vositalarining birinchi ro‘yxatida mavjud bo‘lgan har qanday modda.

228. Surma va uning birikmalari.

229. Bariy tuzlari, 3-ilovaning 1-qismida ko‘rsatilgan sharoitlarda bariy sulfat va sulfiddan, shuningdek 3-ilovaning 1-qismi 3-izohida va 4-ilovaning 2-qismida tavsiflangan bo‘yoqlarda qo‘llaniladigan loklar, tuzlar va pigmentlardan tashqari.

230. Sintetik kurarizantlar.

231. Sianid kislotasi va uning tuzlari.

232. Suksinonitril.

233. Sulfinpirazon*.

234. Xolin tuzlari va ularning efirlari, masalan, xolin xlorid.

235. Qo‘rg‘oshin va uning birikmalari, III ilovaning 55-bandida ko‘rsatilgan holatlarda keltirilganlardan tashqari.

236. Oltin tuzlari.

237. Selen va uning birikmalari, III ilovaning 1-qismi 49-bandida ko‘rsatilgan sharoitlarda selen disulfididan tashqari.

238. Spartein va uning tuzlari.

239. Strofantinlar, ularning aglikonlari va hosilalari.

240. Strixnin va uning tuzlari.

241. Sulfonamidlar (sulfanilamidlar va uning kamida bitta vodorod atomini aminoguruhga almashtirish orqali olingan hosilalari) hamda ularning tuzlari.

242. Sultiam*.

243. O-alkilditionkarbonat kislotasi tuzlari.

244. Safrol, tabiiy mahsulotlardagi tabiiy miqdoridan tashqari va konsentratsiyasi: yakuniy mahsulotda 100 promilledan, tish va og‘iz bo‘shlig‘i gigienasi mahsulotlarida 50 promilledan yuqori bo‘lmagan holda, bolalar uchun tish pastalarida esa umuman bo‘lmasligi kerak.

245. Tiroropiy kislotasi* va uning tuzlari.

246. Trixlorsirka kislotasi.

247. Tuamingeptan*, uning izomerlari va tuzlari.

248. Toluidinlar, ularning izomerlari, tuzlari va galogen hamda oltingugurt tutgan hosilalari.

249. Tetraammoniy bromid.

250. Tetratsin* va uning tuzlari.

251. Triparanol*.

252. Tetrabenazin* va uning tuzlari.

253. Tolboksan*.

254. Trifluperidon*.

255. Tiamazol*.

256. Tefazolin* va uning tuzlari.

257. Triamteren* va uning tuzlari

258. Tetraetilpirofosfat; izo-TEPF.

259. Tritolilfosfat.

260. Talidomid* va uning tuzlari.

261. Tiotepa*.

262. Tellur va uning birikmalari.

263. Tetraxloretilen.

264. Talliy va uning birikmalari.

265. Tiomochevina va uning hosilalari, III ilovaning 1-qismida tavsiflanganlardan tashqari.

266. Tranilsipromin* va uning tuzlari.

267. Trixlornitrometan (xlorpikrin).

268. Trixlormetin* va uning tuzlari.

269. Tretamin*.

270. Tripelennamin*.

271. Tetraxlorsalitsilanilid.

272. Tetrabromsalitsilid.

273. Tiurammonosulfidlar*.

274. Tiuram disulfidlar*.

275. Tretinoin* (retinoy kislotasi va uning tuzlari).

276. Tirotritsin.

277. Tetragidrozolin va uning tuzlari.

278. Tolbutamid*.

279. Fenilbutazon*.

280. Fenprobamat*.

281. Fenoglikodol*.

282. Fenozolon*.

283. Fluanizon*.

284. Fluorezon*.

285. Fluorourasil*.

286. Furfuriltrimetilammoniy tuzi, ya’ni furtretoniy yodidi*.

287. Fenadiazol*.

288. Fenmetrazin*, uning hosilalari va tuzlari.

289. Furazolidon*.

290. Fenatsemid*.

291. Fentrokomon*.

292. Feniramidol*.

293. Fosfor va metallarning fosfidlari:

294. Fentiazin* va uning birikmalari.

295. Furo(3,2-d)xromen-7-on va uning tarkibidagi hosilalar (ya’ni trioksisalan* va 8-metoksipsoralen), tabiiy mahsulotlardagi tabiiy miqdoridan tashqari.

296. Xlor.

297. Xlorpropamid*.

298. Xlorzoksazon*.

299. Xlorprotiksen* va uning tuzlari.

300. Xlormetin* va uning tuzlari.

301. Xlormezanon*.

302. Xlorfenoksamin*.

303. Xloretan.

304. Xrom, xrom kislotasi va uning tuzlari.

305. Xlortalidon*.

306. Xloroform.

307. Sinkofen*, uning tuzlari, hosilalari va bu hosilalarning tuzlari.

308. Sefaelin va uning tuzlari.

309. Siklofosfamid* va uning tuzlari.

310. Siklomenol* va uning tuzlari.

311. Siklarbamat*.

312. Sinxitsin* va uning tuzlari.

313. Siklizin* va uning tuzlari.

314. Sirkoniy va uning birikmalari, III ilovaning 1-qismidagi 50-havoladagi komplekslar hamda IV ilovaning 1-qismidagi 3-havoladagi sirkoniy lak, tuz va bo‘yoq pigmentlaridan tashqari.

315. Emetin, uning tuzlari va hosilalari.

316. Efedrin va uning tuzlari.

317. Ezerin yoki fizostigmin va uning tuzlari.

318. Erkin aminoguruhli 4-aminobenzoy kislota efirlari, VII ilovaning 2-qismida keltirilganlardan tashqari.

319. Etogeptazin* va uning tuzlari.

320. Etilen oksidi.

321. Etilbis(-gidroksi-2-okso-1-benzpiran-3-il)asetat va kislota tuzlari.

322. V ilovada tavsiflanganlardan tashqari estrogenlar.

323. Etilfenatsemid*.

324. Etionamid*.

325. Epinefrin*

326. Ergokalsiferol* va xolekalsiferol (D2 va D3 vitaminlari).

327. Ishqoriy pentatsianonnitrozilferrat (2+).

328. To‘rt xlorli uglerod.

329. N-5-xlorbenzoksazol-2-il-asetamid.

330. Aconitum napellus L. (barglari, ildizlari va galen preparatlari).

331. Adonis vernalis L. va uning preparatlari.

332. Ammi majus va uning galen preparatlari.

333. Apocynum cannabinum L. va uning preparatlari.

334. Atropa belladonna L. va uning preparatlari.

335. Anamirta cocculus L. (mevalari).

336. Rauwolfia serpentina alkaloidlari va ularning tuzlari.

337. Veratrum Spp. va ularning preparatlari.

338. (1R, 2S) geksagidro-1,2-dimetil-3,6-epoksiftal angidrid (kantaridin).

339. Chenopodium ambrosioides (uchuvchan qismi).

340. N,N-Bis (2-xloretil) metilamin-N-oksid va uning tuzlari.

341. Claviceps purpurea Tul., uning alkaloidlari va galen preparatlari.

342. Conium maculatum L. (mevalari, chang va galen preparatlari).

343. Colchicum autumnale L. va uning galen preparatlari.

344. N,N’-pentametilenbis (trimetilammoniy) tuzlari, ya’ni pentametoniy bromid.

345. M,M’-((metilimin)dietilen)bis(etildimetilammoniy) tuzlari, ya’ni azametoniy bromid*.

346. N,N’-geksametilenbis (trimetilammoniy) tuzlari, ya’ni geksametoniy bromid.

347. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Geksaxlor-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktagidro-1,4:5,8-dimetannaftalin (izoendrin).

348. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Geksaxlor-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-geksagidro-1,4:5,8-dimetannaftalin (izo-izodrin).

349. Ipekakuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. va shu turkumga mansub o‘simliklar) (ildizlari, kukuni va galen preparatlari).

350. Physostigma venenosum Balf.

351. PrunuslaurocerasusL. ("lavr olcha suvi").

352. PilocarpusjaborandiHolmes va ularning galen preparatlari.

353. ThevetianeriifoliaJuss. Glikozidli ekstrakt.

354. SchoenocaulonofficialeLind (urug‘lari va galen preparatlari).

355. PyretrumalbumL. va uning galen preparatlari.

356. UrgineascillaStem va uning galen preparatlari.

357. PhytolaccaSpp. va ularning preparatlari.

358. 2-Atsetoksietiltrimetilammoniy gidroksid (atsetilxolin va uning tuzlari).

359. 2-Amino-1,2-bis(4-metoksifenil)etanol va uning tuzlari.

360. 4-Aminosalitsil kislotasi va uning tuzlari.

361. 2-Amino-4-nitrofenol.

362. 2-Amino-5-nitrofenol.

363. 4-Amino-2-nitrofenol.

364. 1-Butil-3(N-krotonilsulfanil)mochevina.

365. 1,1’-Bis(dimetilaminometil)propilbenzoat (amidrotsin, alipin) va uning tuzlari.

366. 4-Benziloksifenol, 4-metoksifenol va 4-etoksifenol.

367. 1,2,3,4,5,6-Geksaxlorsiklogeksan (izo-BGX) (lindan).

368. 11-Gidroksipregn-4-en-3,20-dion va uning tuzlari.

369. 1,3-Dimetilaminopropilamin va uning tuzlari.

370. 2-Dietilaminoetil 3-gidroksi-4-fenilbenzoat va uning tuzlari.

371. 3-Dietilaminopropil tsinnamat.

372. 5,5-Difenil-4-imidazolidon.

373. 2,3-Dixlor-2-metilbutan.

374. 4,4’-Digidroksi-3,3’-(3-metiltiopropiliden)dikumarin.

375. 3,4-Digidro-2-metoksi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano[3,2-c]-(1)benzopiran-5-on (siklokumarol).

376. 5,5’-Diizopropil-2,2’-dimetilbifenil-4,4’-diil-digipoyodat.

377. 2,6-Dimetil-1,3-dioksan-4-il asetat (dimetoksan).

378. 2,2’-Digidroksi-3,3’,5,5’,6,6’-geksaxlordifenilmetan (geksaxlorofen).

379. 2,4-Diaminofeniletanol va uning tuzlari.

380. (2-Izopilpent-4-yenoil)mochevina (apronalid).

381. 2-(4-Metoksibenzil-N-(2-piridil)amin) etildimetilaminmaleat.

382. 4-Metil-N-fenilendiamin va uning tuzlari.

383. 1-Metoksi-2,4-diaminobenzol (2,4-diaminoanizol-S176050) va uning tuzlari.

384. 1-Metoksi-2,5-diaminobenzol (2,5-diaminoanizol) va uning tuzlari.

385. 2-Naftol.

386. 1- va 2-naftilaminlar va ularning tuzlari.

387. 3-(1-Naftil)-4-gidroksikumarin.

388. 2,2,2-Trixloretan-1,1-diol.

389. 2,2,6-Trimetil-4-piperidilbenzoat (benzamin) va uning tuzlari.

390. 2,2,2-Tribrometanol (tribrometil spirti).

391. 4-Tretbutilfenol.

392. 4-Tretbutilpirokatexin.

393. 2-Xlor-6-metilpiridin-4-il-dimetilamin (izokrimidin).

394. 2-(2-(4-Xlorfenil)-2-fenilatsetil)indan-1,3-dion (izo-xlorofatsion).

395. 2-a-Siklogeksilbenzil (N,N,N’,N’-tetraetil)trimetilendiamin (fenetamin).

396. 5-(a,b-Dibromfenetil)-5-metilgidantoin.

397. 7-(2-Gidroksi-3-(2-gidroksietil)-N-metilamino)propil teofillin (ksantinol).

398. 3,4,5-Trimetoksifenetilamin va uning tuzlari.

399. 2-(4’-Allil-2-metoksifenoksi)-N,N-dietilatsetamid va uning tuzlari.

400. 2-Metilgeptilamin va uning tuzlari.

401. 2-Fenilindan-1,3-dion (fenindion).

402. 4-Fenilbut-3-en-2-on.

403. 3’-Etil-5/6/7,8’-tetragidro-5,6,8,8-tetrametil-2-atsetonaftalin (atsetiletiltetrimetiltetralin, AETT).

404. O-fenilendiamin va uning tuzlari.

405. 2,3,7,8-Tetraxlordibenzo-p-dioksin.

406. 3,4’,5-Tribromsalitsilanilid (tribromsalan).

407. 1,2-Epoksibutan.

408. 4-Etoksi-m-fenilendiamin va uning tuzlari.

409. (4-(4-Gidroksi-3-yodfenoksi)-3,5-diyodfenil)sirka kislotasi va uning tuzlari.

410. 1-dimetilaminmetil-1-metilpropilbenzoat (amilotsin) va uning tuzlari

411. 4-Fenilazofenilen-1,3-diamin sitrat gidroxlorid (krisoidin sitrat gidroxlorid)

412. 6-(Piperidinil)-2,4-pirimidin diamin-3-oksid (minoksidil) va uning tuzlari hamda hosilalari