NORASMIY TARJIMA

| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SANITARIYA QOIDALARI VA ME’YORLARI, GIGIYENA NORMATIVLARI |  |  |
| --- | --- | --- |

SANITARIYA QOIDALARI VA NORMALARI
"POZITRON EMISSION TOMOGRAFIYANI TAYYORLASH VA 
O‘TKAZISHDA RADIATSION XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH
BO‘YICHA GIGIYENIK TALABLAR"

O‘zbekiston Respublikasining

0336-16- sonli SanQvaM

Rasmiy nashr

Toshkent - 2016

| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SANITARIYA QOIDALARI VA ME’YORLARI, GIGIYENA NORMATIVLARI |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | «TASDIQLAYMAN» O‘zbekiston Respublikasining Davlat bosh sanitariya vrachi _________________ S.S. Sayidaliyev «21» noyabr 2016-yil |
| --- | --- |

SANITARIYA QOIDALARI VA NORMALARI
“POZITRON EMISSION TOMOGRAFIYANI TAYYORLASH VA 
O‘TKAZISHDA RADIATSION XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH
BO‘YICHA GIGIYENIK TALABLAR”

O‘zbekiston Respublikasining

0336-16- sonli SanQvaM

Rasmiy nashr

Toshkent – 2016

Ishlab chiquvchi muassasa:

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi

Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi Respublika davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazi

| Tuzuvchilar: |  |
| --- | --- |
| O.L. Ten | O‘zR SSV ToshVMOI ITIRL rahbari “Gigiyena” kafedrasi katta ilmiy xodimi |
| O.U. Eshmuradov | O‘zR SSV Respublika DSENM vrach-radiologi |
| S.O. G‘oziyev | TSE SES radiatsiya gigiyenasi bo‘yicha sanitariya vrachi |
| Taqrizchilar: D.A. Zaredinov | tibbiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining Bosh radiologi |
| O.Z. Karimov | Toshkent viloyati DSENM radiatsion xavfsizlik bo‘limi va laboratoriyasi mudiri |
| M.M. G‘iyosova | tibbiyot fanlari nomzodi, "O‘zbekiston temir yo‘llari" DATK SSES radiologiya laboratoriyasi mudiri |

"Pozitron emission tomografiyani tayyorlash va o‘tkazishda radiatsion xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha gigiyenik talablar" sanitariya qoidalari va me’yorlari ToshVMOI tibbiy profilaktika fakulteti va umumiy amaliyot shifokorlarini tayyorlash bo‘limi Ilmiy kengashi yig‘ilishida fakultetning muammoli komissiyasi bilan birgalikda muhokama qilinib, ma’qullandi (2016-yil 9-fevraldagi 10-sonli bayonnoma).

Ushbu sanitariya qoidalari va me’yorlari O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi Inson atrof-muhitining potensial noqulay omillarini gigiyenik tartibga solish qo‘mitasi yig‘ilishida ko‘rib chiqildi (2016-yil 7-apreldagi 3-sonli bayonnoma).

Mazkur sanitariya qoidalari va me’yorlari Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazlarining radiatsiya gigiyenasi bo‘yicha sanitariya shifokorlari, idoraviy muassasalar, ixtisoslashtirilgan radioizotop diagnostika laboratoriyalari hamda O‘zbekiston Respublikasining boshqa tashkilotlari va muassasalarining radiolog shifokorlari uchun mo‘ljallangan.

Shuningdek, sanitariya qoidalari va me’yorlari radioaktiv moddalardan foydalanadigan radiatsiya obyektlarini loyihalash, joylashtirish, qurish, ishlatish, qayta qurish va ekspluatatsiyadan chiqarish bilan shug‘ullanuvchi tashkilotlar tomonidan; radionuklid diagnostikasi uchun apparat va uskunalarni o‘rnatish, ta’mirlash va sozlashda; pozitron chiqaruvchi radionuklidlar va ular asosidagi radiofarmatsevtik preparatlarni qo‘llagan holda diagnostika muolajalarini rejalashtirish va o‘tkazishda qo‘llanilishi mumkin.

1. Umumiy qoidalar

1.1. Ushbu sanitariya qoidalari va me’yorlari (keyingi o‘rinlarda SanQvaM deb yuritiladi) O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil 31-avgustdagi 120-I-sonli “Radiatsiyaviy xavfsizlik to‘g‘risida”gi Qonunini amalda qo‘llashga qaratilgan. Ular amaldagi 0193-06-sonli “Radiatsiyaviy xavfsizlik me’yorlari (RXM-2006) va radiatsiyaviy xavfsizlikni ta’minlashning asosiy sanitariya qoidalari (RXTASQ-2006)” talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va qisqa umrli (keyingi o‘rinlarda QU deb yuritiladi) pozitron chiqaruvchi radionuklidlarni (keyingi o‘rinlarda PChR deb yuritiladi) ishlab chiqarish va ular bilan ishlashda, ular asosida radiofarmpreparatlarni (keyingi o‘rinlarda RFP deb yuritiladi) sintez qilishda hamda ulardan bemorlarning radionuklid diagnostikasini o‘tkazish va/yoki pozitron-emission tomografiya (keyingi o‘rinlarda PET deb yuritiladi) usuli bilan radiobiologik tadqiqotlarda foydalanishda bemorlar, tibbiyot xodimlari va aholining radiatsiyaviy xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha talablarni belgilaydi.

1.2. Ushbu SanQvaM bemorlar, tibbiyot xodimlari va aholining radiatsion xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha talablarni belgilaydi. Bu talablar QJ PIRni ishlab chiqarish va ular bilan ishlash, ular asosida RFPni sintez qilish hamda bemorlarning radionuklid diagnostikasini o‘tkazish va/yoki PET usuli bilan radiobiologik tadqiqotlarda qo‘llashga taalluqlidir.

1.3. SanQvaM PIRdan foydalanuvchi radiatsiya obyektlarini loyihalash, joylashtirish, qurish, ishlatish, rekonstruksiya qilish va foydalanishdan chiqarishga; radionuklid diagnostikasi uchun apparatura va uskunalarni o‘rnatish, ta’mirlash va sozlashga; PIR va ular asosida RFPni qo‘llagan holda diagnostika muolajalarini rejalashtirish va o‘tkazishga taalluqlidir.

1.4. SanQvaM ga rioya qilish faoliyati tibbiy maqsadlarda QJ PIRni (yarim yemirilish davri ikki soatdan kam bo‘lgan) ishlab chiqarish va undan foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan fuqarolar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslar uchun majburiydir.

1.5. SanQvaM talablariga PET-diagnostikasini amalga oshiruvchi tibbiyot tashkilotlarining tibbiyot xodimlari; tibbiyot tashkilotlari uchun PIR va ular asosida RFP ishlab chiqaruvchi tashkilotlar; radiatsiyaviy xavfsizlikni ta’minlash sohasida davlat sanitariya-epidemiologiya nazoratini amalga oshiruvchi Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazlari (keyingi o‘rinlarda DSENM deb yuritiladi) amal qilishlari shart. SanPiN talablariga PET-diagnostikasini amalga oshiruvchi tibbiyot tashkilotlarining tibbiyot xodimlari amal qilishlari kerak; ular asosida tibbiyot tashkilotlari uchun PIR va RFP ishlab chiqaruvchi tashkilotlar;

1.6. Qoidalar talablari tibbiy bo‘lmagan har qanday turdagi yadro qurilmalariga, pozitron nurlanmaydigan radionuklidlar bilan nur tashxisi va davolashni amalga oshiruvchi bo‘limlarga, yarim yemirilish davri 2 soatdan ortiq bo‘lgan PIR bilan bog‘liq faoliyatlarga nisbatan qo‘llanilmaydi.

1.7. PET diagnostikasida qo‘llaniladigan, PIR bilan nishonlangan (siklotron yoki generator kelib chiqishli) barcha RFPlar ionlashtiruvchi nurlanishning ochiq manbalariga kiradi. Ulardan foydalanish shartlari 0193-06-sonli SanQvaMning ochiq nurlanish manbalari bilan ishlash va ushbu SanQvaM talablariga mos bo‘lishi shart.

1.8. PET radionuklid tashxisotning bir turi bo‘lib, bemorga KJ PIR bilan nishonlangan RFPni yuborish orqali bemorning ichki a’zolarida nishonning fazoviy va vaqt bo‘yicha taqsimlanishini maxsus pozitron emissiya tomografida (PET skanerida) pozitron yemirilishida hosil bo‘ladigan annigilyatsiya nurlanishini qayd etish va kompyuterda qayta ishlash orqali tasvirlashdan iborat. Usulning o‘ziga xos xususiyati pozitronning yugurish masofasi bilan cheklangan kichik hajmda pozitronlarning elektronlar bilan annigilyatsiyasida hosil bo‘ladigan qarama-qarshi yo‘nalgan fotonlar juftini bir vaqtning o‘zida qayd etishdir.

1.9. Pozitron chiqarish yo‘li bilan yemiriluvchi barcha radionuklidlar 511 keV energiyali annigilyatsion gamma-nurlanish bo‘yicha qayd qilinadi. Tibbiy maqsadlar uchun PIR siklotron yoki boshqa zaryadlangan zarrachalar tezlatkichida maxsus nishonlarni protonlar, deytronlar yoki boshqa zarrachalar oqimi bilan nurlantirish orqali olinadi, shuningdek

Kerakli PIR radionuklid generatorlardan elyuirlash yo‘li bilan olinganda.

1.10. Bemorlarga tashxis qo‘yishda klinik qo‘llanishga ruxsat etilgan RFP, uskunalar, jihozlar va texnologiyalardan foydalaniladi.

1.11. PIR va ular bilan nishonlangan RFP ishlab chiqarish va qo‘llash obyektlari xonalarida sanitariya-epidemiologik xulosada ko‘rsatilmagan ishlarni bajarish, uskunalarni joylashtirish va ionlashtiruvchi nurlanish manbalaridan foydalanishga yo‘l qo‘yilmaydi.

1.12. PIR bilan ishlash uchun mo‘ljallangan xonalarda ish sinfini belgilashda:

ish sinfi qiz radionuklidning generatordan maksimal bir martalik yuvilishi yoki siklotronda olinadigan PIR faolligi asosida aniqlanadi;

RFP ish joyidagi faollik sifatida qo‘llanilganda, mazkur xonada bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgan barcha RFPlarning umumiy faolligi, shu jumladan xonadagi bemorlar tanasidagi RFP faolligi hisobga olinadi;

Siklotron qurilmalari va PIR asosidagi RFP sintezining texnologik bog‘liq modullari uchun sinf maksimal avariya holatida radioaktiv moddalarning mumkin bo‘lgan tarqalish yo‘li va xodimlarni ionlashtiruvchi nurlanish ta’siridan himoya qilish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirishdan kelib chiqqan holda belgilanadi.

1.13. Ishlar sinfi loyiha, konstruktorlik va texnologik hujjatlarda asoslanishi kerak.

1.14. Texnologik, diagnostika uskunalari va o‘lchov asboblarida nazorat va kalibrlash yopiq radionuklid manbalaridan foydalanilganda, yopiq radionuklid manbalari bilan ishlashda radiatsiya xavfsizligini ta’minlashga oid 0193-06-sonli SanQvaMning tegishli qismlaridagi talablarga rioya qilinishi shart.

1.15. Tezlatgichlar, sintez modullari, sifat nazorati uskunalari, radionuklid generatorlari, PET skaner o‘rnatilgan skanerlash xonasi, rentgen kompyuter tomografi (PET/KT) yoki magnit-rezonans tomografi (PET/MRT) bilan birlashtirilgan PET skanerlar bir joyda doimiy foydalanish uchun statsionar tarzda ishlab chiqarilishi va statsionar radiatsiya obyektlari sifatida tasniflanishi, shuningdek, transport vositalariga o‘rnatilgan holda ko‘chma tarzda ishlab chiqarilishi va mobil radiatsiya obyektlari sifatida tasniflanishi mumkin.

1.16. PIR va ular asosidagi RFPni ishlab chiqarish va ulardan foydalanishda mehnat sharoitlarini baholashda quyidagi radiatsiyaviy omillarning ta’siri hisobga olinishi lozim:

1.16.1. Siklotron bunkerida:

tezlatkichdan chiqarilgan yuqori energiyali zaryadlangan zarralarning birlamchi oqimi;

tezlatgich va radiatsion himoya konstruktiv elementlarining modda yadrolari bilan yuqori energiyali zaryadlangan zarralarning birlamchi oqimlari o‘zaro ta’sirlashganda hosil bo‘ladigan ikkilamchi elektronlar, protonlar va neytronlar;

protonlar, ionlar va neytronlarning atrof-muhit moddalari yadrolari bilan o‘zaro ta’sirida yuzaga keladigan ionlashtiruvchi nurlanishning boshqa turlari (alfa-zarralar, deytronlar, tritonlar, fotonlar va yadro reaksiyalarining boshqa mahsulotlari);

zaryadlangan zarrachalarning birlamchi oqimi (masalan, protonlar) ta’sirida, shuningdek ikkilamchi protonlar va neytronlar ta’sirida konstruksiya elementlarining faollashuvi natijasida hosil bo‘ladigan tezlatkich ishchi kamerasining (tezlatkich xonasining) olinadigan va olinmaydigan radioaktiv ifloslanish va gamma-nurlanishi;

havo tarkibiy qismlarining nurlanishi natijasida hosil bo‘ladigan radioaktiv gazlar va aerozollar, shuningdek nurlantiriladigan konstruktiv elementlardan va tezlatgich qismlarini sovutadigan faollashtirilgan suvdan ajralib chiqadigan moddalar;

tezlatgichning yuqori kuchlanishli elektron qurilmalaridan chiqadigan foydalanilmagan rentgen nurlanishi.

1.16.2. Radionuklid ta’minoti blokida:

nishonlar, radionuklid generatorlari, RFP sintezi modullari, RFP qadoqlari va o‘ramlari, RAO va pozitronlar nurlanishidan kelib chiqadigan tashqi gamma-nurlanish, xarakteristik va tormozlovchi rentgen nurlanishining yuqori darajasi;

ishchi yuzalarning radioaktiv ifloslanish ehtimoli;

ishchi xonalar havosida radioaktiv aerozollar va radioaktiv gazlar miqdorining ortishi.

1.16.3. PET diagnostika bo‘limida:

bemorlarga yuborish uchun dozalarga qadoqlashda RFP dan, yuborish paytida shprislardagi RFP dan, shuningdek RFP yuborilgan bemorlardan gamma-nurlanish;

PET/KT skaneri ishlayotganda hosil bo‘ladigan rentgen nurlanishi;

ishchi yuzalarning ehtimoliy radioaktiv ifloslanishi;

RFPni nafas olish yo‘li bilan kiritish usullaridan foydalanilgan hollarda ish xonalari havosida radioaktiv aerozollar va radioaktiv gazlar miqdorining oshishi.

2. PET MARKAZI BO‘LINMALARINI JOYLASHTIRISH VA LOYIHALASHTIRISHGA QO‘YILADIGAN UMUMIY TALABLAR

2.1. Ishlab chiqarish obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish, kapital ta’mirlash va ular asosida PIR va RFPni qo‘llash uchun loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, tasdiqlash va ekspertizadan o‘tkazish amaldagi me’yoriy hujjatlarga, shu jumladan ushbu SanQvaMlarga muvofiq amalga oshiriladi.

2.2. PET markazi bo‘linmalari davolash-profilaktika muassasasining alohida qismida yoki tibbiyot muassasasi hududidagi alohida joylashgan binoda joylashtiriladi.

2.3. PET bo‘linmalarini turar joy binolarida, bolalar muassasalarida, moslashtirilgan binolarda joylashtirish taqiqlanadi.

2.4. PET markazi, PIR va RFP ishlab chiqaruvchi tashkilotlar, PET diagnostika bo‘linmalari binolarini loyihalashda quyidagilarni ta’minlash zarur:

xodimlar, bemorlar va aholining radiatsiya xavfsizligiga oid sanitariya me’yorlari va qoidalari talablariga muvofiqligi;

PIR ishlab chiqarish va ular asosida RFP sintezining texnologik jarayonlarini avtomatlashtirilgan va/yoki masofadan nazorat qilish, texnologik jarayonning buzilishi haqida ovozli va yorug‘lik signalizatsiyasi bilan;

shovqin darajasining me’yoriy hujjatlar talablariga muvofiqligi;

hosil bo‘ladigan radioaktiv suyuqliklar, aerozollar va gazlarni chiqarish va tashlashga nisbatan talablarga rioya qilish;

siklotron bunkeriga va PET skaner protsedurasi xonasiga kirishdagi blokirovkalar;

PET radiofarmpreparatlarini ishlab chiqarish va ular bilan ishlashning barcha bosqichlarida radiatsiya nazorati tizimi;

ochiq radioaktiv manbalar bilan ishlash sinflariga mos keladigan xonalarning alohida shamollatish tizimlari.

2.5. Ochiq radionuklid manbalari (bundan keyin - ORM) bilan ishlash uchun mo‘ljallangan xonalarning loyiha yechimi va muhandislik-texnik jihozlari ushbu xonalardagi ish sinfiga hamda 0193-06-sonli SanQvaN ning 3.8-bandiga va 1.18-bandlariga

2.6. III sinf ishlar alohida xonalarda o‘tkazilishi shart. II sinf ishlar binoning alohida qismida, boshqa xonalardan ajratilgan holda joylashtirilgan xonalarda bajarilishi kerak. Bir tashkilotda yagona texnologiya bilan bog‘liq bo‘lgan II va III sinf ishlarini o‘tkazishda, II sinf ishlari talablariga muvofiq jihozlangan xonalarning umumiy blokini ajratish mumkin.

Xonalar tarkibida sanitariya o‘tkazgichi (bundan keyin - sanpropusknik) yoki sanitariya shlyuzi (bundan keyin - sanshlyuz) ko‘zda tutiladi. II sinf ishlar uchun xonalar tortma shkaflar yoki bokslar bilan jihozlanadi.

2.7. PET-markazini qurish yoki rekonstruksiya qilish uchun loyiha hujjatlarida obyektni ekspluatatsiya qilish va ekspluatatsiyadan chiqarish paytidagi radiatsiyaviy xavfsizlik choralari asoslanishi ko‘rsatilishi shart.

2.8. Loyiha hujjatlarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan favqulodda vaziyatlarning turli ssenariylari ko‘rib chiqiladi. Shu asosda obyektning potensial radiatsiyaviy xavflilik toifasi 3-bandiga muvofiq SanQvaM №0193-06 bo‘yicha belgilanadi.

2.9. Loyiha hujjatlarida butun PET markazi uchun PIR faolligining yillik balansi, har bir ish xonasi uchun esa xodimlar va aholining radiatsiya xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha loyihalashtirilayotgan chora-tadbirlarning asoslanishi keltirilishi, shuningdek quyidagilar ko‘rsatilishi lozim:

qo‘llaniladigan radionuklidlar va RFP;

ish joyidagi maksimal faollik;

ishlarning turi va xususiyati;

ish sinfi.

2.10. Barcha turdagi ionlashtiruvchi nurlanishlardan radiatsion himoya shunday loyihalantirilishi kerakki, umumiy yillik samarali nurlanish dozalari “A” toifali xodimlar uchun 20 mZv/yil, “B” toifali aholining cheklangan qismi uchun 5 mZv/yil va aholi uchun 1 mZv/yildan oshmasligi ta’minlansin. Bunda statsionar (uskunalar, devorlar va xonalarning orayopmalari) va nostatsionar (ko‘chma radiatsiya himoyasi, konteynerlar, ekranlar) himoya to‘siqlari tizimidan foydalanish hisobga olinadi.

2.11. Statsionar radiatsion himoya PET-markazi xonalarida va tutash hududda ishchi va qo‘shni xonalarning vazifasi, nurlanadigan shaxslar toifasi va nurlanish davomiyligini hisobga olgan holda doza chegaralaridan oshmasligini ta’minlashi kerak. Statsionar himoyani loyihalashda xodimlarning doimiy va vaqtincha bo‘lish xonalari ajratiladi. Samarali dozaning ruxsat etilgan quvvatlari A ilovada keltirilgan.

2.12. PET markazi xonalarini loyihalashda ionlashtiruvchi nurlanish manbalari, bemorlar, xodimlar, radioaktiv chiqindilar va tibbiy chiqindilar oqimlarini iloji boricha ko‘proq ajratishga, shuningdek radiofarmpreparatlar va radioaktiv chiqindilarni yo‘laklar bo‘ylab tashish yo‘nalishlarini imkon qadar qisqartirishga e’tibor qaratish lozim.

2.13. PET markazi xodimlarining ishini muvofiqlashtirish va ularni tezkor xabardor qilish uchun radionuklid ta’minoti bloki xonalari, jumladan siklotron bunkeri, siklotron boshqaruv xonasi, radiofarmpreparatlar sintezi xonasi, qadoqlash xonasi, radiofarmpreparatlar sifatini nazorat qilish xonasi, xodimlarning dam olish xonasi, shuningdek PET diagnostika bo‘limi o‘rtasida ikki tomonlama aloqa tizimini o‘rnatish zarur.

2.14. Tibbiyot muassasasida ochiq va yopiq radionuklid manbalaridan foydalangan holda in vivo radionuklid diagnostikasi, in vitro PET va radionuklid terapiyasining mustaqil tarkibiy bo‘linmalari mavjud bo‘lsa, radiofarmpreparatlar, radionuklid generatorlari, ochiq va yopiq radionuklid manbalarini qabul qilish, ularni vaqtincha saqlash va ishlatish uchun berish xonalaridan, shuningdek qattiq va suyuq radioaktiv chiqindilarning umumiy omboridan birgalikda foydalanishga ruxsat etiladi.

2.15. Bemorlar va tibbiyot muassasasining boshqa tarkibiy bo‘linmalari xodimlarining PET markazi xonalariga kirishi taqiqlangan, faqat muolajaga yozilish, bemorlarning muolajaga yoki shifokor maslahatiga chaqirilishini kutish amalga oshiriladigan qabulxona-registratura bundan mustasno.

2.16. PET-markazning har bir bo‘linmasida nazorat qilinadigan va nazorat qilinmaydigan hududlar ajratiladi. Radionuklid ta’minoti bloki va PET diagnostika bo‘limi xonalarining radiatsiya nazorati hududlari bo‘yicha taqsimlanishi B va V ilovalarda keltirilgan. Bir hududga tegishli xonalar ixcham joylashtiriladi. Loyihalashda

radiatsiyadan himoyalash, shamollatish tizimlari, elektr ta’minoti va kanalizatsiya xonalarni hududlashtirish hisobga olinishi shart.

2.17. Nazorat qilinadigan va nazorat qilinmaydigan hududlar orasida “toza” va “iflos” qismlarga bo‘lingan sanitar o‘tish joyi joylashtiriladi. Sanitar o‘tish joyi tarkibiga quyidagilar kiradi: dush xonalari, hojatxonalar, kundalik va maxsus kiyimlar uchun kiyim almashtiradigan xonalar, shaxsiy himoya vositalarini saqlash xonalari, teri qoplamalari va maxsus kiyimlarni radiometrik nazorat qilish punkti, ifloslangan va toza maxsus kiyimlar uchun omborxonalar. Sanitar o‘tish joyining rejasi shaxsiy va maxsus kiyimdagi xodimlar yo‘nalishlarining kesishishini istisno etishi lozim.

Ishlatilgan ifloslangan maxsus kiyimlar (radioaktiv moddalar bilan ifloslanmagan) va toza maxsus kiyimlar uchun omborxonalar umumiy xonalar blokida joylashtiriladi.

2.18. Sanitariya-maishiy xonalarning poli, devorlari va shiftlari, shuningdek, shkaflarning yuzalari nam tozalash va zararsizlantirish imkonini beradigan namlikka chidamli qoplamalar bilan qoplanishi kerak.

2.19. Radionuklid ta’minoti bloki va PET diagnostika bo‘limidagi tozalash anjomlarini saqlash uchun mo‘ljallangan omborxonalar maishiy-xo‘jalik kanalizatsiya tizimiga ulangan suv quvuri va metall yuvgichlar bilan jihozlanadi.

2.20. PET markazining radionuklid ta’minoti bloki zich joylashgan uchta alohida hududdan iborat bo‘lishi lozim:

xodimlarning kabinet ishlari va dam olishi uchun xonalar, radioaktiv bo‘lmagan materiallar, reaktivlar, maxsus kiyimlar omborlari joylashgan nazorat qilinmaydigan erkin kirish hududi;

nazorat qilinadigan hudud, u I, II va/yoki III sinfdagi ORI bilan ishlash xonalarini, shu jumladan radionuklid ishlab chiqarish xonalarini (siklotron bunkeri, boshqaruv xonasi va yordamchi xonalar), radiokimyoviy laboratoriya, RFP sifatini nazorat qilish bo‘limi, RAO‘ni vaqtincha saqlash xonalarini o‘z ichiga oladi.

Erkin kirish hududi xonalaridan nazorat qilinadigan hudud xonalariga sanitar o‘tish punktini chetlab o‘tish imkoniyati istisno etiladi.

B ilovada radionuklid ta’minoti blokining tavsiya etiladigan xonalari ro‘yxati va ularning maydoni keltirilgan. Xonalarning aniq tarkibi obyektni joylashtirish sharoitlari va loyihalash topshirig‘iga asosan aniqlanadi.

2.21. Radionuklid ta’minoti bloki binoning alohida qismining birinchi qavatida yoki alohida korpusda joylashtiriladi. Radiatsion xavfsizlikni ta’minlash maqsadida siklotron (tezlatgich)ni nol belgidan pastda (yerto‘la yoki tsokol qavatida) joylashtirish maqsadga muvofiqdir. Siklotron (tezlatgich) ustiga suv va kanalizatsiya quvurlarini o‘rnatish taqiqlanadi. Zarur hollarda radiatsiya xavfsizligi va qurilish me’yorlariga rioya qilgan holda siklotronni birinchi qavatdan yuqorida joylashtirish mumkin.

2.22. Radionuklid ta’minoti bloki xonalariga begona shaxslar, jumladan bemorlar va boshqa bo‘linmalar xodimlarining kirishi taqiqlanishi lozim. Radionuklid ta’minoti bloki xonalarida ish olib borilmayotgan paytda ular qulflab qo‘yiladi. Eshiklarning tashqi tomoniga radiatsion xavf belgisi o‘rnatiladi. Ichki eshiklarni ko‘rish oynalari bilan jihozlash tavsiya etiladi.

2.23. Siklotronni joylashtirish uning konstruksiyasi, quvvati, ishlab chiqaruvchining tavsiyalari va kafolatlariga bog‘liq. Siklotron loyihalash jarayonida qalinligi hisoblab chiqiladigan beton devorli va shiftli bunkerda yoki labirint kirish tizimli kanonda (bundan keyin umumlashtirilgan holda “bunker” atamasi qo‘llaniladi) joylashtiriladi. Bu joylashtirish SanQvaN №0193-06 talablarining bajarilishini ta’minlaydi va siklotron ishlab chiqaruvchisining tavsiyalarini inobatga oladi. O‘z-o‘zini himoyalovchi tezlatkichni (siklotron) radiatsiya xavfsizligi talablari va ishlab chiqaruvchi firma tavsiyalariga rioya qilgan holda bunkersiz joylashtirish mumkin.

2.24. Yo‘naltirilgan faollikni kamaytirish uchun siklotron xonasida quyidagilar bo‘lishi kerak:

zaruriy konstruktorlik va loyihalash yechimlari, jumladan betonning maxsus turlaridan foydalanish, temir armaturadan foydalanishni minimallashtirish, nishon atrofida mahalliy himoyani amalga oshirish.

2.25. Siklotron bunkeri qat’iy nazorat hududi hisoblanadi, bunda uskunalar ishlayotgan paytda xodimlarning bo‘lishiga ruxsat berilmaydi. Siklotron bunkeriga kirish eshigi kamida ikkita mustaqil blokirovka tizimi bilan jihozlangan bo‘lishi shart (bunker ichidagi nurlanish dozasi quvvati va siklotrondagi yuqori kuchlanishni yoqish bo‘yicha). Himoya qurilmalari eshik ochiq bo‘lganda va siklotron xonasida odam bo‘lganda siklotronni yoqishni, shuningdek siklotron ishlayotganda va bunkerdagi nurlanish dozasi quvvati ruxsat etilgan nazorat darajasidan oshganda eshikni ochishni taqiqlashni ta’minlashi lozim.

2.26. Siklotronni boshqarish xonasi (pult xonasi) unga yaqin joyda, yerto‘ladan tashqarida joylashtiriladi. Siklotron (tezlatgich) boshqaruv pultida uning ish rejimi ko‘rsatkichlari, siklotron xonasidagi nurlanish dozasi quvvati darajalari, ventilyatsiya tizimlarining holati va blokirovka qurilmalarining holati to‘g‘risidagi ma’lumotlar aks ettirilishi kerak. Pult xonasi tashqi va ichki telefon aloqasi bilan ta’minlanadi. Siklotron xonasidagi va radiokimyoviy laboratoriya xodimlarining ish joylaridagi nurlanish dozasi quvvati darajalari haqidagi ma’lumotlar boshqa xonada joylashgan radiatsion nazorat pulti ekranlarida ham aks ettirilishi mumkin.

2.27. Siklotron bunkeri va radiokimyoviy laboratoriya bir-biriga iloji boricha yaqin masofada loyihalanadi. Ko‘rsatilgan xonalar gaz va suyuqlik quvurlari, pnevmopochta va boshqa kommunikatsiyalarni joylashtirish uchun yashirin kanallar bilan o‘zaro bog‘langan bo‘lishi lozim. Radionuklidlar kanallari o‘tadigan xona qat’iy nazorat zonasi hisoblanib, qo‘shimcha himoya vositalari bilan jihozlanadi.

2.28. Radiokimyo laboratoriyasi va sifat nazorati laboratoriyasi xonalarini yerto‘la va tsokol qavatlarida joylashtirish man etiladi. Xodimlar doimiy ishlayotgan xonalar tabiiy yorug‘lik bilan ta’minlanishi shart. Radionuklid ta’minoti blokining barcha ish xonalari favqulodda va evakuatsiya yoritish tizimlari bilan jihozlanadi.

2.29. Sintezlanadigan RFPlarning turi va miqdoriga qarab, radiokimyoviy laboratoriyada PET radiokimyosi uchun bir yoki bir nechta “issiq” bokslar va (yoki) bir nechta mini-bokslar loyihalanadi va o‘rnatiladi. Tayyor mahsulotni qadoqlash uchun RFPning kerakli dozalarini avtomatik ravishda tayyorlaydigan dispenser qo‘llaniladi.

2.30. Xodimlarning radiatsiya xavfsizligi choralariga rioya qilish sharti bilan izotoplarni ishlab chiqarish va ular asosida RFP sintez qilish uchun kombinatsiyalangan qurilmalardan foydalanishga ruxsat beriladi.

2.31. RFP sintezini tayyorlash va sintez qilingan RFP sifatini nazorat qilish uchun mo‘ljallangan uskunalar va laboratoriya jihozlari joylashgan xonalar radiokimyoviy laboratoriya yonida joylashtiriladi.

2.32. PET-markaz loyihasida qadoqlangan RFPli himoya konteynerlarini radiokimyoviy laboratoriyadan PET-diagnostika protsedura blokiga eng qisqa yo‘l bilan tashishni rejalashtirish tavsiya etiladi. Bunda qo‘shni xonalar orasidagi uzatish oynalari va/yoki maxsus ko‘targichdan foydalanish mumkin.

2.33. PET-markazida sintez qilingan RFPlarni tashqi tashkilotlarga berish, generatorlarni olish va radionuklidlar parchalangandan so‘ng qattiq chiqindilarni chiqarish uchun binodan alohida chiqish joyi ko‘zda tutilishi lozim. Bu chiqish joyi po‘lat eshikli va qo‘riqlash signalizatsiyasi bilan jihozlangan bo‘lishi, hamda maxsus yuk avtomashinalari uchun asfalt qoplamali qulay kirish yo‘li ta’minlanishi kerak. Ushbu chiqish joyidan odatdagi ish rejimida xodimlar, bemorlar va begona shaxslar foydalanmaydi; ayni paytda, u zaxira favqulodda chiqish vazifasini ham bajaradi.

2.34. Siklotron, “issiq” kameralar, himoya qutilari va mo‘rili shkaflarning ventilyatsiyasi ularda ish bajarilayotgan paytda ishga tushiriladi. Atmosferaga chiqarishdan oldin havoni ularning konstruksiyalarida ko‘zda tutilgan yoki kameralar, bokslar va shkaflarga bevosita yaqin joyda o‘rnatilgan aerozol filtrlarda tozalash tavsiya etiladi. Filtrlarning turi va soni loyihalash bosqichida aniqlanadi.

2.35. Siklotron xonasi mexanik qo‘zg‘atuvchi va zarur bo‘lsa, kiritilayotgan havoni konditsiyalashtiruvchi maxsus havo tortish-chiqarish tizimi bilan jihozlangan bo‘lishi kerak.

3. ISHLAB CHIQARISH VA FOYDALANISH OBYEKTLARINING VENTILYATSIYA VA IQLIM NAZORATI TIZIMLARIGA QO‘YILADIGAN UMUMIY TALABLAR RFP

3.1 PET-markazning majburiy oqimli-so‘ruvchi ventilyatsiyasi shunday loyihalashtirilishi kerakki, havo oqimi doimo radionuklidlar bilan kamroq ifloslangan hududlardan ko‘proq ifloslangan hududlarga yo‘naltirilsin.

3.2 PET-markazi xonalarini shamollatish vositalari quyidagi alohida tizimlarni o‘z ichiga olishi lozim:

siklotron bunkerining maxsus ventilyatsiyasi;

issiq kameralar, himoya qutilari va/yoki mini-qutilar, so‘rish shkaflar, mahalliy so‘rg‘ichlardan maxsus shamollatish;

radiokimyoviy laboratoriyaning “toza” xonalarini shamollatish;

radionuklid ta’minoti blokining “nazorat qilinadigan” xonalarini shamollatish;

radionuklid ta’minoti bloki yordamchi xonalarining ventilyatsiyasi;

PET diagnostika bo‘limining “nazorat qilinadigan” xonalarini shamollatish (PET diagnostika protsedura xonalari, qadoqlash xonalari, RFP yuborish protsedura xonalari, PET tekshiruvidan oldin va keyin bemorlar uchun xonalar hamda RFP yuborilgan bemorlar uchun hojatxonalar);

umumiy va yordamchi xonalarni shamollatish tizimi:

texnik xonalar;

ish xonalari;

yo‘laklar.

3.3 Mahalliy so‘rish tizimlarining so‘ruvchi ventilyatorlari bevosita ventilyatsiya kamerasi xonasiga yoki uning yaqinidagi alohida xonaga o‘rnatilishi kerak. Zarur hollarda havoni tozalaydigan ventilyatsiya tizimlarida zaxira ventilyatorlar ko‘zda tutilishi lozim. Dvigatellarning ishga tushirgichlari yorug‘lik signalizatsiyasiga ega bo‘lishi shart.

3.4 Radioaktiv moddalar bilan ish olib boriladigan xonalar va radioaktiv moddalarni qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lmagan xonalar ventilyatsiyasining oqimli tizimlari butunlay alohida bo‘lishi va xonalarning yuqori qismiga havo yetkazib berishni ta’minlashi kerak.

3.5 Radionuklid ta’minoti bloki va PET diagnostika bo‘linmasi xonalarining tortuvchi maxsus ventilyatsiya tizimlari to‘liq mustaqil bo‘lishi kerak. Havoni ikki zonadan chiqarib tashlash lozim: yuqori zonadan 2/3 hajmda va quyi zonadan 1/3 hajmda. Zarurat tug‘ilganda, havoni radioaktiv gazlarning aerozol filtrlari orqali tozalash talab etiladi.

3.6 PET-markazi xonalari inson uchun qulay va uskunalar uchun maqbul mikroiqlim hamda havoning zaruriy tozaligini ta’minlash maqsadida iqlim qurilmalari bilan jihozlanadi.

3.7 Radioaktiv moddalar qo‘llanilmaydigan xonalar, shuningdek, umumiy va texnik xonalar blokining shamollatish tizimi amaldagi me’yorlarga muvofiq bajariladi.

3.8 Funksional xonalardan atmosferaga chiqarilayotgan havoni nazorat qilish zarurati va usuli amaldagi me’yoriy-uslubiy hujjatlar asosida loyihalash jarayonida aniqlanadi.

4. PET DIAGNOSTIKASI BO‘LIMIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

4.1 PET diagnostika bo‘limi binoning alohida ajratilgan qismida joylashtiriladi. Uni binolarning yerto‘la va tsilindrik qavatlarida joylashtirish taqiqlanadi, faqat radioaktiv moddalar va radioaktiv chiqindilar omborxonalari bundan mustasno. Tavsiya etilgan xonalar ro‘yxati va ularning maydonlari B ilovada keltirilgan bo‘lib, har bir alohida holat uchun loyihalash jarayonida aniqlik kiritiladi.

4.2 Loyihalashda PET-diagnostika bo‘limi xonalarida va ularga tutash xonalarda loyihaviy doza quvvatining oshib ketmasligini ta’minlash zarur (A ilovadagi ruxsat etilgan doza quvvatlari 2 zaxira koeffitsiyenti bilan). Statsionar himoyani loyihalashda bo‘limning rejalashtirilgan ish yuklamasidan (haftadagi bemorlarning o‘rtacha soni), bajariladigan muolajalar turidan, qo‘llaniladigan RFPdan, bemorga kiritiladigan RFPning o‘rtacha faolligidan, xodimlarning ish xonasida bo‘lish vaqtidan kelib chiqish lozim. 18F belgili muolajalar ustun bo‘lganda himoya hisob-kitoblarini amalga oshirish uchun quyidagi ma’lumotlardan foydalaniladi:

1 metr masofada 18F uchun gamma doimiysi - 0,147 mkZv/(MBk·soat);

bemor tanasi annigilyatsion fotonlarning bir qismini yutadi, natijada tashqi nurlanish xuddi shunday faollikdagi nuqtaviy manbaga nisbatan taxminan uchdan bir qismga kamayadi;

bemorga yuborish uchun RFP faolligining hisoblangan dozasi 550 MBk ni tashkil etadi;

skanerlashni kutish vaqti (bemor tanasida RFP tarqalishi uchun) 45-90 daqiqa;

ish yuklamasi: bir smenada ishlashda bir tomografga kuniga taxminan 10 bemor, haftasiga 50 bemor to‘g‘ri keladi.

4.3 Radiatsion himoyani hisoblash maqsadlarida sochilgan nurlanish va nurlanishning murakkab geometriyasini hisobga olgan holda 511 keV foton nurlanishining yarim kuchsizlanish qatlami quyidagi qiymatlarda bo‘lishi tavsiya etiladi: qo‘rg‘oshin uchun - 6 mm, oddiy beton uchun - 8,3 sm, temir uchun - 2,2 sm; 10 marta kuchsizlantirish uchun - mos ravishda: 16,6 mm, 19,3 sm, 5,7 sm.

4.4 PET diagnostika bo‘limida nazorat qilinadigan hududga RFP bilan ishlash (qadoqlash, bemorlarga RFP yuborish muolajalari, vaqtincha saqlash) amalga oshiriladigan va RFP yuborilgan bemorlar joylashgan barcha ish xonalari kiradi. Xodimlarning diagnostika bo‘limiga kirishi qo‘shimcha shaxsiy himoya vositalarini almashtirish, saqlash va dastlabki zararsizlantirish joylari, qo‘l yuvgichlar hamda radiatsiya nazorati asboblari bilan jihozlangan sanitariya shlyuzi orqali amalga oshiriladi. Xodimlar uchun kengaytirilgan sanitariya xonasini loyihalash tavsiya etiladi. Bu xona favqulodda dush, qo‘l yuvgichlar, ko‘zni chayish uchun favvora va shaxsiy dezaktivatsiya vositalarini saqlash joyi bilan jihozlanishi lozim.

4.5 PET markazida xodimlar va ambulator bemorlar uchun alohida kirish joylari mavjud. Ustki, ish va toza kiyimlar garderobi xodimlarning ko‘cha va ish kiyimidagi oqimlari kesishishiga yo‘l qo‘ymaydigan tarzda joylashtiriladi. Imkon qadar, PET markaz qishda isitilgan, ventilyatsiyaga ega, tabiiy va sun’iy yoritilgan yo‘lak orqali tibbiyot muassasasining statsionari bilan bog‘lanishi kerak.

4.6 Bemorlar va ularga hamroh bo‘lgan shaxslar shifokor qabuli yoki muolajani qabulxona xonasida kutadilar. Bu yerda registratura ham joylashgan. Bemorlarning bo‘limga kirishi cheklangan. Bemorlar shifokorga yoki muolajaga tibbiy xodimning chaqiruvi bo‘yicha (baland ovozli aloqa orqali yoki hamshira kuzatuvida) boradilar. Qabulxona yonida kutib turuvchilar uchun hojatxona joylashtirilgan.

4.7 RFP yuborilgan bemorlar PET tekshiruvini kutadigan xona kreslo va/yoki karavotlar bilan jihozlanadi. RFP yuborilgan bemorlar boshqa bemorlar va tibbiyot xodimlari uchun nurlanish manbai hisoblanadi. Loyihalash jarayonida skanerlash kutish joyini boshqa bemorlardan keladigan nurlanishdan himoyalash hisoblab chiqiladi.

Bunda xonadagi boshqa bemorlarning gamma nurlanish dozasi quvvati har bir bemor joylashgan joyda 12 mkZv/soatdan oshmasligi ta’minlanadi. Bemorga dozani kamaytirish uchun masofa uzaytiriladi va bemorlar o‘rtasida statsionar va/yoki ko‘chma himoya vositalari qo‘llaniladi. RFP yuborish va PET tekshiruvi boshlanishini kutish vazifalarini birlashtirgan holda har bir bemor uchun alohida shaxsiy xonalarni loyihalash/tashkil etish mumkin.

4.8 PET diagnostika bo‘limining barcha xonalarida (yo‘laklar, liftlar, vena ichiga yuborish muolaja xonalari, tomografli muolaja xonalari, tekshiruvdan oldingi kutish xonasi, tekshiruvdan keyingi tiklanish xonasi) o‘tirgan bemor aravachasi va yotgan bemor zambilining bemalol harakatlanishi imkoniyatini ta’minlash zarur.

4.9 Bemorlar va xodimlar uchun hojatxonalar alohida bo‘lishi shart. RFP yuborilgan bemorlar tekshiruvdan oldin foydalanishlari kerak bo‘lgan hojatxona kutish xonasi yaqinida joylashtiriladi. Hojatxonalar pedalli yoki avtomatik suv quyish moslamasi bilan jihozlanadi. Yuvgichlarning suv kranlari pedalli, tirsak bilan boshqariladigan yoki sensorli aralashtirgichlar bilan ta’minlanadi. Har bir yuvgich yoniga qo‘l quritish uchun elektr quritgich yoki qog‘oz sochiqlar dispenseri va ularni yig‘ish uchun konteyner o‘rnatiladi.

4.10 RFP yuborilgan bemorlar hojatxonalaridan asosiy oqava quvurigacha bo‘lgan drenaj quvurlari iloji boricha qisqa loyihalanadi, shunda xodimlarning doimiy bo‘lish xonalari yaqinida gorizontal oqava bo‘lmaydi, zarur hollarda esa qo‘shimcha himoya bilan ta’minlanadi. PET diagnostika bo‘limi uchun maxsus kanalizatsiya tizimi talab etilmaydi.

4.11 Tomograf (skaner) o‘rnatilgan muolaja xonasi maydoni, harorat rejimi, namligi va boshqa foydalanish shartlari bo‘yicha apparat ishlab chiqaruvchisining talablariga to‘liq javob berishi lozim.

4.12 PET skaner pult xonasi tomografli muolaja xonasiga qo‘shni joylashtiriladi va himoya eshigi, xodimlarning bemorni vizual kuzatishi uchun maxsus himoyali oynadan tayyorlangan deraza hamda tekshiruv paytida bemor bilan aloqa o‘rnatish uchun so‘zlashuv qurilmasi bilan jihozlanadi. Pult xonasi qabulxona, tekshiruvdan oldingi kutish xonasi va tomografli muolaja xonasi bilan telekommunikatsiya aloqasi o‘rnatiladi. Ikkita PET skanerga bitta pult xonasi ruxsat etiladi.

4.13 PET diagnostika bo‘limlaridagi PET skanerlar rentgen nurlanishini hosil qiluvchi qurilmalar sifatida ko‘rib chiqiladi. PET skanerlar joylashtirilgan xonalar ushbu Qoidalar, shuningdek, tibbiy rentgenologik tekshiruvlar o‘tkaziladigan xonalarga qo‘yiladigan me’yoriy hujjatlar va sanitariya qoidalari talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

5. XODIMLARNING RADIATSION XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH

5.1. Xodimlarning radiatsion xavfsizligi quyidagilar orqali ta’minlanadi:

0193-06-sonli SanQvaN va ushbu SanQvaN talablarini bajarish;

statsionar himoyaning loyihaviy yechimi, xonalarning rejasi va vazifasiga ko‘ra taqsimlanishi;

RFPni tayyorlash, qadoqlash va bemorlarga yuborishda himoya vositalaridan foydalanish;

diagnostika qurilmalari, RFP sintezi modullari, dispenserlarning avtomatik va yarim avtomatik uskunalaridan foydalanish;

ishlarni to‘g‘ri tashkil etish;

radionuklid tekshiruvlarini o‘tkazish uchun eng maqbul sharoitlarni tanlash;

muntazam radiatsion nazorat o‘tkazish;

5.2. “A” toifali xodimlar:

ushbu SanPiN, RB bo‘yicha yo‘riqnomalar va lavozim yo‘riqnomalarida belgilangan radiatsiya xavfsizligini ta’minlash talablarini bajarish;

belgilangan hollarda shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish;

radiatsiyaviy avariyaning oldini olish bo‘yicha o‘rnatilgan talablarni va u yuz berganda o‘zini tutish qoidalarini bajarish;

davriy tibbiy ko‘riklardan o‘z vaqtida o‘tish va tibbiy komissiya tavsiyalarini amalga oshirish;

nurlanish manbalari hisoblangan qurilmalar, asboblar va apparatlarning ishlashida aniqlangan barcha nosozliklar haqida darhol rahbarga (bo‘linma, uchastka, laboratoriya) va RB xizmatiga (RB uchun mas’ul shaxsga) xabar berish;

ishlarni bajarishda radiatsiya xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha RB xizmati xodimlarining ko‘rsatmalarini bajarish.

5.3. Lavozim majburiyatlariga ko‘ra ionlashtiruvchi nurlanish manbalari bilan ishlamaydigan, lekin ish joylari PET markazi binosida joylashgan shaxslar “B” toifasiga kiradi. “B” toifadagi shaxslar uchun individual dozimetriya o‘tkazilmaydi, nurlanish yuklamalari ish joylarini nazorat qilish natijalari asosida baholanadi. “B” toifasi radiatsiyaviy avariya holatida o‘z harakatlarini bilishi shart. “B” toifaga kiritilgan shaxslar ro‘yxati tashkilot ma’muriyati tomonidan tasdiqlanadi.

5.4. PET bo‘linmasi xodimlari yiliga kamida ikki marta texnika xavfsizligi (keyingi o‘rinlarda - TX) va RB bo‘yicha bilimlarini tekshirgan holda yo‘riqnomadan o‘tishlari kerak, bu haqda yo‘riqnomalarni qayd etishning ikki alohida jurnalida yozuvlar qilinadi (G ilovasi).

RB bo‘yicha quyidagi yo‘riqnomalar o‘tkaziladi:

kirish yo‘riqnomasi - ishga qabul qilinganda;

birlamchi yo‘riqnoma - ish joyida;

rejali - yiliga kamida ikki marta;

rejadan tashqari - texnologiya o‘zgarganda, yangi uskunalar sotib olinganda, radiatsiyaviy xususiyatga ega favqulodda vaziyat yuz berganda.

5.5. Bo‘limda bajariladigan IIM bilan bog‘liq barcha operatsiyalar sifat nazorati, texnika xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish, yong‘in xavfsizligi, radiatsiya xavfsizligi xizmatlari bilan kelishilgan va tashkilot rahbariyati tomonidan tasdiqlangan texnologik yo‘riqnomalarda (texnologik xaritalarda) batafsil yoritiladi. Umumiy texnologik jarayon va texnologik yo‘riqnomalar (texnologik xaritalar) loyiha hujjatlari hamda ishda qo‘llaniladigan texnologik uskunalar, asboblar, jihozlar va materiallarni ishlab chiqaruvchilarning hujjatlari asosida ishlab chiqiladi. Texnologik jarayonda nazorat operatsiyalari va nazorat usullari aniq ko‘rsatiladi.

Texnika xavfsizligi, radiatsiya xavfsizligi va ish texnologiyalari bo‘yicha yo‘riqnomalar PET-markazning har bir bo‘limida xodimlar tezda foydalanishi uchun qulay joyda saqlanadi.

5.6. Bo‘lim rahbarlari, lavozimi va ish tajribasi yuqori bo‘lgan xodimlar xavfsizlikka ta’sir ko‘rsatadigan turli faoliyat turlari uchun xodimlarni tanlash, o‘qitish va tayyorlash, rahbarlar va ijrochilarning shaxsiy javobgarligini aniq taqsimlagan holda mehnat intizomiga qat’iy rioya qilish, ishlarni bajarish bo‘yicha amaldagi yo‘riqnomalarni ishlab chiqish va ularning talablariga qat’iy rioya qilish, to‘plangan tajribani hisobga olgan holda ularni vaqti-vaqti bilan yangilab borish orqali xavfsizlik madaniyatini shakllantirishlari lozim.

5.7. Xodimlar IAI, TB, RB bilan ishlash bo‘yicha texnologik yo‘riqnomalarni nazariy o‘rganib chiqqandan so‘ng, dastlabki tayyorgarlik va amaliy ko‘nikmalarni mas’ul shaxs rahbarligida o‘zlashtirgach hamda nazariy bilimlarni imtihon komissiyasi tomonidan tekshiruvdan o‘tkazilgandan so‘ng ishga qo‘yiladi.

5.8. Kasbiy qayta tayyorlash, malaka oshirish, o‘qitish maqsadida PET-markazi bo‘linmalarida stajirovka va ixtisoslashuvdan o‘tayotgan shaxslar (tegishli mutaxassisliklar talabalari), shuningdek montaj va ta’mirlash ishlarini bajarish uchun xizmat safariga yuborilgan shaxslar, agar ularda IAI bilan ishlashga tibbiy ruxsatnoma mavjud bo‘lsa, ishga qo‘yiladi.

IAI yordamida ta’lim olayotgan talabalar va o‘quvchilar (18 yoshdan katta) uchun yillik dozalar “B” toifasi uchun belgilangan qiymatlardan oshmasligi shart.

5.9. IAI bilan ishlash vaqtida xonada faqat ushbu xonadagi muayyan texnologik jarayonda band bo‘lgan xodimlar bo‘lishi lozim.

5.10. ORI bilan barcha ishlarda xodimlar jamoaviy va individual radiatsion himoya vositalaridan foydalanishlari shart: himoya kiyimlari, qo‘lqoplar, RFP solingan flakonlarni ko‘chirish uchun uzaytirilgan qisqichlar, flakonlar va shpritslar uchun himoya idishlari.

5.11. IAI bilan ishlarni tashkil etish xodimlarning nurlanish manbalari maydonida bo‘lish vaqtini qisqartirishga, ishlovchilar va manbalar orasidagi masofani oshirishga va texnologik jarayonlarda hosil bo‘ladigan RAOni kamaytirishga qaratilgan bo‘lishi lozim.

5.12. RFP namunalarini olish va qadoqlash protseduralari dispenser yordamida avtomatik rejimda yoki qo‘rg‘oshin g‘ishtlardan qo‘shimcha himoyali laminar havo oqimli himoya qutisida amalga oshiriladi.

5.13. Ish xonalarida ovqatlanish, ichish, chekish, pardoz-andoz qilish, oziq-ovqat mahsulotlari, tamaki mahsulotlari, uy kiyimlari, pardoz-andoz buyumlari va boshqa begona narsalarni saqlash taqiqlanadi. Bir martalik shaxsiy gigiyena buyumlarini (ro‘molcha, sochiq, salfetka) ishlatish tavsiya etiladi.

5.14. ORI bilan ishlar olib boriladigan barcha xonalarda har kuni nam tozalash ishlari o‘tkaziladi.

5.15. Nurlantirilgan moddadan radionuklidlarni ajratib olish va ular asosida RFP sintezi qilish "issiq" kameradagi sintez xonasida, sintez modullarida to‘liq yoki qisman avtomatlashtirilgan holda masofadan boshqarish rejimida amalga oshiriladi.

5.16. Radioaktiv eritma solingan flakonlar joylashtirilgan himoya konteynerlarida radionuklid, RFP nomi va uning ma’lum vaqtdagi faolligi ko‘rsatilgan yorliqlar bo‘lishi shart. Ishlab chiqaruvchining nomi, RFP nomi, seriya raqami, ishlab chiqarilgan sanasi RFP solingan flakonga yoziladi.

5.17. RFP bilan belgilangan flakonlarni boksdan qadoqlash xonasiga, shuningdek bemorlarga yuborish uchun qadoqlangan RFPni PET-diagnostika bo‘limining muolaja xonasiga uzatish himoyalovchi konteynerlarda ochiladigan uzatish darchasi, ko‘tarish moslamasi orqali amalga oshiriladi yoki qo‘shimcha radiatsiya himoyasiga ega bo‘lgan maxsus aravachalarda tashiladi.

5.18. Siklotron bunkeridagi ta’mirlash va texnologik ishlar xonadagi radiatsion vaziyatni oldindan o‘rganib chiqilgandan so‘ng, xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarning ish vaqti va ketma-ketligi aniqlanib, ishlarni bajarish joyidagi doza quvvati darajasini nazorat qilish hamda xodimning shaxsiy dozimetri bo‘yicha to‘plangan dozasini kuzatish orqali amalga oshiriladi.

5.19. Radiokimyoviy laboratoriya bokslaridagi ta’mirlash va texnologik ishlar boksdagi radiatsion vaziyatni dastlabki o‘rganishdan so‘ng, qisqa umrli radionuklidlarning parchalanish vaqtini kutib va oxirgi RFP sintezida ishlatilgan radionuklid nurlanish dozasi quvvatining 12 mkZv/soatdan past darajagacha pasayishini kuzatib amalga oshiriladi (xodimlar cheklangan vaqt o‘tkazadigan xonalar uchun loyihalashtirilgan doza quvvati).

5.20 O‘RI va rentgen nurlanish manbalari bilan ishlarni tashkil etish va o‘tkazish bemorlarning asossiz nurlanishini istisno etish hamda xodimlarni ichki va tashqi nurlanishdan himoya qilishni ta’minlash bilan bir vaqtda ishonchli diagnostik ma’lumotlar olishga qaratilgan.

5.21. PET-diagnostika bo‘limida olingan RFP faqat bemorlarning diagnostik tekshiruvlarini o‘tkazish va diagnostika uskunalarini kalibrlash uchun zarur bo‘lgan muolajalarga sarflanadi.

5.22. RFPni organizmga yuborishga tayyorlash bo‘yicha barcha texnologik jarayonlar

Bemorga suyuq fantomlar bilan ishlash kam sorbsiyalanuvchi materiallardan tayyorlangan lotok va tagliklarda, tortma shkaflarda olib boriladi. Lotok va tagliklarning tubi filtr qog‘oz qatlami bilan qoplanadi, ularning sig‘imi esa ishlatiladigan radioaktiv eritma hajmidan kamida ikki barobar katta bo‘lishi shart.

5.23. RFPni bemorlarga yuborish uchun dozalarga bo‘lish laminar havo oqimli himoya kamerasida, qo‘rg‘oshin g‘ishtlardan qilingan qo‘shimcha himoya devori ortida, aseptik sharoitlarda, faol flakonni himoya konteyneridan chiqarmasdan amalga oshiriladi.

5.24. Bemorga yuborish uchun tayyorlangan shprits volfram himoya konteyneriga joylashtiriladi; yuborish bemorga oldindan o‘rnatilgan kateter orqali amalga oshiriladi.

5.25. Radionuklid manbalari bilan ishlar bajariladigan har bir ishchi xonada almashtiriladigan polietilen qoplar va konteyner qopqog‘ini pedal bilan ochish qurilmalari o‘rnatilgan qattiq RAOlarni yig‘ish uchun bir yoki bir nechta himoya konteynerlari mavjud bo‘lishi lozim.

5.26. PET diagnostika bo‘limi bemorga yuborishdan bevosita oldin diagnostik radionuklidlar faolligini aniqlash uchun kamida bitta tekshirilgan maxsus radiometr (dozakalibrator, kyurimetr) bilan ta’minlanishi kerak. Asboblarni tekshirish ushbu asbob pasportida ko‘rsatilgan muddatlarda amalga oshirilishi shart.

6. BEMORLARNING RADIATSION XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH

6.1. PET-tashxis muolajalarini o‘tayotgan bemorlarda RBni ta’minlash uchun quyidagi tamoyillarga rioya qilish zarur:

PET diagnostikasini o‘tkazish asoslari;

bemorlarning nurlanishdan himoyalanishini optimallashtirish.

Bemorlar xavfsizligini ta’minlash uchun cheklovchi xususiyatga ega texnik choralarni ham qo‘llash, bolalar va homilador ayollarni himoyalashning o‘ziga xos jihatlarini inobatga olish lozim.

6.2. PET diagnostikasini o‘tkazishda bemorni himoyalashni optimallashtirish ijtimoiy va iqtisodiy omillarni hisobga olgan holda, o‘tkazilgan tashxisdan bemorning sog‘lig‘iga keltirilgan foyda nurlanishdan yetkazilgan zarardan sezilarli darajada yuqori bo‘lishini ta’minlashdan iborat. Diagnostik muolajadagi nurlanish dozasi ishonchli tashxis ma’lumotini olish mumkin bo‘lgan eng past darajada bo‘lishi kerak.

6.3. Tekshiruvga yozilishda bemorga diagnostik tekshiruvga oldindan tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha ko‘rsatmalar berish, radiofarmpreparat yuborish paytida, kutish xonasida muolajani kutayotganda, tomografda tekshiruv vaqtida va undan keyin, yo‘lda va uyga qaytgandan so‘ng qanday harakat qilish kerakligi haqida tushuntirish zarur.

6.4. Tekshiruvni boshlashdan oldin bemorning yo‘llanmasi va shaxsiy ma’lumotlari mosligini tekshirish, ayol bemorlarda homiladorlik ehtimolini istisno qilish (ba’zi hollarda RFP yuborishdan oldin tezkor homiladorlik testi o‘tkazish maqsadga muvofiq), bemordan emizikli ona ekanligini aniqlash lozim. RFP yuborishdan avval shifokor belgilangan tayyorgarlik ko‘rsatmalarining bajarilganligini tekshiradi, bemorga tekshiruv oldi, davomida va undan keyingi xatti-harakatlari to‘g‘risida ko‘rsatmalar beradi. Bunda bemorning o‘zi, tibbiyot xodimlari va aholining alohida shaxslariga nurlanish yukini kamaytirish nazarda tutiladi.

6.5. In vivo radionuklid diagnostikasi, jumladan PET, aniqlangan yoki ehtimoliy homiladorlik davrida reproduktiv yoshdagi ayollarda o‘tkazilmaydi. Faqat jiddiy klinik ko‘rsatmalar mavjud bo‘lganda bunday tekshiruv o‘tkazilishi mumkin.

6.6. Muayyan bemor uchun RFP dozasi muolaja hamshirasi tomonidan qo‘rg‘oshin g‘ishtli himoya devori ortidagi so‘ruvchi shkafda tayyorlanadi. RFPning texnik ma’lumotlariga asosan, umumiy qadoqdan hisoblangan preparat miqdori shprisga tortib olinadi va bemorga yuborishdan oldin radiometrda shprisdagi faollik o‘lchanadi. RFP qadoqlash aniq markirovkaga ega bo‘lishi shart: RFP nomi, raqami, seriyasi, tayyorlangan sanasi va vaqti, solishtirma faolligi ko‘rsatilgan bo‘lishi kerak. Tayyorlangan preparat haqida to‘liq ma’lumot bo‘lmagan holda RFP qadoqlamadan foydalanish qat’iyan man etiladi.

6.7. RFP yuborilgandan to tomografda tekshirish o‘tkaziladigan vaqtgacha bemorlar maxsus kutish xonasida qulay kreslolarda yoki yotoqlarda bo‘shashgan holatda bo‘lishlari kerak.

6.8. Ichki nurlanishning samarali dozasi (Eich, mZv) RFP faolligini (A, MBk) yuborishdan oldin radiometrda (dozakalibratorida) o‘lchangan qiymatini ushbu RFP uchun doza koeffitsiyentiga (d, mZv/MBk) ko‘paytirish orqali hisoblanadi:

ERFP = d A, mZv (6.1)

6.9. Rentgen kompyuter tomografi (PET/KT) bilan birlashtirilgan PET skanerining tashqi nurlanishining samarali dozasi birlashtirilgan PET/KT tomograflarini ishlatishda aniqlanadi. Bunda asbob displeyidan DLR qiymati (uzunlikka doza ko‘paytmasi, mGr sm) olinadi va KT tekshiruvi sohasiga qarab eDLP doza koeffitsiyentiga ko‘paytiriladi:

ER = DLP •• eDLP, mZv (6.2)

eDLP qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

PET/KT tekshiruvidan o‘tgan bemorda umumiy samarali doza quyidagiga teng:

Eum = ERFP + ER, mZv (6.3)

1-jadval

Katta yoshdagi bemorlar uchun KT tekshiruvi sohasiga qarab eDLP doza koeffitsientining qiymati

| Tadqiqot sohasi | eDLP, mZv/(mGr cm) |
| --- | --- |
| Bosh miya | 0,0023 |
| Bo‘yin | 0,0054 |
| Ko‘krak qafasi | 0,017 |
| Qorin bo‘shlig‘i | 0,015 |
| Chanoq | 0,019 |

6.10. Bolalarda PET tekshiruvi, tashxisni aniqlashtirish uchun barcha nursiz usullar imkoniyatlari tugagandan so‘ng, rejalashtirilgan tadqiqotning foydasi va xavfini sinchkovlik bilan o‘lchab ko‘rgach, bolaning ota-onasi roziligi bilan o‘tkaziladi. Yuborilayotgan faollik dozasi bolaning yoshi, vazni va diagnostik apparaturaning imkoniyatlarini hisobga olgan holda tanlanadi. i yoshli bolaga yuborilgan RFP dozasini baholash uchun, ERFPi, tegishli “i” yosh guruhi uchun doza koeffitsiyentlaridan (di, mZv/MBk) foydalaniladi va samarali doza (6.1) formula bo‘yicha hisoblanadi.

6.11. PET/KT yordamida bolalarni diagnostik tekshirishda doza

kattalar uchun rentgen nurlanish koeffitsiyenti, eDLP (1-jadval) yoshga oid tuzatishlarga ko‘paytiriladi, fi, bular 2-jadvalda keltirilgan. Bolalarda KT rentgen nurlanish dozasi (6.4) formula bo‘yicha baholanadi

ERi = DLP • eDLP • fi (6.4)

PET/KT tekshiruvidan o‘tgan bolada umumiy samarali doza quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

Esum(i) = ERFPi + ERi, mZv (6.5)

2-jadval

Turli yoshdagi bolalar uchun katta yoshli bemorlarga nisbatan eiDLP doza koeffitsiyentlariga yoshga qarab tuzatishlar kiritish

| Yosh guruhi | Turli tadqiqot sohalari uchun yoshga oid tuzatishlar, fi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bosh va bo‘yin | Ko‘krak qafasi | Qorin bo‘shlig‘i va tos |
| Kattalar | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 - 17 yosh | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 8 - 12 yosh | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 3 - 7 yosh | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| 0,5 - 3 yosh | 2,2 | 1,9 | 2,0 |
| 0 - 6 oy | 2,6 | 2,2 | 2,4 |

6.12. PET/KT apparatida muolaja o‘tkazishda rentgen KTning “anatomik”, past dozali rejimidan foydalanish maqsadga muvofiq, chunki bu holda rentgen nurlanishining dozasi diagnostik rejimga nisbatan 2-3 baravar past bo‘ladi.

7. AHOLINING RADIATSION XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH

7.1. PIRni ishlab chiqarish va qo‘llash natijasida qo‘shimcha texnogen nurlanishga duchor bo‘lishi mumkin bo‘lgan aholi qatoriga quyidagilar kiradi: bemorlarni parvarish qiluvchi va PET tekshiruviga hamrohlik qiluvchi shaxslar (tibbiyot xodimi bo‘lmaganlar); yangi RFPlarning klinik sinovlarida ishtirok etayotgan ko‘ngillilar; tibbiyot muassasasining radiologik bo‘lmagan tashrif buyuruvchilari; PET tekshiruvidan so‘ng uyiga qaytayotgan bemorga transportda duch kelgan tasodifiy yo‘lovchilar va hamrohlar; PIR ishlab chiqaruvchi tashkilotlar yaqinida istiqomat qiluvchi shaxslar.

7.2. Tibbiyot muassasasida bemorlarni parvarish qilishda ixtiyoriy ravishda yordam beruvchi shaxslar (xodimlardan tashqari) PET tekshiruvidan so‘ng bemorlarga hamrohlik qilish paytida nurlanishga duchor bo‘lishlari mumkin. Ularning yillik nurlanish dozasi 5 mZv dan oshmasligi lozim.

RFPning maksimal qo‘llaniladigan dozalarida ham hamrohlik qiluvchi shaxslarda haqiqiy nurlanish dozasi 0,1 mZv dan kam bo‘ladi.

7.3. Bemorni PET tekshiruviga kuzatib boruvchi va shifoxonada xizmat ko‘rsatuvchi tibbiyot xodimlari bilan quyidagi masalalar bo‘yicha yo‘riqnoma o‘tkaziladi: bemor bilan masofa saqlash orqali nurlanishni kamaytirish imkoniyati, u bilan aloqada bo‘lish vaqtini keyingi kun ertalabigacha cheklash zarurati.

7.4. Aholini PET markazining havodagi radioaktiv chiqindilaridan himoyalash radionuklid ta’minoti blokining loyihaviy yechimi, qo‘llaniladigan statsionar himoya va chiqindilarni tozalash tizimlari orqali ta’minlanadi.

8. NURLANISH MANBALARINI NAZORAT QILISH VA HISOBGA OLISH

8.1. INMdan foydalanish obyektlarida barcha INMlarni olish, saqlash, ishlatish va hisobdan chiqarishda ularning yo‘qolishi yoki nazoratsiz qo‘llanilishi imkoniyatini istisno qiladigan sharoitlar ta’minlanishi lozim. PET markazida radionuklidning siklotron bo‘limida ishlab chiqarilishidan to RAO hisobdan chiqarilgunga qadar manbaning harakati uzluksiz nazorat qilinishi kerak.

9. RAO BILAN MUOMALA QILISH

9.1. PET markazi bo‘limlarida ORI bilan ishlash qattiq va suyuq radioaktiv chiqindilar hosil bo‘lishiga olib keladi. PET markazida T1/2 2 soatdan kam bo‘lgan qisqa umrli chiqindilar, shuningdek, T1/2 2 soatdan ortiq uzoq yashovchi radionuklidlarni o‘z ichiga olgan chiqindilar paydo bo‘ladi: siklotron ishlashi natijasida hosil bo‘lgan faollik, ishlatilgan PIR generatorlari, xizmat muddati tugagan etalon va kalibrlash manbalari.

9.2. Favqulodda vaziyatlar yuz bermaganda va ORI bilan ishlashning belgilangan texnologiyalariga rioya qilinganda, quyidagilar oddiy past faollikdagi qattiq RAOga kiradi:

RV bilan ishlashda qo‘llanilgan qo‘lqoplar;

bemorga RFP yuborishda ishlatilgan ignasi olib tashlangan va sindirilgan bir martalik shpritslar, RFPni vena ichiga yuborish uchun bir martalik tizimlar, inyeksiya joyini tozalash uchun ishlatilgan materiallar;

PET-skaner yotog‘idan olingan bir martalik choyshab;

RFP qoldig‘i bo‘lgan flakonlar;

ishlatilgan filtr qog‘ozi;

bir martalik maxsus kiyim;

radiokimyoviy laboratoriyadan olingan almashtiriluvchi laboratoriya idishlari va radioaktiv ifloslangan asbob-uskunalar;

radiokimyoviy laboratoriyaning himoya qutilari va boshqa jihozlarini ta’mirlashda almashtiriluvchi radioaktiv ifloslangan detallar va qismlar.

9.3. Qisqa yashovchi radioaktiv chiqindilar (KJ RAO) almashtiriluvchi polietilen qopchali maxsus konteynerlarga yig‘iladi. Qattiq RAO yig‘ish uchun konteynerlar ishlar olib borilayotgan yoki radiofarmpreparat (RFP) kiritilgan bemorlar mavjud bo‘lgan barcha xonalarga o‘rnatiladi. Qattiq RAO solingan qoplar ish xonasidan RAOni vaqtincha saqlash xonasiga har bir ish kuni uchun umumiy bo‘lgan idishga (plastik paketga) radiatsiyadan himoyalangan holda (seyf kamerasi yoki qo‘rg‘oshin g‘ishtlardan yasalgan to‘siq) olib chiqiladi. Shu yerga tiqinli flakonlarda ishlatilmagan RFP qoldiqlari ham joylashtiriladi.

Sutkalik RAOlar solingan har bir paketga radionuklid, saqlashga qabul qilingan sana va parchalanishgacha ushlab turilgandan so‘ng nofaol chiqindilar sifatida rejalashtirilgan olib tashlash sanasi ko‘rsatilgan yorliq yopishtiriladi. Haftada kamida bir marta (dushanba kuni ertalab) vaqtinchalik omborni qisqa yashovchi radionuklidlarning qattiq radioaktiv chiqindilaridan (TRO) bo‘shatish va chiqindilarni majburiy radiatsion nazoratdan o‘tkazgandan so‘ng ularni hisobdan chiqarish tavsiya etiladi.

9.4. Radiometrik nazoratdan so‘ng paket yuzasidan 0,1 m masofada doza quvvati 1 mkGr/soatdan pasayguncha saqlanuvchi qisqa yashovchi radioaktiv chiqindilar

Radiatsiyaviy xavf belgilari olib tashlangach, oddiy tibbiy chiqindi sifatida utilizatsiya qilinadi. Faqat KT PIR tarkibli chiqindilar RAO hisobot jurnalida qayd etilmaydi.

9.5. Radionuklid ta’minoti va PET diagnostika bloklari xonalarida hosil bo‘lgan barcha chiqindilar potensial xavfli hisoblanadi va faqat radiometrik nazorat orqali radioaktiv ifloslanish yo‘qligi aniqlangandan so‘ng utilizatsiya qilinishi mumkin.

9.6. Uzoq muddat saqlanadigan qattiq RAO‘larga quyidagilar kiradi:

siklotronni ta’mirlashda almashtiriladigan radiatsiyaga duchor bo‘lgan detallar va qismlar;

siklotron bunkeri devorlarining qoplama elementlari;

ishlatilgan PIR generatorlari;

maxsus shamollatish tizimining ishlatilgan almashtiriluvchi filtrlari;

yaroqlilik muddati tugagandan so‘ng transmissiya, kalibrlash va etalon manbalari.

9.7. Qattiq RAO‘lar saqlanadigan omborxonada qisqa va uzoq umrli radionuklidlar mavjud RAO‘larni alohida saqlash uchun zonalar ajratiladi va ular yetarli radiatsion himoya bilan ta’minlanadi. Radioaktiv bo‘lmagan chiqindilar RAO‘dan alohida, boshqa xonada to‘planishi lozim.

9.8. Uzoq umr ko‘ruvchi qattiq RAO radionuklidlarini vaqtinchalik saqlash II sinf ishlar uchun qo‘yiladigan talablarga muvofiq jihozlangan alohida xonada amalga oshirilishi lozim. Qattiq RAO‘lar faollik toifalari bo‘yicha saralanadi, plastik qoplarga joylanadi va radiatsion himoya ortiga qo‘yiladi. Har bir qopga radionuklid yoki radionuklid tarkibi noma’lum bo‘lsa chiqindi nomi (masalan, siklotronning ishlatilgan folgilari), saqlashga qabul qilingan sana, 10 sm masofada o‘lchangan doza quvvati va keyingi radiatsion nazorat sanasi ko‘rsatilgan yorliq biriktiriladi. Faollashtirish mahsulotlari orasida tez parchalanuvchi radionuklidlar (T1/2 3 soatdan 44 kungacha) va uzoq umr ko‘ruvchi radionuklidlar (T1/2 10-13 yilgacha) mavjudligi sababli, ular bilan muomala qilish talablarini aniqlash uchun bir necha marta, masalan, bir oylik oraliq bilan o‘lchov o‘tkazish talab etiladi: ularni RAO yoki kam ifloslangan sanoat chiqindilari sifatida ko‘mishga topshirish kerakligini aniqlash uchun. Belgilangan RAO qopi ko‘mishga topshirilgunga qadar saqlanadi. Chiqindilar ixtisoslashtirilgan tashkilotga topshirilganda hisobdan chiqarish dalolatnomasi va belgilangan shakl bo‘yicha RAO partiyasi uchun pasport rasmiylashtiriladi. Qadoqlangan qopda RAO dafn etish uchun topshirilgunga qadar saqlanadi.

9.9. RFP’dan foydalanilgan radionuklid generatorlari, ifloslangan uskunalar va qo‘rg‘oshinli transport konteynerlari RAO omborxonasida alohida saqlanishi lozim. Parchalanish uchun ushlab turilgandan so‘ng generatorlar ishlab chiqaruvchi firmaga qaytariladi yoki radiatsiya xavfi belgilari oldindan olib tashlangach, rangli metall parchalari sifatida topshiriladi. Ularning radiatsiya nazoratidan chiqarilishi hisobdan chiqarish dalolatnomasi bilan rasmiylashtiriladi. Konteynerlar va uskunalar parchalanish uchun saqlanganidan keyin keyingi foydalanish uchun radionuklid ta’minoti bo‘limiga qaytariladi.

9.10. PET-markazidagi "issiq" bokslarni dezinfeksiyalash va dezaktivatsiya qilish uchun ishlatilgan texnologik eritmalar maxsus plastik idishlarga to‘planadi va parchalanish uchun boksning maxsus bo‘limida, u bo‘lmasa maxsus metall javonda yopiq holda saqlanadi. Radiatsion nazoratdan o‘tgach, ularni maishiy-xo‘jalik kanalizatsiyasiga chiqarish mumkin.

10. RADIATSION AVARIYALARDA RADIATSION XAVFSIZLIK

10.1. PET bo‘limida amal qiluvchi bemorlar va xodimlarning radiatsion xavfsizligini ta’minlash tizimi radiatsiya ta’siri bilan bog‘liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish choralarini o‘z ichiga olishi, bunday vaziyatlar yuz berganda esa xodimlarning oqibatlarni bartaraf etish va

bemorlar hamda xodimlarga radiatsiya ta’sirini minimallashtirish bo‘yicha harakatlarini optimallashtirishi kerak.

10.2. PET bo‘limida radiatsion ta’sirga ega bo‘lgan loyihaviy avariyalarga radionuklid manbalari bilan ishlashda quyidagi hodisalar kiradi:

pol, mebel, uskuna va apparatura yuzasiga radioaktiv eritmaning to‘kilishi;

RFP bilan to‘ldirilgan flakon, o‘lchov kolbasi, shprits yoki tomizgichning parchalanishi;

PIR generatori, tashish qutilari, flakonlar, qadoqlar, suyuqlik fantomlari va kalibrlash manbalarining ishchi hajmi germetikligining buzilishi, bu esa ish yuzalariga radioaktiv ifloslanishlarning tarqalishiga olib kelishi mumkin;

radioaktiv eritmaning xodim yoki bemorning kiyimi, poyabzali yoki terisiga tushishi;

radionuklid manbai, RFP solingan flakon yoki shpritsning yo‘qolishi;

hisobga olinmagan radionuklid manbasining topilishi;

bemorga RFPni noto‘g‘ri yuborish;

tezlatgichda olingan radioaktiv izotoplarning siklotrondan radiokimyoviy laboratoriyaga, qadoqlash va muolaja xonalariga pnevmatik tashish liniyalarida tiqilib qolishi;

siklotronda olingan radioaktiv izotoplarni himoya kameralariga yetkazib berish liniyalari yaxlitligining buzilishi;

radioaktiv moddalar bilan ishlash paytida himoya kameralari yoki qadoqlash shkaflarining germetikligi buzilishi;

yong‘in natijasida radioaktiv moddalarning chiqib ketishi.

10.3 Radiatsiyaviy oqibatli avariyalarning oldini olish quyidagilar orqali ta’minlanadi:

PET markazining ish xonalarini zamonaviy texnik jihozlar bilan ta’minlash, radionuklid manbalari bilan ishlash uchun mo‘ljallangan apparatura, uskuna va asboblarni soz holatda saqlash;

ochiq radioaktiv izotoplar, jumladan RFP, kalibrlash manbalari va suyuq radioaktiv chiqindilar bilan ishlashning belgilangan texnologiyalariga qat’iy rioya qilish;

PET bo‘linmasining radiometrik va tomografik qurilmalarini metrologik tekshirish, sertifikatlash va sifatini nazorat qilish tartib-qoidalarini muntazam ravishda amalga oshirish;

radiatsion nazorat tartib-qoidalarini, shu jumladan ish joylaridagi radiatsion vaziyatni nazorat qilishni va IDKni muntazam ravishda o‘tkazish;

RFP ishlab chiqarish va PET diagnostikasining mavjud va yangi texnologiyalari bo‘yicha xodimlar malakasini oshirish uchun sharoitlar yaratish va ularni qo‘llab-quvvatlash;

avariya holatida xodimlarning harakatlari va uning oqibatlarini bartaraf etish bo‘yicha yo‘riqnomalar (reja) ishlab chiqish;

xodimlarga bevosita ish joylarida avariyalarning oldini olish va ular yuz bergan taqdirda oqibatlarini bartaraf etish masalalari bo‘yicha muntazam ravishda ta’lim berish, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish va bilimlarini tekshirish;

SanQvaN talablariga qat’iy rioya qilish.

10.4 Radionuklid ta’minoti blokining har bir ish xonasida radiatsion avariya oqibatlarini bartaraf etish vositalarining favqulodda to‘plami oson topish mumkin bo‘lgan joyda joylashtirilishi kerak. Bu to‘plamga quyidagilar kirishi lozim:

himoya kiyimlari to‘plami, jumladan jarrohlik qo‘lqoplari, baxillar, fartuk, qalpoqcha va respirator;

dezaktivatsiya vositalari: ifloslangan yuzalarni tozalash uchun so‘ruvchi materiallar, yuvish vositalari va filtr qog‘ozi;

ishlatilgan so‘ruvchi materiallar va ifloslangan buyumlarni masofadan yig‘ib olish uchun asboblar;

qattiq radioaktiv chiqindilarni yig‘ish, vaqtincha saqlash va olib tashlash uchun plastik qoplar;

radiatsion avariya joyiga o‘rnatish uchun mo‘ljallangan, mustahkam tayanchlarga ega bo‘lgan radiatsion xavf belgilari to‘plami;

Turli xildagi ifloslangan yuzalarni zararsizlantirish bo‘yicha yo‘riqnoma.

10.5 Muolaja xonalarida radiatsion avariya vaqtida jabrlanganlarga birinchi yordam ko‘rsatish uchun zarur vositalar to‘plami va avariyaviy radioaktiv ifloslanishga uchragan shaxslarga tezkor sanitariya ishlovi berish uchun to‘ldiriladigan zaxira vositalari bo‘lgan dori qutilari bo‘lishi shart.

10.6 Nam tozalash vositalari, silliq plastmassadan yasalgan belgilangan tozalash jihozlari, radiatsion avariyalarni bartaraf etishda va muntazam nam tozalashda foydalanilgan qo‘shimcha maxsus kiyimlar to‘plamlari (plastik fartuklar, yeng qoplamalari, maxsus poyabzallar) alohida xonada saqlanishi lozim.

10.7 Radiatsion hodisalar oqibatlarini bartaraf etish choralari avariyaning xususiyati, ko‘lami va boshqa aniq vaziyatlariga bog‘liq bo‘lib, radiatsion avariyalarning oldini olish va xodimlarning favqulodda vaziyatlardagi harakatlari bo‘yicha amaldagi yo‘riqnoma bilan belgilanadi. Xodimlarning avariya holatidagi harakatlari bo‘yicha yo‘riqnomadan ko‘chirmalar o‘qish uchun qulay joylarga ilib qo‘yiladi.

10.8 Radioaktiv eritmaning to‘kilishi yoki radionuklid generatorning germetikligi buzilishi bilan bog‘liq avariya holatlarida quyidagilar bajarilishi zarur:

bemorlarni darhol avariya xonasidan chiqarib yuborish;

barcha ishlab turgan qurilmalarni va ventilyatsiyani o‘chirish;

avariya xonasini kalitlab, eng yaqin avariya to‘plamidan olingan radiatsiya xavfi belgilarini qo‘yib, xonani tark etish;

PET bo‘limi boshlig‘ini va tibbiyot muassasasining radiatsion xavfsizlik xizmatini xabardor qilish;

Teri qoplamalari, kiyim-kechak va poyabzal radiometriyasi natijalari asosida jabrlanganlarga tegishli sanitariya ishlovini o‘tkazish zarurligini aniqlash;

Terining ifloslangan joylarini, shuningdek og‘iz, burun va ko‘z shilliq pardalarini sanpropusknikdagi yuvgich yoki dushning sovuq suvi oqimi ostida yuvish;

Ifloslangan yuzalarni tozalamasdan, avariya xonasini radiatsiyaviy xavf belgisi bilan bir sutkaga qulflab qoldirish va tark etish;

Bir sutkadan so‘ng radiatsion nazorat o‘tkazish, natijalariga ko‘ra xonani radionuklidlar parchalanishi uchun zarur vaqtga yopiq qoldirish yoki yarim yemirilish davri olti soatdan kam bo‘lgan radionuklidlar to‘kilgan bo‘lsa, xonani tozalab, so‘ngra radiometrik nazorat o‘tkazish;

Yarim yemirilish davri 6 soatdan ortiq bo‘lgan radionuklidlar to‘kilgan holda, avariya xonasi va ifloslangan yuzalarni dozimetrik va radiometrik nazoratdan o‘tkazish;

Radiatsiya nazorati natijalariga asosan xona va ifloslangan uskunalarni dezaktivatsiya qilishni tashkil etish va o‘tkazish, radioaktiv suyuqlik to‘kilgan joyni bartaraf etish (ko‘lmak chetlaridan markaziga qarab filtr qog‘ozi yoki latta bilan artish), dezaktivatsiya natijalarini takroran tekshirish;

Ifloslangan kiyim-kechak va poyabzallarni yechib, maxsus omborxonaga joylashtirish;

Shaxsiy dozimetrni tekshirish uchun radiatsiya xavfsizligi xizmatiga topshirish.

10.9 Hisobga olingan radionuklid manbai yo‘qolganda yoki hisobga olinmagan radionuklid manbai aniqlanganda quyidagilar zarur:

Hodisa haqida PET bo‘limi boshlig‘iga, radiatsion xavfsizlik xizmatiga va DSENM mutaxassislariga, shuningdek ichki ishlar organlariga xabar berish;

Hisobga olingan manba yo‘qolganligi yoki hisobga olinmagan manba aniqlangandan boshlab xodimlarning xonaga kirishini to‘xtatish;

Avariya holatidagi xonadan chiqindilarni olib chiqish, har qanday eritmalarni kanalizatsiyaga oqizish, uskunalar, mebellar, kiyim-kechaklar va boshqa buyumlarni ko‘chirish va olib chiqishni taqiqlash;

Radiatsion xavfsizlik xizmati yordamida yo‘qolgan manbani ko‘z bilan ko‘rish va radiometrik usulda qidirishni yoki hisobga olinmagan manbani aniqlash va radiometrik (spektrometrik) o‘lchashni tashkil etish

Aniqlangan manbani tekshirish.

10.10 Radioaktiv eritma himoyali so‘rish shkafi ichiga to‘kilganda quyidagilar zarur:

Ishni to‘xtatish va bu haqda PET bo‘limi boshlig‘i va radiatsion xavfsizlik xizmatini xabardor qilish;

Shkafning himoya pardasini yopish, muhrlash va parchalanishga qoldirish, uning davomiyligi radiatsion xavfsizlik xizmati tomonidan belgilanadi;

RFP bilan barcha texnologik operatsiyalarni zaxira so‘rish shkafida amalga oshirish;

Radionuklid parchalangandan so‘ng, boksni odatdagi usulda tozalash.

10.11. Tutun chiqqanda, alanga paydo bo‘lganda yoki yong‘in chiqqanda quyidagilar zarur:

Hodisa haqida shahar yong‘in xavfsizligi xizmatiga, navbatchi dispetcherga va PET bo‘limi boshlig‘iga darhol xabar berish;

Barcha bemorlarni avariya va qo‘shni xonalardan, shuningdek, yong‘inni o‘chirish bilan band bo‘lmagan xodimlarni zudlik bilan xavfsiz joyga evakuatsiya qilish;

Ko‘rsatilgan xonalardagi barcha apparatlar, qurilmalar va ventilyatsiyani o‘chirish;

Yong‘in o‘chirish xizmati yetib kelishini kutmasdan, shtatdagi (avtomatik yong‘in o‘chirish tizimi, ko‘chma o‘t o‘chirgichlar) va qo‘l ostidagi (ko‘rpa, suv) vositalar yordamida o‘tni o‘chirishga kirishish;

Avariya va qo‘shni xonalardan barcha radionuklid manbalarini, avvalo RFP solingan konteynerlar va idishlarni olib chiqish;

Manbalarni xodimlar va bemorlar kira olmaydigan xavfsiz xonaga ko‘chirish;

Odamlar evakuatsiya qilingandan so‘ng, favqulodda vaziyat hududidan olib chiqilgan bemorlar va xodimlarning haqiqiy sonini ro‘yxatdagi son bilan solishtirish;

Radiatsion xavfsizlik xizmati bilan birgalikda yong‘in bartaraf etilgandan so‘ng manbalarni inventarizatsiya qilish, shuningdek barcha avariya yuz bergan va ularga tutash xonalarda radiatsion nazorat o‘tkazish;

Radioaktiv ifloslanish aniqlansa, ish yuzalari, mebel va jihozlarni dezaktivatsiya qilishni tashkil etish va o‘tkazish.

11. RADIATSION NAZORAT

11.1 Radiatsion nazorat ishlab chiqarish nazoratining bir qismi bo‘lib, ionlashtiruvchi nurlanish manbalarining insonga ta’sirining barcha asosiy turlarini qamrab olishi lozim. Radiatsion nazoratning maqsadi xodimlar, bemorlar va aholining individual hamda jamoaviy nurlanish dozalari, shuningdek radiatsion vaziyatni tavsiflovchi ko‘rsatkichlar haqida ma’lumot olishdan iborat.

Radiatsion nazorat xodimlarning individual dozimetrik nazoratini, bemorlar olgan dozalarni baholashni va PET markazidagi radiatsion vaziyatni nazorat qilishni o‘z ichiga olishi kerak.

11.2 Quyidagilar radiatsion nazorat obyektlari hisoblanadi:

Ishlab chiqarish sharoitlarida ionlashtiruvchi nurlanish ta’siriga uchragan “A” toifasidagi xodimlar;

PET diagnostikasi muolajalarini o‘tayotgan bemorlar.

11.3 Nazorat turlari, qo‘llaniladigan radiometrik va dozimetrik asbob-uskunalar ro‘yxati hamda o‘lchash nuqtalari har bir nazorat turining davriyligi ko‘rsatilgan holda tashkilot ma’muriyati tomonidan ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.

11.4 Ishlarning hajmi va xususiyatiga qarab radiatsion nazorat RB xizmati yoki maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan radiatsion nazorat uchun mas’ul shaxs tomonidan amalga oshiriladi.

11.5 PET markazi bo‘limlarida radiatsion nazoratning quyidagi turlari o‘tkaziladi:

“A” toifadagi xodimlarning tashqi nurlanishini individual dozimetrik nazorat qilish;

xodimlar organizmidagi radionuklidlar tarkibini individual radiometrik nazorat qilish

radiatsion avariya holatida;

xodimlarning ish yuzalari, kiyimlari va teri qoplamalari, shuningdek, ish kiyimlari va choyshablarini kir yuvish xonasiga topshirishdan oldin ularning radioaktiv ifloslanish darajasini nazorat qilish;

xodimlarning ish joylarida nurlanish dozasi quvvatini nazorat qilish;

siklotron bunkerida (kanonida) nurlanish dozasi quvvatini nazorat qilish;

diagnostika maqsadlarida nafas olish aralashmalarida foydalanilganda, ish xonalari havosidagi radioaktiv aerozollar va gazlarning hajmiy faolligini nazorat qilish;

qattiq radioaktiv chiqindilarni yig‘ish, saqlash va ko‘mishga yuborishdan oldin ularning radiatsion parametrlarini (faollik, solishtirma faollik, hosil qilinadigan nurlanish dozasi quvvati) nazorat qilish;

ventilyatsiya tizimlari filtrlarini radiometrik nazorat qilish;

radionuklid ta’minoti va PET diagnostika bloklarida maishiy chiqindilar hamda parchalangan qisqa umrli radionuklidlarning qattiq chiqindilari nazoratini olib borish.

11.6 Barcha turdagi radiatsion nazorat natijalari maxsus jurnallarda qayd etiladi. Ish joylarining radiatsion nazorati jurnalida ionlashtiruvchi nurlanish manbalari (INM) va o‘lchash nuqtalarining joylashuvi ko‘rsatilgan holda ish xonalarining rejalari keltiriladi.

11.7 Radiatsion nazorat rejali tartibda, shuningdek belgilangan texnologik jarayonlar o‘zgarganda, INM bilan ishlash texnologiyasi buzilganda va favqulodda vaziyatlarda o‘tkaziladi.

11.8 Individual dozimetrik nazorat (IDN) xodimlarning yillik nurlanish dozalarini aniqlash maqsadida o‘tkaziladi va majburiy hisoblanadi.

11.9 PET-markazi bo‘linmalarining xonalarida tezkor radiatsiya nazorati uchun ish zonasining nazorat qilinadigan nuqtalarida doza quvvatining belgilangan chegaraviy qiymatlaridan oshganligi haqida ogohlantiruvchi doza quvvatini o‘lchagichlarning statsionar tarmog‘i qo‘llaniladi.

11.10 Ishchi yuzalarning nurlanish va radioaktiv ifloslanish darajalarini tezkor nazorat qilish uchun ko‘chma universal dozimetr-radiometrlardan foydalaniladi.

11.11 Ish xonalarida doza quvvatini o‘lchash oldindan belgilangan nuqtalarda, manbalar o‘rnatilgan ish texnologiyasiga mos joylashganda, poldan 1 metr balandlikda yiliga kamida ikki marta amalga oshiriladi.

11.12 Dozaning ambient ekvivalenti quvvatini o‘lchash ishchi xonalarda oldindan belgilangan nuqtalarda manbalar o‘rnatilgan ish texnologiyasiga muvofiq joylashtirilganda poldan 1 metr balandlikda yiliga kamida ikki marta amalga oshiriladi. Qo‘shni xonalarda o‘lchashlar poldan 1 metr balandlikda o‘tkaziladi: gorizontal bo‘yicha qo‘shni xonalarda ajratuvchi devor bo‘ylab va PET-markazi hududidagi tashqi devor bo‘ylab undan 10 santimetr masofada 1-2 metr qadam bilan; vertikal bo‘yicha qo‘shni xonalarda - to‘g‘ri to‘rtburchakli to‘r nuqtalarida 1-2 metr qadam bilan o‘lchanadi.

11.13 Ishchi xonalar havosidagi radioaktiv aerozollar miqdorini o‘lchash PET-tekshiruvlarida bemor organizmiga radioaktiv aerozollarni nafas olish orqali kiritishda maxsus radiometr yordamida amalga oshiriladi. PET-diagnostika uchun radioaktiv gazlardan foydalanilganda radiatsion nazorat ishchi xonalarning nazorat nuqtalarida statsionar detektor tizimi yordamida olib boriladi.

11.14 Qattiq RAOlarning radiatsion nazorati ular chiqindilar saqlanadigan joyga keltirilganda ham, parchalanish uchun saqlanganidan keyin hisobdan chiqarilganda va olib tashlanganda ham amalga oshiriladi. Ifloslangan maxsus kiyim va choyshablar kir yuvish xonasiga topshirilishidan oldin dozimetrik va radiometrik nazoratdan o‘tkaziladi. Radionuklid ta’minoti va PET-diagnostika bloklaridagi maishiy chiqindilar hamda parchalangan qattiq chiqindilardagi KT radionuklidlari nazorati ular radioaktiv bo‘lmagan chiqindilar sifatida hisobdan chiqarilishi va utilizatsiya qilinishidan oldin o‘tkaziladi.

11.15 PET bo‘limining radionuklid ta’minoti blokidagi maxsus ventilyatsiya tizimi filtrlarining radiometrik nazorati filtrlarni rejali almashtirish vaqtida amalga oshiriladi.

12. PET MARKAZLARINI QURISH VA JIHOZLASH VARIANTLARI

12.1 PET markazlarini qurishning bir necha varianti mavjud:

siklotron-radiokimyoviy kompleks;

siklotron va PET/KT qurilmali PET-markaz;

radiologiya markazi.

12.1.1 Siklotron-radiokimyoviy kompleks. Radiokimyoviy laboratoriyali siklotron majmuasi yuqori unumli radiofarmpreparatlar (RFP) ishlab chiqarish korxonasi hisoblanadi. Bu variant bemorlar uchun PET/KT xizmatlarini ko‘rsatish uchun skanerlar mavjudligini nazarda tutmaydi, shu sababli uni tanlashda ishlab chiqarilgan RFPlarni sotish va yetkazib berish tizimini puxta o‘ylab chiqish lozim.

Radionuklidlarning yarim parchalanish davrlari 11C, 13N va 15O juda qisqa bo‘lganligi sababli, ushbu radionuklidlar bilan nishonlangan RFPni tashqi diagnostika markazlariga yetkazib berish imkonsiz. Bu PET markazi uchun yagona imkoniyat 18F bilan nishonlangan RFP ishlab chiqarishdir. 18F izotopining yarim parchalanish davri nisbatan uzoq (109,8 daqiqa) bo‘lgani uchun, uning asosidagi RFPlar PET diagnostikasida eng ko‘p qo‘llaniladi.

12.1.2 Siklotron va PET/KT qurilmali PET markazi. Bu obyekt tibbiy diagnostika markazi sifatida tasniflanadi. Bunday joylashuv barcha to‘rtta o‘ta qisqa umrli 18F, 11C, 13N, 15O izotoplari bilan nishonlangan RFPlarni ishlab chiqarish va PET/KT diagnostikasi bo‘yicha tibbiy xizmatlar ko‘rsatish imkonini beradi.

PET markazi o‘z ehtiyojlari uchun va ma’qul masofalarda joylashgan boshqa diagnostika markazlariga tashxis qo‘yish uchun RFP ishlab chiqarishi mumkin.

Bunday holda, diagnostika markaziga tibbiyot muassasasiga qo‘yiladigan barcha talablar tatbiq etiladi. Tibbiyot obyektining maydoni kamida 0,5 gektar bo‘lgan alohida hudud va binoda barcha zarur ma’muriy hamda yordamchi xonalarning mavjud bo‘lishi talab etiladi.

12.1.3 Siklotron-radiokimyoviy kompleks, radionuklid diagnostika va nur terapiyasi bo‘limlariga ega radiologiya markazi. Bunday markaz RFP ishlab chiqaradigan, turli kasalliklarga tashxis qo‘yadigan va keyinchalik davolash xizmatlarini ko‘rsatadigan to‘laqonli tibbiyot muassasasi hisoblanadi.

12.2 PET-markaz tuzilmasi. Klinik sharoitlarda PET tekshiruvi texnologiyasi radionuklid diagnostikasi bo‘limining maxsus tuzilmasi - PET markazini yaratishni talab etadi. Bunday markaz quyidagilarga ega bo‘lishi shart:

Pozitron chiqaruvchi izotoplarni ishlab chiqarish uchun tibbiy tezlatgich yoki radionuklid generatorlari.

Ushbu izotoplar bilan nishonlangan radiofarmpreparatlarni (RFP) ishlab chiqarish, inyeksiya qilish va ularning sifatini nazorat qilish uchun radiokimyoviy majmua.

PET yoki PET/KT tomograflari bilan jihozlangan radiodiagnostika bo‘limi.

Skaner natijalarini qayta ishlash uchun kompyuter laboratoriyasi.

Ilova A

PET MARKAZI XONALARI, QO‘SHNI BINOLAR VA ULARGA TUTASH HUDUDLARDA RUXSAT ETILGAN SAMARALI DOZANING QUVVATI (RSDQ)

| Bino, hudud | Hpr, mkZv/soat |
| --- | --- |
| “A” toifadagi xodimlar doimiy bo‘ladigan xonalar (radionuklid ta’minoti blokining barcha xonalari, boshqaruv pulti, skaner xonasi, qadoqlash xonasi, generator xonasi, yuvish xonasi, diagnostika bo‘limi yo‘lagi, shifokor xonasi) | 12,0 |
| “A” toifadagi xodimlarning vaqtincha bo‘lish xonalari (muolaja xonalari, RFP yuborilgan bemorlar uchun xonalar, siklotron va tomografga xizmat ko‘rsatish texnik xonalari, saqlash xonasi) | 24 |
| “B” toifasidagi doimiy ish o‘rinlari mavjud bo‘lgan, nurlanish manbalari bilan ish olib boriladigan xonalar bilan vertikal va gorizontal ravishda tutash xonalar | 2,4 |
| Doimiy ish o‘rinlari bo‘lmagan, nurlanish manbalari bilan ish olib boriladigan xonalarga vertikal va gorizontal ravishda tutash xonalar (vestibyul, zinapoya maydoni, yo‘lak, hojatxona, ombor) | 10 |
| "B" toifadagi vaqti-vaqti bilan foydalaniladigan xonalar (texnik qavat, yerto‘la, chordoq) | 40 |
| Xodimlar toifasiga kiritilmagan shaxslarning doimiy ish o‘rinlari mavjud bo‘lgan xonalar | 0,5 |
| Radiologik bo‘lmagan bemorlar shifoxonasi palatalari | 1,2 |
| III xonalarning tashqi devorlariga tutash hudud | 2,4 |

Izoh:

- ruxsat etilgan doza chegaralari: “A” toifadagi xodimlar uchun - yiliga 20 mZv;

- “B” toifasi uchun - yiliga 5 mZv;

- aholi uchun -yiliga 1 mZv;

- bir smenada ishlash uchun;

- “A” toifadagi xodimlarning ish davomiyligi - yiliga 1700 soat,

- “B” toifasi uchun - bir smenali ishda yiliga 2000 soat.

Ilova B

RADIONUKLID TA’MINOTI BLOKINING TAVSIYA ETILADIGAN XONALARI

| № | Vazifasi | Maydoni (m2) | Havo almashinuvi (Ч-1) | Bosim (Пa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xodimlar uchun kirish | 4 | - | - |
| 2 | Xodimlar xonalari - shtat jadvaliga muvofiq | Har bir xona 10 m2dan | - | - |
| 3 | Reagentlar va materiallarni qabul qilish xonasi | 5 | - | - |
| 4 | Materiallarni yetkazib berish uchun kirish | 3 | - | - |
| 5 | Yo‘lak | 24 | - | - |
| 6 | Tozalash anjomlari ombori | 2 | - | - |
| 7 | Xodimlarning dam olish xonasi | 9 | - | - |
| 8 | Arxiv | 7 | - | - |
| 9 | Hojatxonalar | 12 | - | - |
| 10 | Transport qadoqlari ombori | 7 | - | - |
| 11 | Qadoqdan chiqarilgan xom ashyo ombori | 12 | - | - |
| 12 | Gaz ballonlari xonasi | 2 | - | - |
| 13 | Sanitar o‘tish punkti | 9 | 5 - 10 | -5 |
| 14 | Yo‘lak | 34 | 5 - 10 | -10 |
| 15 | RFP sintezini tayyorlash laboratoriyasi, yuvish xonasi | 7 | 5 - 10 | -10 |
| 16 | Qadoqlash xonasi | 8 | 5 - 10 | -10 |
| 17 | “Toza” xonalarga kirish uchun shlyuz | 5 | 10 - 20 | +5 |
| 18 | RFP sintezi laboratoriyasi | 16 | 10 - 20 | +20 |
| 19 | Radioaktiv chiqindilar ombori | 3 | 5 - 10 | -25 |
| 20 | Issiq kameralarga xizmat ko‘rsatish yo‘lagi | 5 | 5 - 10 | -25 |
| 21 | Siklotron bunkeri (tashqi/ichki xona) | 64/16 | 10 - 20 | -60 |
| 22 | Siklotron boshqaruv xonasi | 10 | 5 - 10 | -10 |
| 23 | Siklotronga xizmat ko‘rsatish xonasi (nishon ustaxonasi) | 21 | 10 - 20 | -30 |
| 24 | Siklotronning elektr ta’minoti xonasi | 9 | 10 - 20 | -30 |
| 25 | Siklotronning suv bilan sovitish tizimlari uchun xona | 9 | 10 - 20 | -30 |
| 26 | Tozalash anjomlar ombori | 2 | 5 - 10 | -10 |
| 27 | Sifat nazorati laboratoriyasi | 25 | 5 - 10 | -10 |
| 28 | Mahsulot chiqarish shlyuzi/Favqulodda chiqish | 4 | 5 - 10 | -5 |
| 29 | Dush xonasi | 6 tadan 2 ta | 5 - 10 | -5 |

Ilova V

PET/KT-DIAGNOSTIKA BO‘LIMINING TAVSIYA ETILADIGAN XONALARI

| T/r | Vazifasi | Maydon, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skaner xonasi | 30 - 35 |
| 2 | Tomograf boshqaruv xonasi | 10 - 15 |
| 3 | Tomograf texnik xonasi | 10 - 15 |
| 4 | Qadoqlash xonasi | 15 - 20 |
| 5 | RFP yuborish protsedura xonasi | 15 - 20 |
| 6 | RFP yuborilgan bemorlar uchun skanerlashni kutish xonasi | 20 |
| 7 | Muolaja va narkozdan keyingi dam olish xonasi | 10 |
| 8 | RFP yuborilgan bemorlar uchun hojatxona | 3 - 5 |
| 9 | Nazorat qilinadigan hududda tozalash buyumlarini saqlash xonasi | 2 |
| 10 | Ishlatilgan maxsus kiyimlarni vaqtincha saqlash xonasi | 3 - 5 |
| 11 | Sanitariya o‘tish punkti | 10-15 |
| 12 | Shifokorlar, o‘rta tibbiyot xodimlari, muhandislar, tibbiy fiziklar, texniklar xonalari - shtat jadvaliga muvofiq | Har bir xona 10 - 20 m2 dan |
| 13 | Dozimetriya va mikroiqlim nazorati xizmati xonasi | 10 - 15 |
| 14 | Tashrif buyuruvchilar uchun xolli ro‘yxatga olish xonasi | 20 - 30 |
| 15 | Ma’lumotlarni kompyuterda qayta ishlash xonasi(lari) | 20 |
| 16 | Sarf materiallari omboriga ega bo‘lgan xo‘jalik ishlar boshqaruvchisining xonasi | 15 |
| 17 | Xodimlarning dam olish xonasi | 15 - 20 |
| 18 | Nazorat qilinmaydigan hududda tozalash buyumlarini saqlash xonasi | 2 |
| 19 | Xodimlar va tashrif buyuruvchilar uchun hojatxonalar | (3 - 6)x2 |

Ilova G

Radiatsiyaviy xavfsizlik bo‘yicha yo‘riqnoma jurnali

| T/r | Sana | Yo‘riqnoma olgan shaxsning F.I.Sh. (oxirgisi mavjud bo‘lsa) | Xodimning lavozimi | Yo‘riqnoma mavzusi | F.I.Sh. (oxirgisi mavjud bo‘lsa) va yo‘riqnoma o‘tkazuvchi shaxsning lavozimi | Imzolar |  | IIM bilan ishlashga ruxsat berildi (F.I.Sh. (oxirgisi mavjud bo‘lsa) va bo‘lim rahbarining imzosi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Yo‘riqnoma beruvchi | Xodim |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Izoh:

- Yo‘riqnomalar jurnaliga radiatsion xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha yo‘riqnoma hamda radiatsion avariyalarning oldini olish va avariya holatlarida xodimlarning harakatlari bo‘yicha yo‘riqnoma ilova qilinadi.

- Jurnal sahifalari raqamlangan va muhr bilan tasdiqlangan bo‘lishi lozim.

- Jurnal obyektdan foydalanishning butun davri davomida saqlanadi.

Ilova D

POZITRON EMISSION TOMOGRAFIYA UCHUN FOYDALANILADIGAN RADIONUKLIDLAR

| Radionuklid | Yarim parchalanish davri | Pozitronlarning maksimal energiyasi, MeV | Yumshoq to‘qimalarda pozitronlarning maksimal o‘tish masofasi, mm |
| --- | --- | --- | --- |
| C-11 | 20,38 min | 0,96 | 4,1 |
| N-13 | 10,08 min | 1,19 | 5,4 |
| O-15 | 2,03 min | 1,70 | 8,0 |
| F-18 | 109,77 min | 0,69 | 2,4 |
| Ga-68 | 67,71 min | 1,92 | 9,0 |

29

Ilova E

Diagnostik yadro tibbiyotining umumiy muolajalaridan bemorlarning nurlanish dozalari

| Radionuklid | Modda | Odatda yuboriluvchi faollik (mKi) | Eng yuqori doza (a’zo) (Rad) | Effektiv ekvivalent doza (Ber) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18F | FDG (ftordezoksiglyukoza) | 10 | 5,9 (siydik pufagi) | 0,7 |
| 67Ga | Sitrat | 5 | 11,8 (suyak yuzalari) | 1,9 |
| 99mTc | HIDA | 5 | 2,0 (o‘t pufagi) | 0,3 |
|  | HMPAO | 20 | 2,5 (buyraklar) | 0,7 |
|  | MAA | 4 | 1,0 (o‘pkalar) | 0,2 |
|  | MDP | 20 | 4,7 (suyak yuzalari) | 0,4 |
|  | MAG3 | 20 | 8,1 (siydik pufagi devori) | 0,5 |
|  | DTPA | 10 | 2,3 (siydik pufagi devori) | 0,2 |
|  | Sestamibi |  |  |  |
|  | Rest | 20 | 2,9 (o‘t pufagi) | 0,7 |
|  | Stress | 20 | 2,4 (o‘t pufagi) | 0,6 |
|  | Sulfur colloid | 8 | 2,2 (taloq) | 0,3 |
|  | Tetrofosmin |  |  |  |
|  | Rest | 20 | 2,7 (o‘t pufagi) | 0,6 |
|  | Stress | 20 | 2,0 (o‘t pufagi) | 0,5 |
| 111In | White blood cells | 0,5 | 10,9 (taloq) | 1,2 |
| 123I | NaI (25% uptake) | 0,4 | 2,8 (qalqonsimon bez) | 0,2 |
|  | MIBG | 0,4 | 0,1 (taloq) | 0,02 |
| 131I | NaI (25% uptake) | 0,02 | 26,6 (qalqonsimon bez) | 0,8 |
|  | MIBG | 0,02 | 0,06 (taloq) | 0,01 |
| 133Xe | Gaz | 15 | 0,06 (o‘pka) | 0,04 |
| 201Tl | Xlorid | 2 | 4,6 (qalqonsimon bez) | 1,2 |

Izoh: 1 Ber = 0,01 Zv; 1 mKi = 37 MBk

1 Rad = 0,01 Gr

Mundarija

| 1. | 1. Umumiy qoidalar | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | PET markazi bo‘linmalarini joylashtirish va loyihalashga qo‘yiladigan umumiy talablar | 6 |
| 3. | Ishlab chiqarish va foydalanish obyektlarining ventilyatsiya va iqlim nazorati tizimlariga qo‘yiladigan umumiy talablar | 10 |
| 4. | PET diagnostika bo‘limiga qo‘yiladigan talablar | 11 |
| 5. | Xodimlarning radiatsion xavfsizligini ta’minlash | 12 |
| 6. | Bemorlarning radiatsion xavfsizligini ta’minlash | 15 |
| 7. | Aholining radiatsion xavfsizligini ta’minlash | 17 |
| 8. | Nurlanish manbalarini nazorat qilish va hisobga olish | 18 |
| 9. | Radioaktiv chiqindilar bilan muomala qilish | 18 |
| 10. | Radiatsion avariyalar vaqtida radiatsion xavfsizlik | 19 |
| 11. | Radiatsion nazorat | 22 |
| 12. | PET markazlarini qurish va jihozlash variantlari | 24 |
| 13. | Ilova A | 25 |
| 14. | Ilova B | 26 |
| 15. | Ilova V | 27 |
| 16. | Ilova G | 28 |
| 17. | Ilova D | 29 |
| 17. | Ilova E | 30 |

Qisqartmalar

QY - qisqa yashovchi

PNR - pozitron nurlanuvchi radionuklidlar

RFP - radiofarmatsevtik preparat

PET - pozitron-emission tomografiya

DSENN - Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazi

INM - ionlashtiruvchi nurlanish manbai

SEX - sanitariya-epidemiologiya xulosasi

RX - radiatsion xavfsizlik

RM - radioaktiv modda

RAO - radioaktiv chiqindilar

KT - kompyuter tomograf

MRT - magnit-rezonans tomograf

ORM - ochiq radionuklidli manba

SHV - shaxsiy himoya vositalari

TX - texnika xavfsizligi

YRM - yopiq radioaktiv manbalar

SNB - sifatni nazorat qilish bo‘limi

IDN - individual dozimetrik nazorat

Bibliografik ma’lumotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida”gi PQ 393-sonli Qonuni, 26.08.2015 y.

2. O‘zbekiston Respublikasining “Radiatsiyaviy xavfsizlik to‘g‘risida”gi №120-II-sonli Qonuni, 31.08.2000 y.

3. SanQvaN №0193-06 “Radiatsiyaviy xavfsizlik me’yorlari” (RXM-2006) “Radiatsiyaviy xavfsizlikni ta’minlashning asosiy sanitariya qoidalari” (RXTASQ-2006)

4. SanQvaN №0194-06 “Rentgen xonalari, apparatlari va rentgenologik tekshiruvlarni o‘tkazishga qo‘yiladigan gigiyenik talablar”

5. SanQvaN №0251-08 “Radioaktiv chiqindilar bilan muomala qilishning sanitariya qoidalari”

6. Radiatsiyadan himoyalanish va radiatsiya manbalarining xavfsizligi: xalqaro asosiy xavfsizlik standartlari. - Vena: XAAE, (XAAE xavfsizlik standartlari seriyasi №. GSR 3-qism), 2014 y.

7. PET va PET/KT tizimlari uchun sifatni kafolatlash. 7. Sog‘liqni saqlash seriyasi №. 1) Vena: XAAE, (XAAE inson salomatligi, 2009

8. Klinik PET markazini rejalashtirish. - Vena: XAAE, (XAAE inson salomatligi seriyasi №. 11), 2010 y.

9. Siklotronda ishlab chiqarilgan radionuklidlar: ob’yektni tashkil etish bo‘yicha ko‘rsatmalar. Vena: XAAE, (Texnik hisobotlar seriyasi №. 471), 2009 y.

10. Yangi tibbiy tasvirlash usullarida radiatsiyadan himoyalanish: PET/KT. - Vena: XAAE, (Xavfsizlik hisobotlari seriyasi №. 58), 2008 y.