NORASMIY TARJIMA

| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SANITARIYA QOIDALARI VA ME’YORLARI, GIGIYENA NORMATIVLARI |  |  |
| --- | --- | --- |

Sartaroshxonalarning tuzilishi, jihozlanishi va saqlash tartibiga qo‘yiladigan sanitariya qoidalari va normalari

O‘zbekiston Respublikasining

0306-12- sonli SanQvaM

Rasmiy nashr

Toshkent – 2012

| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SANITARIYA QOIDALARI VA ME’YORLARI, GIGIYENA NORMATIVLARI |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | «TASDIQLAYMAN» O‘zbekiston Respublikasining Davlat bosh sanitariya vrachi _______________ S.S. Saydaliyev _____________________ 2012 yil |
| --- | --- |

Sartaroshxonalarning tuzilishi, jihozlanishi va saqlash tartibiga qo‘yiladigan sanitariya qoidalari va normalari

O‘zbekiston Respublikasining

0306-12- sonli SanQvaM

Rasmiy nashr

Toshkent – 2012

Ishlab chiquvchi muassasa: O‘zR SSV Sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy-tadqiqot instituti

Tuzuvchilar:

Qo‘chqorova M.R. – SGKK ITI Aholi punktlari, turar-joy va jamoat binolarini rejalashtirish gigiyenasi laboratoriyasi mudiri, t.f.n., k.i.x.

O.P. Mirshina - O‘zR SSV bosh mutaxassisi, O‘zR SSV Respublika DSENM kommunal gigiyena bo‘limi mudiri, t.f.n.

Taqrizchilar:

D.A. Zaredinov – ToshVMOI gigiyena kafedrasi mudiri, t.f.d., professor

A.X. Kamiljonov – suv va tuproq gigiyenasi laboratoriyasi katta ilmiy xodimi, t.f.d., professor

R.X. Jumabayeva – O‘zR SSV Respublika DSENM sanitariya vrachi

Ushbu sanitariya qoidalari va normalari O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi Inson atrof-muhitining potensial noqulay omillarini gigiyenik tartibga solish qo‘mitasi yig‘ilishida ko‘rib chiqildi va ma’qullandi

(2012-yil 27-apreldagi 17-sonli bayonnoma)

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy ekspertizadan o‘tkazildi (2012-yil 4-iyundagi 6-24/23-5270/6-sonli xat)

Ushbu sanitariya qoidalari va me’yorlari O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazlarining kommunal gigiyena bo‘yicha shifokorlari, Arxitektura va qurilish qo‘mitasining ixtisoslashtirilgan loyiha tashkilotlari arxitektorlari, shuningdek sartaroshxonalarni loyihalash, qurish va ulardan foydalanish bilan shug‘ullanadigan texnik xodimlar uchun mo‘ljallangan.

Ushbu sanitariya me’yorlari va qoidalari kuchga kiritilishi bilan O‘zR SanQvaM №0197-06 o‘z kuchini yo‘qotadi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNLARIDAN KO‘CHIRMA

1. O‘zbekiston Respublikasining 1992-yil 3-iyuldagi "Davlat sanitariya nazorati to‘g‘risida"gi 657-XII-sonli Qonuni - 10, 11, 19, 21, 29-moddalar;

2. O‘zbekiston Respublikasining 1997-yil 19-sentyabrdagi "Fuqarolar sog‘lig‘ini muhofaza qilish to‘g‘risida"gi 446-sonli Qonuni; 2002-yil 28-iyundagi 236-sonli Qonuni;

3. O‘zbekiston Respublikasining 1996-yil 27-dekabrdagi "Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risida"gi 353-I-sonli Qonuni - 4, 11, 21, 22-moddalar;

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 10-martdagi PQ-1500-sonli qarori

1.Qo‘llanish doirasi

1.1. Ushbu sanitariya qoidalari va me’yorlari (bundan keyin sanitariya qoidalari deb yuritiladi) O‘zbekiston Respublikasining 1996-yil 14-sentyabrdagi "Fuqarolar sog‘lig‘ini muhofaza qilish to‘g‘risida"gi va 1992-yil 3-iyuldagi 657-XII-sonli "Davlat sanitariya nazorati to‘g‘risida"gi qonunlariga, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining 1999-yil 2-dekabrdagi 710-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan "O‘zbekiston Respublikasi Davlat sanitariya-epidemiologiya xizmati muassasalari faoliyati to‘g‘risidagi Nizom"ga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 10-martdagi PP-1500-sonli qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan.

1.2. Sanitariya qoidalari sartaroshxona mijozlari va xodimlari o‘rtasida yuqumli va yuqumsiz kasalliklarning kelib chiqishi va tarqalishining oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan. Ular Davlat standartida belgilangan mijozlarga xizmat ko‘rsatish darajasi bo‘yicha toifasidan qat’i nazar, barcha sartaroshxonalarni joylashtirish, tuzilishi, rejalashtirish, sanitariya-texnik holati va saqlashga, shuningdek, xodimlarning mehnat sharoitlari va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishiga qo‘yiladigan asosiy sanitariya-epidemiologiya talablarini belgilaydi.

1.3. Sanitariya qoidalari loyihalanayotgan, qurilayotgan, qayta tiklanayotgan va faoliyat yuritayotgan sartaroshxonalar, kosmetika, manikyur, pedikyur, massaj xonalariga, ularning kimga bo‘ysunishi va mulkchilik shakllaridan qat’i nazar, tatbiq etiladi.

2.UMUMIY QOIDALAR

2.1. Sartaroshxonalar tomonidan aholiga ko‘rsatiladigan quyidagi gigiyenik, dekorativ va estetik xususiyatga ega xizmatlarni amalga oshirishda sanitariya-epidemiologiya talablariga rioya qilinishi shart:

- soch olish, turmaklash, bo‘yash, kimyoviy jingalak qilish va boshqa soch parvarishi xizmatlari;

- qosh va kipriklarni bo‘yash, pardoz, niqob qo‘yish, yuzni gigiyenik tozalash va boshqa kosmetik muolajalar;

- yuz va bo‘yin massaji;

- manikyur, pedikyur;

- parik, soxta mo‘ylov, soqol, bakenbard, shinyon va sochdan yasalgan bezaklar tayyorlash, shu jumladan mijozlarning shaxsiy buyurtmalari asosida.

2.2. Ko‘rsatiladigan xizmatlarga muvofiq sartaroshxonalar tarkibida soch olish xizmati ko‘rsatish zallari hamda kosmetika, massaj, pedikyur, manikyur kabineti; shuningdek, postij ishlari uchun xonalar bo‘lishi mumkin.

2.3. Kosmetika kabinetlarida gigiyenik va dekorativ xususiyatga ega muolajalar bajariladi. Kosmetika kabineti xodimlari tibbiy ma’lumotga ega bo‘lishi shart.

3. Sartaroshxonalarni joylashtirish talablari

3.1. Sartaroshxonalar alohida binoda, shuningdek turar joy va jamoat binolariga (maishiy xizmat ko‘rsatish korxonalari, jamoat savdo markazlari, go‘zallik va salomatlik markazlari, hammomlar, mehmonxonalar va boshqalar tarkibida) qurilgan qo‘shimcha yoki biriktirilgan xonalarda, jamoat va turar joy binolarining birinchi qavatlarida (turar joy xonalaridan alohida kirish joyi va mustaqil shamollatish tizimi mavjud bo‘lganda), dam olish uylari, sanatoriylar, internatlar, qariyalar uylari,

davolash-profilaktika muassasalarida (shifoxonalarda) bemorlar va xodimlarga xizmat ko‘rsatish uchun (ma’muriy-xo‘jalik blokining alohida xonalari mavjud bo‘lganda) joylashtirilishi mumkin.

3.2. Sartaroshxonalarni binolarning yerto‘la qavatlarida joylashtirish taqiqlanadi.

3.3. Yerto‘la qavatlaridan faqat yordamchi va qo‘shimcha xonalar sifatida foydalanish mumkin (kiyim ilgichlar, kir yuvish xonalari, ombor va omborxonalar, unda tez alangalanuvchi va yonuvchi suyuqliklarni saqlashga ruxsat etilmaydi).

3.4. Turar-joy va jamoat binolarining tsikolli qavatlarida, poli trotuarning rejalashtirish belgisidan pastda joylashgan bo‘lsa (xonalarning balandligi kamida 2,7 m bo‘lganda 0,5 m dan ko‘p bo‘lmagan holda), hisob-kitoblar bilan asoslangan tabiiy yoritish me’yorlariga muvofiqligi to‘g‘risidagi sanitariya-epidemiologiya xulosasi mavjud bo‘lsa, sartaroshxonalarni joylashtirishga ruxsat etiladi.

4. Xonalarning tuzilishi va jihozlanishiga qo‘yiladigan talablar

4.1. Bino va xonalarning hajmiy-rejalashtirish va konstruktiv yechimlari sartaroshxona xizmatlarining ro‘yxati va ularning quvvati bilan belgilanadi. Xonalar to‘plami va maydonlari amaldagi me’yorlarga muvofiq bo‘lishi lozim (1-ilova).

4.2. Sartaroshxonalarning ish xonalari balandligi kamida 2,8 m, maishiy xonalariniki esa kamida 2,4 m bo‘lishi kerak. Xonalar balandligi 2,7 m bo‘lganda 3 tagacha ish o‘rniga ega bo‘lgan sartaroshxonalarni joylashtirish mumkin.

4.3. Bir tomonlama tabiiy yoritilgan xonalarning chuqurligi 6 m dan oshmasligi lozim.

4.4. Kosmetika, manikyur va pedikyur xonalari alohida ajratilgan xonalarda joylashtirilishi shart.

3 ta ish o‘rniga ega bo‘lgan sartaroshxona zallarida, qo‘shimcha maydon kamida 4 m² bo‘lsa, manikyur uchun bitta ish o‘rnini joylashtirish mumkin.

Kosmetika kabinetlarida 3 tagacha ish o‘rnini tashkil etishga ruxsat etiladi, bunda ular balandligi 1,8-2 m bo‘lgan to‘siqlar bilan ajratilgan bo‘lishi kerak.

Pedikyur xonalarida oyoqlar uchun issiq va sovuq suv ta’minoti bilan jihozlangan kamida 2 ta vanna bo‘lishi shart.

4.5. Ish joylari yuvish va dezinfeksiyalash vositalari bilan ishlov berish mumkin bo‘lgan, tozalash imkonini beradigan, yorug‘lik manbalarini to‘smaydigan va o‘tish joylarini band qilmaydigan tarzda joylashtirilgan mebellar bilan jihozlanadi.

4.6. Sartaroshxona zallari va xonalarida muayyan ish joyiga tegishli bo‘lmagan asbob-uskunalar va buyumlarni joylashtirish taqiqlanadi.

4.7. Ish joylari (kreslolar, pardoz stollari) orasidagi masofa 1,8 metr, chetki kreslodan devorgacha esa 0,7 metr bo‘lishi kerak.

Kreslolar ikki qator va undan ortiq joylashtirilganda, qatorlar orasidagi masofa kamida 4 metr bo‘lishi lozim.

4.8. Sartaroshlarning ish joylari kreslolar va soch yuvish uchun rakovinalari bo‘lgan pardoz stollari bilan jihozlanadi.

Soch yuvish uchun alohida xona yoki maxsus joy mavjud bo‘lsa, rakovinasiz pardoz stollarini o‘rnatishga ruxsat etiladi.

Erkaklar va ayollar sartaroshxona zallarida sartaroshlarning qo‘llarini yuvish uchun rakovina o‘rnatilgan bo‘lishi shart.

Uch va undan kam ish o‘rni bo‘lgan sartaroshxonalarda bitta soch yuvish rakovinasi va bitta sochni quritish moslamasi (sushuar) bo‘lishiga yo‘l qo‘yiladi.

4.9. Sartaroshxonalarda yordamchi, qo‘shimcha va maishiy xonalar (kiyim almashtirish xonalari, zarur jihozlar bilan ta’minlangan dam olish va ovqatlanish xonalari, hojatxonalar, omborxonalar, inventar, chiqindi va qirqilgan sochlarni saqlash uchun xonalar) bo‘lishi kerak.

4.10. 5 ta ish o‘rinli sartaroshxonalarda sanitariya-epidemiologiya talablariga rioya qilgan holda ovqatlanish xonasini xodimlar garderobi bilan, shuningdek, vestibyulni tashrif buyuruvchilar garderobi va kutish zali bilan birlashtirishga ruxsat etiladi.

10 tadan ortiq ish o‘rinli sartaroshxonalarda xodimlar va tashrif buyuruvchilar uchun hojatxonalar alohida bo‘lishi shart. Ish o‘rinlari soni 10 tadan ortiq bo‘lgan erkaklar va ayollar salonlariga ega sartaroshxonalarda erkaklar va ayollar uchun alohida hojatxonalar ko‘zda tutilishi lozim.

4.11. Xodimlarning ish va uy kiyimlari alohida shaxsiy shkaflarda saqlanishi kerak.

4.12. Toza va ishlatilgan choyshablar, pardoz-andoz vositalari, shuningdek yuvish, dezinfeksiyalash va bitga qarshi vositalar saqlanadigan omborxonalar alohida bo‘lishi lozim.

Toza choyshablar va pardoz-andoz vositalarini saqlash uchun xonalar javonlar yoki shkaflar bilan, iflos choyshablar uchun esa - sandiqlar bilan jihozlanadi.

5 ta ish o‘rinli sartaroshxonalarda toza choyshablar, pardoz-andoz mahsulotlari, yuvish, dezinfeksiyalash, bitga qarshi vositalarni yordamchi xonada alohida shkaflarda saqlashga ruxsat etiladi.

4.13. Ishlatilgan choyshablar va ish kiyimlarini yuvish kirxonalarda amalga oshirilishi kerak.

Ishlatilgan choyshablarni bevosita sartaroshxonada yuvishga, maxsus ajratilgan xona, issiq va sovuq suv hamda maxsus uskunalar - "mini-kirxona" mavjud bo‘lgan taqdirda ruxsat etiladi (7-ilova).

Ishlatilgan choyshablar va ish kiyimlarini zararsizlantirishni ta’minlaydigan yuvish tartibi bo‘yicha yuvish lozim.

4.14. Postijyorlik ishlari izolyatsiyalangan xonada o‘tkazilishi lozim. Xonaning maydoni va jihozlar to‘plami bajariladigan ishlarning hajmi va xususiyatiga qarab belgilanadi (pariklar, ulama mo‘ylovlar va soqollar, tabiiy va sun’iy materiallardan tayyorlanadigan buyumlar uchun) va bir ish o‘rniga kamida 8 m² bo‘lishi shart.

4.15. Sartaroshxonalarning yordamchi xonasida sochlarni qoqish uchun maxsus joy (kabina) bo‘lishi zarur.

Sochlar qopqog‘i zich yopiladigan maxsus idishda saqlanishi kerak.

4.16. Sartaroshxona zallari, shuningdek manikyur va pedikyur xonalari, ayniqsa, kosmetika xonalari xonalarni zararsizlantirish uchun bakteritsid ultrabinafsha nurlantirgichlar (ko‘chma turlari ham bo‘lishi mumkin) bilan jihozlanishi shart.

Bakteritsid nurlatgichlarni o‘rnatish va ishlatish xonadagi havo va yuzalarni zararsizlantirish uchun ultrabinafsha bakteritsid nurlanishdan foydalanish bo‘yicha yo‘riqnomaga muvofiq amalga oshiriladi.

4.17. Har bir bakteritsid nurlantirgichning ishlashi maxsus jurnalda qayd etiladi (4-ilova).

4.18. Bakteritsid nurlatgichlardan foydalanishga faqat maxsus o‘qitilgan xodimlar ruxsat etiladi.

4.19. Bakteritsid nurlatgichlardan chiqadigan ultrabinafsha nurlanishni o‘lchash har safar lampalar almashtirilgandan so‘ng o‘tkazilishi shart.

4.20. Gigiyenik me’yorlardan ortiq darajada shovqin, tebranish, ultrabinafsha, infraqizil va elektromagnit nurlanishlar manbayi bo‘lgan uskunalarni qo‘llash taqiqlanadi.

5. Xonalarning ichki pardoziga qo‘yiladigan talablar

5.1. Pardozlash materiallari sifatida suvga chidamli bo‘yoqlar, emallar, 1,8 metrdan kam bo‘lmagan balandlikda kafel va sirlangan plitkalar (devorlar uchun - och rangli), choklarni payvandlash sharti bilan linoleum yoki relin ishlatish tavsiya etiladi. Pollarni pardozlash uchun gilamdan faqat vestibyul, yo‘lak va kutish zallarida foydalanishga ruxsat beriladi.

5.2. Devorlar, shiftlar va pollarning yuzalari, mebellarning tashqi va ichki qismlari silliq, nam tozalash uchun qulay va dezinfeksiyalovchi vositalar bilan ishlov berishga chidamli bo‘lishi shart.

5.3. Turar-joy va jamoat binolarida foydalanishga ruxsat etilgan pardozlash materiallari qo‘llaniladi.

6. Suv ta’minoti va kanalizatsiyaga qo‘yiladigan talablar

6.1. Sartaroshxonalar ichki suv quvuri, issiq suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlari bilan jihozlangan bo‘lishi kerak.

6.2. Sartaroshxonalarda ishlatiladigan suvning sifati OzDSt 950-2011 "Ichimlik suvi. Gigiyenik talablar va sifat nazorati" talablariga mos kelishi lozim.

6.3. Aholi punktida markazlashtirilgan ichimlik suvi ta’minoti mavjud bo‘lganda, sartaroshxonalarni suv bilan ta’minlash unga ulanish orqali amalga oshiriladi. U mavjud bo‘lmaganda esa mahalliy suv manbaidan suv olish uchun ichki suv quvuri o‘rnatiladi.

6.4. Markazlashtirilgan issiq suv ta’minoti bo‘lmaganda, suv quvuri tizimiga ulangan oqimli suv isitish qurilmalarini o‘rnatishga ruxsat beriladi.

Oqimsiz isitgichlar, gaz va elektr plitalardan faqat issiq suv ta’minotining zaxira manbai sifatida foydalanish mumkin.

6.5. Ishlab chiqarish va sanitariya-maishiy xonalar statsionar sanitariya-texnika jihozlari bilan ta’minlanadi. Barcha yuvgichlar, oyoq vannalari va boshqa sanitariya-texnika jihozlariga issiq va sovuq suv o‘tkaziladi.

6.6. Markazlashtirilgan kanalizatsiya tizimi bo‘lmagan hollarda, oqova suvlarni chiqarish sharoitlari O‘zR SanQvaM №0172-04 "O‘zbekiston Respublikasi hududida yer usti suvlarini muhofaza qilishga oid gigiyenik talablar" talablariga mos kelishi lozim.

6.7. Ichki suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimi o‘rnatilmagan binolarda sartaroshxonalarni joylashtirish taqiqlanadi.

7. Isitish, shamollatish, havo sovutish va havo almashinuvini ta’minlashga qo‘yiladigan talablar

7.1. Isitish, shamollatish va havo sovutish tizimlari mikroiqlimning me’yoriy ko‘rsatkichlarini ta’minlashi kerak (2-ilova).

Havo haroratining gorizontal (tashqi devorlardan xonaning istalgan nuqtasigacha) va vertikal (pol va 1,5 m balandlik orasida) bo‘yicha farqi 3°C dan oshmasligi lozim.

7.2. Ish zonasi havosidagi zararli kimyoviy moddalar miqdori O‘zR SanQvaM №0294-11 "Ish zonasi havosidagi zararli moddalarning ruxsat etilgan miqdorining gigiyenik me’yorlari" talablariga muvofiq gigiyenik me’yorlardan oshmasligi kerak.

7.3. Shamollatish tizimlari maxsus xonalarda joylashtirilishi va turar-joy hamda jamoat binolarining shamollatish tizimlaridan ajratilgan bo‘lishi kerak. Shamollatish quvuri tom cho‘qqisidan yuqoriroqqa chiqarilishi lozim.

8. Sun’iy va tabiiy yoritishga qo‘yiladigan talablar

8.1. Doimiy ish o‘rinlari joylashgan xonalar (sartaroshxona zallari, manikyur va pedikyur xonalari, kosmetika xonalari) deraza oynalari orqali tabiiy yorug‘lik bilan ta’minlanishi shart.

8.2. Alohida aniqlik talab qiladigan ishlar (pedikyur, manikyur, kosmetik muolajalar) bajariladigan xonalar uchun tabiiy yorug‘lik koeffitsiyenti (TYOK) kamida 1,5%, sartaroshxona zallarida esa kamida 1% bo‘lishi kerak.

8.3. Agar ishlab chiqarish xonalarida yoki alohida hududlarda TYOK sanitariya qoidalarining 8.2-bandida ko‘rsatilgan qiymatlardan past bo‘lsa va tabiiy yorug‘lik yetarli bo‘lmasa, u holda sun’iy yoritilganlik darajasi 1 pog‘onaga oshirilishi lozim.

8.4. Ish zallarida QMQ 2.01.05-98 ga muvofiq sun’iy yoritish manbai o‘rnatilishi kerak. Bunda ko‘zni qamashtirmaydigan, tarqoq yoki qaytgan yorug‘lik beradigan chiroqlar o‘rnatilishi lozim.

Sartaroshxonalarda LTB turidagi iliq oq yorug‘lik tarqatuvchi lyuminessent chiroqlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

8.5. Ish joylarining yoritilganligi belgilangan gigiyenik me’yorlarga mos bo‘lishi kerak (3-ilova).

9. Binolarni saqlash, profilaktika tadbirlarini tashkil etish va dezinfeksiya qilish bo‘yicha talablar

9.1. Barcha xonalar va jihozlar toza saqlanishi shart. Sartaroshxonalarda o‘tkaziladigan profilaktik dezinfeksiya yuzalar, mebellar, jihozlar, havoning mikroblar bilan ifloslanishini kamaytirishi, asboblar, choyshablar, maxsus kiyimlar va ishda qo‘llaniladigan boshqa buyumlarni zararsizlantirishi lozim.

9.2. Xonalarni nam tozalash kuniga kamida 2 marta yuvish vositalari qo‘llagan holda, ish yakunida esa dezinfeksiyalovchi vositalar bilan amalga oshirilishi lozim. Dezinfeksiya uchun ham dezinfeksiyalovchi, ham yuvuvchi xususiyatlarga ega bo‘lgan vositalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

9.3. Haftada kamida bir marta sartaroshxonalarning barcha xonalarida ma’muriyat tomonidan tasdiqlangan jadvalga binoan umumiy tozalash o‘tkazilishi shart. Umumiy tozalash paytida devorlar, pol, plintuslar, eshiklar, mebellar va jihozlar yuviladi hamda dezinfeksiyalovchi eritmalar bilan ishlov beriladi.

9.4. Asosiy va yordamchi xonalarni, shuningdek hojatxonalarni tozalash uchun alohida inventar ajratilishi, ularga belgi qo‘yilishi va maxsus belgilangan joylarda alohida saqlanishi lozim.

Tozalash tugagach, inventar yuvish va dezinfeksiyalash vositalari bilan ishlov berilib, quritilishi kerak.

9.5. Mijozlarga xizmat ko‘rsatish uchun faqat toza matolar ishlatilishi shart. Toza matolar (sochiqlar, salfetkalar, choyshablar) zaxirasi har bir tashrif buyuruvchi uchun alohida qo‘llanilishini ta’minlaydigan miqdorda bo‘lishi lozim.

Bir martalik qalpoqchalar, yopinchiqlar, choyshablar va salfetkalardan foydalanish tavsiya etiladi.

9.6. Har bir foydalanishdan so‘ng ishlatilgan matolar sanitariya qoidalari talablariga muvofiq yuvilishi va dezinfeksiya qilinishi zarur.

9.7. Mijozning bo‘yni va yuzidan qirqilgan sochlarni olib tashlash toza, shaxsiy salfetka yoki paxta bilan amalga oshirilishi lozim.

9.8. Qirqilgan sochlar bevosita kresloning yonidagi yopiladigan kurakchaga yig‘iladi va germetik idishlarga (bir martalik polietilen axlat paketlariga yoki kraft-qog‘ozdan yasalgan qoplarga) solinadi. So‘ngra qop yoki paket yopiladi, bog‘lanadi, yordamchi xonada saqlanadi va belgilangan tartibda chiqarib tashlanadi yoki utilizatsiya qilinadi.

9.9. Mijozda bitlar aniqlanganda, xizmat ko‘rsatish jarayonida sochlar yig‘ib olinadi va ruxlangan chelakda yoqib yuboriladi.

9.10. Chiqindi paketlari va qoplaridan qayta foydalanish hamda ularni maishiy chiqindi konteyneriga qoqib tashlash taqiqlanadi.

9.11. Kimyoviy jingalak qilishda sochlarni eritma bilan namlash har bir mijozdan so‘ng almashtiriluvchi tampon yordamida amalga oshiriladi.

9.12. Pedikyur paytida oyoq ostiga qo‘yiladigan yostiq kleyonkali g‘ilofga ega bo‘lishi shart. G‘ilof har qo‘llanishdan keyin dezinfeksiyalovchi eritma shimdirilgan latta bilan artiladi.

9.13. Oyoq vannalari har bir mijozdan so‘ng, qo‘llaniladigan vositaning yo‘riqnomasiga muvofiq, yuvish va dezinfeksiyalash vositalari yordamida latta yoki cho‘tka bilan tozalanishi lozim.

9.14. Manikyur bajarishda har bir tashrif buyuruvchi uchun bir martalik sochiq ishlatilishi shart.

9.15. Sartaroshxonalar, manikyur, pedikyur va kosmetika xonalarida mijozlarga xizmat ko‘rsatish uchun har bir ish o‘rniga kamida 3 ta minimal namunaviy asboblar to‘plami bo‘lishi kerak.

9.16. Toza kosmetika asboblari va mahsulotlari toza, yopiq idishlarda saqlanishi lozim. Steril asboblar va mahsulotlar (doka salfetkalar, paxta sharlar) esa sterilizatsiya o‘tkazilgan o‘ramda saqlanishi shart.

Steril manikyur va pedikyur asboblari metall patinjonlarda saqlanishi kerak.

9.17. Parenteral gepatit, OIV infeksiyasi, sil, shuningdek, boshqa yuqumli va parazitar kasalliklarning tarqalishini oldini olish maqsadida ish qurollariga quyidagicha majburiy ishlov beriladi:

- sochni kimyoviy jingalak qilish uchun ishlatiladigan qisqichlar, bigudilar, qalpoqchalar va to‘rlar, shuningdek, melirovka uchun qalpoqchalar oqar suvda yuvish vositalari bilan yuviladi;

- taroqlar, cho‘tkalar, soch qirqish qaychilar oqar suvda yuviladi, so‘ng bakteritsid nurlatgichlarda yoki dezinfeksiyalovchi eritmalar yordamida zararsizlantiriladi;

- elektr ustaralarning olinadigan tig‘lari 70° li etil spirti shimdirilgan tampon bilan ikki marta (15 daqiqa oralig‘ida) artiladi;

- kosmetik asboblar ishlatilgandan so‘ng, oldindan yuvmasdan, dezinfeksiyalovchi eritma solingan idishga joylashtiriladi. Belgilangan vaqt o‘tgach, asboblar oqar suvda yaxshilab chayiladi;

- fizioterapevtik uskunalar va asboblarga o‘rnatilgan elektrodlar 70° li etil spirti shimdirilgan tampon bilan ikki marta (15 daqiqa oralig‘ida) artiladi;

- Teri qoplamini shikastlash ehtimoli bo‘lgan manipulyatsiyalarda qo‘llaniladigan asboblar (manikyur, pedikyur, yuzni tozalash va boshqa kosmetik xizmatlar) har bir mijozdan so‘ng dezinfeksiya qilinadi, sterilizatsiyadan oldingi tozalash va sterilizatsiya jarayonlaridan o‘tkaziladi.

Asboblarni sterilizatsiya qilish usulini tanlash ishlov beriladigan buyumlarning xususiyatlariga bog‘liq. Sterilizatsiya tibbiy buyumlarni dezinfeksiyalash, sterilizatsiyadan oldingi tozalash va sterilizatsiya qilish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalarga muvofiq amalga oshiriladi.

Bir martalik asboblardan foydalanish tavsiya etiladi.

9.18. Kosmetologik kompleks asboblari va qismlarini dezinfeksiyalash hamda sterilizatsiyadan oldingi tozalashni maxsus o‘qitilgan xodimlar amalga oshirishi shart.

9.19. Dezinfeksiya tadbirlarini ta’minlash uchun dezinfeksiyalovchi vositalarning yetarli zaxirasi mavjud bo‘lishi kerak.

Dezinfeksiyalovchi vositalar eritmalari solingan idishlar qopqoqlar bilan jihozlangan bo‘lishi, ularning nomi, konsentratsiyasi va tayyorlangan sanasi ko‘rsatilgan yorliqlarga ega bo‘lishi lozim.

10. Xodimlarning mehnat sharoitlari va shaxsiy gigiyenasiga qo‘yiladigan talablar

10.1. Sartaroshxona xodimlari 5-ilovaga muvofiq ishga kirish paytida dastlabki va keyinchalik davriy tibbiy ko‘riklardan o‘tishlari shart.

10.2. Har bir xodim uchun shaxsiy tibbiy daftarcha yuritilishi kerak, unga tibbiy tekshiruvlar, laboratoriya tadqiqotlari va sanitariya minimumi natijalari qayd etiladi.

10.3. Sartaroshxona ma’muriyati xodimlarning tibbiy ko‘rikdan o‘z vaqtida o‘tishini nazorat qilishi shart.

10.4. Davriy tibbiy ko‘riklarni o‘tkazishda ishga ruxsat berish masalasi har bir xodim uchun mehnat sharoitlari, yoshi, ish staji va organizmning sog‘lig‘i holatini inobatga olgan holda alohida hal etilishi lozim.

10.5. Dermatovenerolog ko‘rigidan o‘tishda kosmetik vositalar bilan bog‘liq teri muammolari aniqlangan sartaroshxona xodimlari allergolog nazoratiga olinishi shart.

10.6. Sartaroshxonalar ma’muriyati ishlab chiqarish omillarining xodimlarga salbiy ta’sirini oldini olish uchun zarur sharoitlarni ta’minlashi kerak.

10.6.1. Sartaroshxonalarda ish joylarini tashkil etish oqilona rejalashtirish, jihozlash, ergonomik, estetik va sanitariya-epidemiologiya talablariga rioya qilishni o‘z ichiga olishi lozim:

- tabiiy va sun’iy yoritishga;

- mikroiqlimga;

- suv ta’minoti va oqova suvlarni chiqarishga;

- ushbu sanitariya qoidalari talablariga muvofiq profilaktik dezinfeksiyani o‘tkazishga.

10.6.2. Sartaroshxona xodimlarini o‘z vaqtida yagona maxsus kiyim va shaxsiy himoya vositalari bilan ta’minlash zarur.

10.6.3. Sartaroshxona jihozlari (elektr mashinalar, elektr fenlar) dan keladigan mahalliy tebranish darajasi va ish joylaridagi shovqin darajasi O‘zR SanQvaM №0146-04 gigiyenik me’yorlaridan oshmasligi kerak.

10.6.4. Homiladorlik aniqlangan kundan boshlab ayollarga sochlarni kimyoviy usulda jingalak qilish va bo‘yash ishlarini bajarish tavsiya etilmaydi.

10.6.5. Homilador va emizikli ayollar hamda 18 yoshga to‘lmagan shaxslar dezinfeksiyalovchi vositalar bilan ishlashga ruxsat etilmaydi.

10.6.6. Sartaroshxona xodimlari uchun mehnat qonunchiligiga muvofiq tushlik tanaffusi belgilanadi, shuningdek, oyoqlardagi qon tomir kasalliklarining oldini olish maqsadida 1- va 2-smenalar o‘rtasida 10 daqiqalik tanaffuslar tavsiya qilinadi.

10.6.7. Dezinfeksiyalash vositalari bilan muloqotda bo‘ladigan sartaroshxona xodimlarining kasb kasalliklarini oldini olish uchun faqat o‘rtacha va kam xavfli (3 va 4-xavflilik sinflari), uchmaydigan va chang ko‘tarmaydigan, gigiyenik va qo‘llashga tayyor shakldagi dezinfeksiyalovchi vositalardan foydalanish tavsiya etiladi.

10.6.8. Xodimlarning teri, ko‘z va yuqori nafas yo‘llari kasb kasalliklarining oldini olish maqsadida quyidagilar zarur:

- ishchi dezinfeksiyalovchi eritmalarni markazlashtirilgan holda tayyorlash sun’iy yoki tabiiy havo almashtiradigan maxsus xonalarda amalga oshirilishi lozim;

- quruq dezinfeksiyalovchi vositalarni asta-sekin suv qo‘shib maxsus idishlarga solish;

- iloji boricha kichik qadoqlardagi dastlabki dezinfeksiyalovchi preparatlardan foydalanish;

- ishchi dezinfeksiyalovchi eritmalar solingan idishlarni qopqoqlar bilan zich yopish. Ular bilan barcha ishlarni rezina qo‘lqoplarda bajarish;

- qo‘llaniladigan dezinfeksiyalovchi vositaning yo‘riqnomasiga muvofiq mehnatni muhofaza qilish chora-tadbirlariga qat’iy rioya qilish, nafas olish a’zolari va teri qoplamalarini himoya qiluvchi shaxsiy vositalardan foydalanish.

10.7. Parenteral gepatitlar va OIV infeksiyasi yuqishining oldini olish maqsadida qo‘llar qonga tegishi mumkin bo‘lgan barcha muolajalar rezina qo‘lqoplarda bajarilishi shart. Ish paytida teridagi barcha jarohatlarga barmoq qopqoqlari yoki bakteritsid leykoplastir yopishtirilishi lozim.

Shaxsiyprofilaktikamaqsadida sartaroshxona xodimlari tarkibida quyidagilar mavjud bo‘lgan dori qutisi bilan ta’minlanishi kerak: 70 darajali spirt, 5 foizli yod eritmasi, leykoplastir va bog‘lov materiallari. Kesilgan yoki shilingan joylardan qon ketishini to‘xtatish uchun vodorod peroksid eritmasi qo‘llaniladi. Kesik joylarni antiseptik tozalash uchun 5 foizli yod eritmasi ishlatiladi.

OIVinfeksiyasining oldini olishuchun, agar qon sog‘lom teriga tushsa, uni oqar suvda sovun bilan yaxshilab yuvish va kuchsiz dezinfeksiyalovchi vositalar (masalan, xlorgeksidin glyukonatning 2-4 foizli eritmasi) ishlatish tavsiya etiladi. Teri shikastlanganda (kesik, teshilish) - jarohatlangan joyni darhol sovun bilan yuvib, bir necha daqiqa davomida oqar suv ostida ushlab turish yoki qon oqishi to‘xtagunga qadar yuvish lozim. Bunda qon jarohatdan erkin oqib chiqishi kerak. OIV yuqqan qon shikastlangan yoki sog‘lom teriga tushganda, oqar suv bo‘lmasa - dezinfeksiyalovchi gel yoki qo‘l yuvish eritmasi bilan tozalash kerak. Bunday holatlarda spirt, yod yoki vodorod peroksid eritmasidan foydalanish mumkin emas.

10.8. Sartaroshxona xodimlari quyidagi shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishlari shart:

- ustki kiyim, poyabzal, bosh kiyimlar va shaxsiy buyumlarni garderobda qoldirish;

- ish uchun toza maxsus kiyimdan foydalanish;

- mijozga xizmat ko‘rsatishni boshlashdan oldin va tugatgandan keyin qo‘llarni sovun bilan puxta yuvish;

- davolash-kosmetologiya xonalarida qo‘llarga ishlov berish uchun teri antiseptiklarini qo‘llash;

- himoyalovchi va yumshatuvchi kremlar, losyonlardan foydalangan holda qo‘l terisini parvarish qilish;

- sochlarni rezina qo‘lqop kiyib bo‘yash;

- ish joyida chekmaslik va ovqat yemaslik.

1-ilova

Sartaroshxona, kosmetika, manikyur, pedikyur va massaj xonalarining tarkibi va maydonlari

| T/r | Xonalar nomi | 1 ish o‘rniga to‘g‘ri keladigan maydon, m2 | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tashrif buyuruvchilar uchun xonalar: - kutish zali - tashrif buyuruvchilar uchun garderob | 10 tagacha ish o‘rni uchun 3 va har bir keyingi ish o‘rniga qo‘shimcha 1,5 0,3 | kutish zali va garderob maydoni kamida 6 m2 bo‘lishi kerak |
| 2. | Sartaroshxona xizmatlari zallari: sartarosh-ustaning universal ish joyi | 4,5 - 6 | yo‘nalishidan qat’i nazar, 1 ish o‘rniga kamida 10 m2 sartaroshxona |
| 3. | Sochlarni yuvish, bo‘yash va kimyoviy jingalak qilish uchun xonalar | 8 | 10 va undan ortiq ish o‘rinli sartaroshxonalarda nazarda tutiladi |
| 4. | Kosmetika xonasi | 12-16 |  |
| 5. | Manikyur xonasi | 6 | ayollar zalida manikyur stoli o‘rnatilganda qo‘shimcha 4 m2 |
| 6. | Pedikyur xonasi | 8 |  |
| 7. | Massaj xonasi | 9 |  |
| 8. | Postij ishlari o‘tkaziladigan xona | 8 | har bir qo‘shimcha ish o‘rniga 4 m2 |
| 9. | Kirxona | 9 dan (kir yuvish mashinasi turini hisobga olgan holda) | kirlarni markazlashgan holda yuvishda ko‘zda tutilmaydi |
| 10. | Dam olish va ovqatlanish xonasi | 12 |  |
| 11. | Yordamchi xonalar, omborxonalar (choyshablar, tozalash anjomlari uchun) | 10 tagacha ish o‘rniga kamida 1,5 va har bir keyingi ish o‘rniga qo‘shimcha 1 |  |
| 12. | Dezinfeksiyalovchi, yuvuvchi, bitlarga qarshi vositalarni saqlash xonalari | 10 tagacha ish o‘rniga kamida 1,5 va har bir keyingi ish o‘rniga qo‘shimcha 1 |  |
| 13. | Kiyim almashtirish xonalari | 1 ish o‘rniga 0,3 |  |

2-ilova

Sartaroshxonalar uchun mikroiqlim ko‘rsatkichlari

| Yil fasli / tashqi havoning o‘rtacha sutkalik harorati | Energiya sarfi darajasi bo‘yicha ishlar toifasi, Vt | Havo ko‘rsatkichlari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | harorat, °C |  | nisbiy namlik, % | harakat tezligi, m/s |
|  |  | xonalar | yuzalar |  |  |
| Sovuq / +10°C dan past | Ib (140-174) | 21-23 | 20-24 | 40-60 | 0,1 |
| Iliq / +10°C va undan yuqori |  | 25-27 | 26-27 | 40-60 | 0,25 |

Izoh:

soch quritish va bosh yuvish xonalarida havo harorati 22°S dan past bo‘lmasligi kerak;

sartaroshxona zallari va pardoz-andoz xonalarida mikroiqlimning optimal ko‘rsatkichlarini ta’minlash uchun konditsionerlar o‘rnatish maqsadga muvofiqdir.

3-ilova

Sartaroshxonalarning asosiy

va yordamchi xonalaridagi sun’iy yoritilganlik darajalari

| T/r | Xona nomi | Ko‘rish ishining razryadi va kichik razryadi | Ishchi yuzaga qaralganda ko‘rish ishining nisbiy davomiyligi, % | Sun’iy yoritish |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | umumiy yoritish tizimidan ishchi yuzaning yoritilganligi, lk | pulsatsiya koeffitsienti, % |
| 1. | Pardoz-andoz xonalari | A 1 | kamida 70 | 500 | 10 |
| 2. | Manikyur va pedikyur xonalari |  |  |  |  |
| 3. | Sartaroshxona zallari | A 2 | 70 dan kam | 400 | 10 |
| 4. | Sochlarni yuvish, bo‘yash va quritish xonalari |  |  |  |  |
| 5. | Xodimlarning dam olish xonasi | D | ko‘rish ishining davomiyligidan qat’i nazar | 200 |  |
| 6. | Tashrif buyuruvchilar uchun xonalar |  |  |  |  |

Izoh: ko‘rsatilgan sun’iy yoritish me’yorlari ish zallarida tabiiy yoritish mavjud bo‘lganda qo‘llaniladi.

4-ilova

Bakteritsid qurilmani ro‘yxatga olish va nazorat qilish jurnali namunasi hamda uni yuritish tartibi

Jurnal bakteritsid qurilmaning ishlash qobiliyati va xavfsiz foydalanishini qayd etish uchun yuritiladi.

Jurnalda sartaroshxonada foydalanilayotgan barcha bakteritsid qurilmalar ro‘yxatga olinishi shart.

Jurnalga har bir o‘tkazilgan nurlanish/zararsizlantirishdan so‘ng ma’lumotlar kiritiladi.

Bakteritsid qurilmani ro‘yxatga olish va nazorat qilish jurnalining asosiy qismi mazmuni:

| 1. | Xonaning nomi va o‘lchamlari, m2 |
| --- | --- |
| 2. | Qurilma raqami va joylashgan o‘rni |
| 3. | Bakteritsid qurilmani ishga tushirish dalolatnomasining raqami va sanasi |
| 4. | Zararsizlantirish tizimi |
| 5. | Zararsizlantirish obyekti |
| 6. | Zararsizlantirish sharoitlari (odamlar yo‘qligida/borligida) |
| 7. | Nurlanish davomiyligi va tartibi (uzluksiz yoki takroriy qisqa muddatli nurlanish tartibi) |
| 8. | Bakteritsid qurilmaning kafolatli saqlash muddati |
| 9. | Mikroorganizmlar turi (sanitariya ko‘rsatkichi yoki boshqa) |
| 10. | Lampalarni almashtirish muddati (belgilangan xizmat muddati tugagan) |

5-ilova(tavsiya etiladi)

Sartaroshxona xodimlari, quyidagi hollarda tibbiy ko‘rikdan o‘tishlari shart: ishga kirishda dastlabki va davriy profilaktik tibbiy ko‘riklar

| T/r | Bo‘limlar va xonalar | Xodimlar | Zararli, xavfli moddalar va ishlab chiqarish omillari | Shifokor-mutaxassislarning ishtiroki, tibbiy ko‘riklarda laboratoriya tekshiruvlari |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dastlabki | davriy |
| 1. | Sartaroshxonalar (erkaklar va ayollar uchun) | sartarosh | xlor, ozon, soch changi, sintetik yuvish vositalari; qo‘l kaftlari va barmoqlarining zo‘riqishi bilan bog‘liq ishlar | terapevt; teri-tanosil kasalliklari shifokori; flyuorografiya; zaxm va so‘zak uchun tekshiruvlar | terapevt; teri-tanosil kasalliklari shifokori - yiliga 2 marta; flyuorografiya |
| 2. | Pedikyur va manikyur xonasi | manikyurchi, pedikyurchi | xlor, ozon, sintetik yuvish vositalari, ko‘z zo‘riqishi, ish vaqtining 25 foizidan ortiq majburiy holatda bo‘lish |  |  |
| 3. | Kosmetologiya xonalari | kosmetolog, kosmetolog-vizajist | ozon, xlor, sintetik yuvish vositalari, tananing 30 gradusdan ortiq majburiy egilishi bilan bog‘liq ishlar |  |  |
| 4. | Asosiy va yordamchi xonalar | farrosh, kir yuvuvchi | sintetik yuvish vositalari, xlor, soch changi |  |  |

7-ilova

Kichik kir yuvish xonalariga qo‘yiladigan talablar

1. Kichik kir yuvish xonalari maxsus ajratilgan joylarda joylashtiriladi va chet el hamda mahalliy ishlab chiqarilgan o‘tuvchi turdagi avtomatik kir yuvish mashinalari bilan jihozlanadi - kir kiyimlar yuklanadi va toza kiyimlar olinadi.

2. Kir yuvish mashinalarining soni sartaroshxonaning o‘tkazish qobiliyati, shuningdek, ushbu texnologik uskunadan chiqadigan shovqinning umumiy darajasi bilan belgilanadi. Bu daraja turar-joy va jamoat binolari xonalarida hamda turar-joy hududida ruxsat etilgan sanitariya me’yorlaridan oshmasligi lozim.

3. Mini-kir yuvish xonalarini jihozlashda ishlatilgan kirlarni yuvish texnologik jarayonlarining ketma-ketligi (uzluksizligi) ta’minlanishi kerak. Bu jarayonda iflos va toza kirlarning qarama-qarshi oqimlari va kesishishlariga yo‘l qo‘yilmasligi lozim.

4. Sartaroshxonalar huzuridagi mini-kir yuvish xonalari kamida ikkita xonadan iborat bo‘lishi shart: birinchisi - "iflos" xona - ishlatilgan kirlarni saralash, dezinfeksiyalash va yuvish uchun; ikkinchisi - "toza" xona - toza kirlarni quritish, dazmollash va saqlash uchun mo‘ljallangan.

5. Sartaroshxonalar, manikyur va pedikyur xonalarining kirlari kosmetik xonalarning kirlari va xodimlarning maxsus kiyimlaridan alohida yuvilishi lozim.

6. Kichik kir yuvish xonalari siqish funksiyali kir yuvish mashinalari bilan jihozlanganda, toza xonada quritish shkaflari va quritish mashinalari o‘rnatilishi kerak. Yarim quritilgan kirlarni dazmollash uchun dazmollash mashinalari va dazmollash taxtalari o‘rnatiladi.

7. Kichik kir yuvish xonalari nam tozalash va dezinfeksiyalashga imkon beradigan materiallar bilan pardozlanadi. Bunda qo‘llaniladigan pardozlash qurilish materiallari sanitariya-epidemiologiya xulosasiga ega bo‘lishi shart.

8. Kichik kir yuvish xonalari so‘ruvchi ventilyatsiya tizimi bilan jihozlanishi kerak.

9. Kir yuvish sifatini bakteriologik nazorat qilish har chorakda bir marta o‘tkazilishi lozim.

8-ilova (tavsiya etiladi)

Sanitariya-gigiyena tadqiqotlari usullari

1. Mikroiqlim ko‘rsatkichlari ustidan nazoratni amalga oshirish

Mikroiqlim ko‘rsatkichlarining gigiyenik talablarga muvofiqligini nazorat qilish maqsadida o‘lchashlar sovuq davrda, tashqi havo harorati qishning eng sovuq oyining o‘rtacha haroratidan 5 °S dan ko‘p farq qilmaydigan kunlarda o‘tkazilishi lozim.

Mikroiqlim ko‘rsatkichlarini o‘lchash bir smenada kamida 3 marta (boshida, o‘rtasida va oxirida) amalga oshirilishi kerak. O‘lchashlar ish joylarida bajariladi.

O‘tirib bajariladigan ishlarda havo harorati va harakat tezligi poldan 0,1 va 1 m balandlikda, havoning nisbiy namligi esa poldan 1 m balandlikda o‘lchanadi.

Tik turib bajariladigan ishlarda havo harorati va harakat tezligi 0,1 va 1,5 m balandlikda, havoning nisbiy namligi esa 1,5 m balandlikda o‘lchanishi lozim.

Havo harorati va nisbiy namligi psixrometr yordamida, havo harakati tezligi esa aylanma harakatli anemometr (qanotli, kosachali va boshqalar) bilan o‘lchanadi. Havo harakati tezligining kichik qiymatlarini (0,5 m/s dan kam) termoelektroanemometrlar va sharsimon katatermometrlar yordamida o‘lchash mumkin.

Ish joylarida mikroiqlimning ruxsat etilgan qiymatlarini ta’minlashda havo haroratining balandlik bo‘yicha farqi 3°S dan ortiq bo‘lmasligi kerak; gorizontal bo‘yicha, shuningdek smena davomidagi o‘zgarishi 4°S dan oshmasligi lozim. Bunda havo haroratining mutlaq qiymati ushbu sanitariya qoidalarining 2-ilovasida ko‘rsatilgan qiymatlardan chetga chiqmasligi kerak.

2. Yoritilganlik parametrlarini nazorat qilish

Sun’iy yoritilganlikni o‘lchashdan avval barcha kuygan lampalarni almashtirish va yoritgichlarni tozalash lozim. Bu holat natijalarni rasmiylashtirishda bayonnomada qayd etilishi shart.

Yoritilganlikni o‘lchashdan oldin nazorat nuqtalari tanlanadi va yoritgichlarning joylashuvi ko‘rsatilgan holda xona yoki yoritiladigan maydon rejasiga tushiriladi. Minimal yoritilganlikni o‘lchash uchun nazorat nuqtalari xona markaziga, yoritgichlar ostiga, yoritgichlar va ularning qatorlari orasiga, devorlardan 0,15-0,25L masofada, ammo kamida 1 metr uzoqlikda joylashtiriladi. Bu yerda L - yoritgichlar qatorlari orasidagi masofani anglatadi.

Ish yoritilganligini o‘lchash sutkaning qorong‘i vaqtida amalga oshirilishi lozim. Bunda tabiiy yoritilganlikning sun’iy yoritilganlikka nisbati 0,1 lyuksdan oshmasligi kerak.

O‘lchashlar boshlanishi va yakunida yoritish tarmoqlarining taqsimlovchi shchitlaridagi kuchlanishni o‘lchash zarur.

O‘lchov natijalari bayonnomaga qayd etiladi.

Ish joyidagi yoritilganlik yoritilganlik me’yorlarida ko‘rsatilgan tekislikda to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchash orqali aniqlanadi.

Ish joylarini kombinatsiyalangan yoritishda yoritilganlik dastlab umumiy yoritish yoritgichlaridan o‘lchanadi. So‘ngra mahalliy yoritish yoritgichlari ish holatida yoqiladi va umumiy hamda mahalliy yoritish yoritgichlaridan hosil bo‘lgan umumiy yoritilganlik o‘lchanadi.

Yoritilganlikni o‘lchash spektral xatoligi 10 foizdan oshmaydigan nurlanishni o‘lchash o‘zgartirgichli lyuksmetr ("Kvars-21" lyuksmetri, 1105 rusumli fotometr kabi) yordamida amalga oshiriladi. Bunda qo‘llaniladigan asboblar qiyoslash to‘g‘risidagi amaldagi guvohnomaga ega bo‘lishi shart.

3. Ish joyida kimyoviy moddalarning REM (ruxsat etilgan miqdor)ga rioya etilishini nazorat qilish

Kimyoviy usulda soch jingalak qilish, bo‘yash, manikyur va boshqa maqsadlar uchun foydalaniladigan kimyoviy materiallar (tarkiblar) ro‘yxati tuziladi. Unda ish zonasi havosiga tushishi mumkin bo‘lgan kimyoviy moddalar aniqlanadi (xavflilik darajasi I va II sinfga mansub moddalardan foydalanish taqiqlanadi).

Nazorat xonaning markaziy va chetki qismlarida joylashgan alohida ish joylarida tanlab o‘tkaziladi (ammo kamida 20% ish joylarida).

Agar maksimal konsentratsiyalarni tahlil qilish usuli 15 daqiqa davomida 2-3 va undan ortiq namuna olish imkonini bersa, olingan natijalarning o‘rtacha arifmetik yoki o‘rtacha tortilgan qiymati hisoblanadi va REM bilan taqqoslanadi.

Agar moddani nazorat qilish usuli bitta namuna olishning uzoq davom etishini nazarda tutsa, 15 daqiqa davomidagi o‘lchov natijasi uning uchun belgilangan REM bilan solishtiriladi. Havo namunalari xodimning nafas olish zonasida yoki havo so‘rish moslamasini unga imkon qadar yaqinlashtirgan holda (poldan 1,5 m balandlikda) olinadi.

1. Havoning bakterial ifloslanishini nazorat qilish

Bakterial ifloslanishga oid havo namunalari pedikyur, manikyur, kosmetika, kosmetologiya xonalari va zallaridan hamda

sartaroshxona xizmat ko‘rsatish zallaridan olinadi.

Havo namunalari quyidagi shartlarga rioya qilgan holda olinadi:

- toza, ishga tayyorlangan xona;

- yopiq darchalar va eshiklar;

- xonadagi nisbiy namlik foizini aniqlash;

- namuna olish darajasi ish zonasiga mos kelishi (poldan 1,5 m balandlikda);

- xonani nam tozalashdan so‘ng kamida 30 daqiqa o‘tgach.

Namunalar aspiratsion usulda olinadi. Havoni bakteriologik tahlil qilish uchun Krotov asbobi (818-model) ishlatiladi.

Ishlash tartibi: havo o‘tkazish tezligi 25 l/daqiqa: bakteriyalarning umumiy miqdorini aniqlash uchun 100 l; tillarang stafilokokkni aniqlash uchun 250 l va mog‘or hamda achitqi zamburug‘larini aniqlash uchun 250 l.

1 m³ havodagi bakteriyalarning umumiy miqdorini aniqlash uchun ekin 12-15 ml miqdorda Petri idishlariga quyilgan 2% li ozuqaviy agarga, tillarang stafilokokk uchun - tuxum sarig‘i-tuzli agarga, mog‘or va achitqi zamburug‘lari uchun esa Saburo muhitiga ekiladi.

Natijalarni baholash: 1 m³ havoda mikroorganizmlar koloniyalarining umumiy soni 1500 dan oshmasligi, tillarang stafilokokk miqdori 36 tagacha, 1 sm³ havoda mog‘or va achitqi zamburug‘lari miqdori 20 tagacha bo‘lishi kerak.

5. Laboratoriya nazoratini amalga oshirish

- sterilizatsiyadan oldingi tayyorgarlikni o‘tkazish sifatini standart laboratoriya testlari yordamida nazorat qilish (qon mavjudligini aniqlash uchun - azaperam, yuvish vositalarining qoldiq miqdorini aniqlash uchun - fenolftalein);

- sterilizatsiya sifatini bakteriologik nazorat qilish;

- sterillik bo‘yicha tekshiruvlar 2004-yil 12-iyuldagi 012-3/0031-sonli uslubiy ko‘rsatmaga muvofiq o‘tkaziladi;

- 2004-yil 12-iyuldagi 012-3/0031-sonli uslubiy ko‘rsatmaga muvofiq sartaroshlar, manikyur va pedikyur mutaxassislari, kosmetologlar, kosmetolog-vizajistlarning qo‘llaridan ichak tayoqchasi guruhi bakteriyalari (BGKP) ga yuvindi olish orqali bakteriologik nazorat o‘tkazish;

- bakteriologik nazorat asbob-uskunalar, kiyim-kechaklar, dezinfeksiyalovchi eritmalar, ichak tayoqchasi guruhi bakteriyalari, tillarang stafilokokk va ko‘k yiring tayoqchasining mavjudligi bo‘yicha o‘tkazilishi lozim.

9-ilova (tavsiya etiladi)

Mijozlar va xodimlar o‘rtasida yuqumli kasalliklarning kelib chiqishi va tarqalishining oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlar

1. Sartaroshxonalarda ushbu sanitariya qoidalari talablariga rioya etilishi va sanitariya-profilaktika tadbirlarining bajarilishi ustidan ichki nazoratni tashkil etish hamda o‘tkazish O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 28-iyundagi 236-sonli qarori bilan tasdiqlangan "O‘zbekiston Respublikasi aholisiga maishiy xizmat ko‘rsatish qoidalari"ga muvofiq mijozlar va xodimlar uchun ish va xizmatlarning xavfsizligi hamda zararsizligini ta’minlash maqsadida amalga oshiriladi.

2. Profilaktika uchun quyidagilar zarur:

- talablari bajarilishi shart bo‘lgan rasmiy nashr etilgan sanitariya-epidemiologiya qoidalari va me’yorlari, nazorat usullari va uslubiy ko‘rsatmalardan foydalanish;

- tibbiy ko‘riklar va kasbiy gigiyenik tayyorgarlikni tashkil etish;

- akkreditatsiyadan o‘tgan laboratoriyalar tomonidan laboratoriya tekshiruvlarini o‘tkazish;

- foydalanilayotgan vositalar, ish qurollari va asbob-uskunalar, shuningdek, ko‘rsatilayotgan xizmatlarning xavfsizligini tasdiqlovchi sertifikatlar va boshqa hujjatlarga ega bo‘lish;

- sanitariya-epidemiyaga qarshi (profilaktika) tadbirlarning bajarilishi, sanitariya qoidalariga rioya etilishi, xodimlar tomonidan aniqlangan qoidabuzarliklarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish ustidan ko‘z bilan kuzatish orqali nazorat o‘tkazish.

3. Laboratoriya tadqiqotlarining nomenklaturasi, hajmi va davriyligi obyektning sanitariya-epidemiologik xususiyatini, zararli ishlab chiqarish omillarining mavjudligini, ularning inson salomatligiga ta’sir darajasini hisobga olgan holda aniqlanadi. Laboratoriya tadqiqotlari belgilangan tartibda akkreditatsiyadan o‘tgan laboratoriyalar tomonidan o‘tkaziladi. Laboratoriya nazorati quyidagilar ustidan o‘rnatiladi:

- ish asboblarini qayta ishlash sifati (dezinfeksiya, sterilizatsiyadan oldingi tozalash, sterilizatsiya);

- mikroiqlim (harorat, namlik, havo harakati tezligi);

- sun’iy yoritilganlikning me’yoriy ko‘rsatkichlarini ta’minlash;

- ish zonasi havosidagi zararli kimyoviy moddalar miqdori;

- havoning bakterial ifloslanishi;

- texnogen shovqin darajalari.

Ishlab chiqarish nazoratini o‘tkazish davriyligi ushbu sanitariya qoidalarining 6-ilovasida ko‘rsatilgan

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Rossiya Federatsiyasi SanPiN №2.1.2.1199-03 "Sartaroshxonalar. Tuzilishi, jihozlanishi va saqlashga qo‘yiladigan sanitariya-epidemiologiya talablari" (Rossiya Federatsiyasi Bosh davlat sanitariya vrachi tomonidan 2003-yil 5-martda tasdiqlangan);

2.O‘zbekiston Respublikasi SanQvaM №0197-06 "Sartaroshxonalarning tuzilishi, jihozlanishi va saqlashga qo‘yiladigan sanitariya-epidemiologik talablar" (O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat sanitariya vrachi tomonidan 2006-yil 27-fevralda tasdiqlangan).

Mundarija

O‘zbekiston Respublikasi qonunlaridan ko‘chirma............................... 3

1. Qo‘llanish sohasi................................................................................ 4

2. Umumiy qoidalar................................................................................ 4

3. Sartaroshxonalarni joylashtirish talablari........................................... 5

4. Xonalarning tuzilishi va jihozlanishiga qo‘yiladigan talablar............ 6

5. Xonalarning ichki pardoziga qo‘yiladigan talablar.......................... 10

6. Suv ta’minoti va kanalizatsiyaga qo‘yiladigan talablar................... 10

7. Isitish, shamollatish, havo sovutish va havo almashinuvini ta’minlashga qo‘yiladigan talablar...................................................................................... 11

8. Sun’iy va tabiiy yoritishga qo‘yiladigan talablar............................. 11

9. Xonalarni saqlash, profilaktik tadbirlarni tashkil etish va dezinfeksiya qilishga qo‘yiladigan talablar........................................................................ 13

10. Xodimlarning mehnat sharoitlari va shaxsiy gigiyenasiga qo‘yiladigan talablar.......................................................................................................... 17

1-ilova. Sartaroshxona, kosmetika, manikyur, pedikyur va massaj xonalarining tarkibi va maydonlari.............................................................. 21

2-ilova. Sartaroshxonalar uchun mikroiqlim ko‘rsatkichlari............. 22

3-ilova. Sartaroshxonalarning asosiy va yordamchi xonalaridagi sun’iy yoritilganlik darajalari................................................................................. 23

4-ilova. Bakteritsid qurilmani ro‘yxatga olish va nazorat qilish jurnali namunasi hamda uni yuritish tartibi............................................................ 24

5-ilova. Ishga qabul qilinishda dastlabki va davriy profilaktik tibbiy ko‘rikdan o‘tishi lozim bo‘lgan sartaroshxona xodimlari........................................... 25

6-ilova. Obyektda laboratoriya nazoratini o‘tkazishning tavsiya etilgan davriyligi.................................................................................................... 26

7-ilova. Kichik kir yuvish xonalariga qo‘yiladigan talablar ............29

8-ilova. Sanitariya-gigiyena tekshiruv usullari................................ 30

9-ilova. Mijozlar va xodimlar orasida yuqumli kasalliklarning kelib chiqishi va tarqalishining oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlar............................. 33

O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya qoidalari va me’yorlari (SanQvaM), 2011-yilda nashr etilgan va O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy-tadqiqot institutida qo‘llanilayotgan darsliklar, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar va monografiyalar ro‘yxati

O‘zbekiston Respublikasi SanQvaM

1. 0291-11-son "Dezinfektologiya-profilaktika dezinfeksiya faoliyati bilan shug‘ullanuvchi muassasalar, tashkilotlar, korxonalar va boshqa xo‘jalik yurituvchi subyektlarga qo‘yiladigan gigiyenik talablar"

2. 0292-11-son "Davolash-profilaktika muassasalarini loyihalashtirish, qurish va ulardan foydalanishning sanitariya me’yorlari va qoidalari"

3. 0293-11-son "O‘zbekiston Respublikasi hududidagi aholi punktlari atmosfera havosida ifloslantiruvchi moddalarning ruxsat etilgan eng yuqori konsentratsiyalari (REK) ro‘yxati bo‘yicha gigiyenik me’yorlar"

4. 0294-11-son "Ish joyi havosidagi zararli moddalarning ruxsat etilgan eng yuqori konsentratsiyalari (REK) bo‘yicha gigiyenik me’yorlar"

5. 0295-11-son "Aholi punktlarida radiotexnika obyektlarini joylashtirish va ulardan foydalanishga oid sanitariya qoidalari va me’yorlari"

6. 0297-11-son "O‘zbekiston Respublikasi sharoitida aholi punktlari hududlarini qattiq maishiy chiqindilardan tozalashning sanitariya qoidalari va me’yorlari"

7. 0298-11-son "Dafn etish joylarini (qabristonlarni) joylashtirish va saqlashning sanitariya qoidalari"

8. 0299-11-son "To‘qimachilik korxonalari uchun gigiyenik talablar"

9. 0300-11-son "O‘zbekiston sharoitida sanoat chiqindilarini to‘plash, ro‘yxatga olish, tasniflash, zararsizlantirish, saqlash va utilizatsiya qilishni tashkil etishning sanitariya qoidalari va me’yorlari"

Darsliklar va o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar

1. "Jamoat salomatligi va sog‘liqni saqlash"

2. "Mehnat gigiyenasi fanidan amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma"

3. "Kommunal gigiyena"

4. "Mehnat gigiyenasi"

5. "Avtomobil ta’mirlash va vulkanizatsiya ustaxonalariga qo‘yiladigan gigiyenik talablar"

6. "O‘zbekiston sharoitida tuproqni ifloslanishdan muhofaza qilish tadbirlarining gigiyenik asoslari"

7. "Chaqiruv yoshidagi yigitlarning jismoniy rivojlanish darajasi va uyg‘unligini regressiya shkalasi usulida aniqlash"

8. "Chaqiruv yoshidagi yigitlarning jismoniy rivojlanishi va funksional holatini me’yoriy jadvallar asosida baholash"

9. "O‘zbekiston aholi punktlari hududlarini tozalash tizimlarining samaradorligini oshirish chora-tadbirlarining gigiyenik asoslari"

10. "Bolalar va o‘smirlarning jinsiy rivojlanishini tekshirish usullari va individual baholash"

Monografiyalar

1. "O‘zbekistonning o‘ziga xos sharoitlarida yer usti suv manbalari va yer osti suvlarini sanitariya nuqtai nazaridan muhofaza qilishning ilmiy-uslubiy asoslari"

2. "O‘zbekistonning o‘ziga xos tabiiy-iqlim sharoitlarida tuproqni ifloslanishdan muhofaza qilishning sanitariya-gigiyena muammolari"

3. "Neft va gaz sanoatida mehnat gigiyenasi va kasb kasalliklari muammolari"

4. "Chaqiruv yoshidagi yigitlarning morfofunksional rivojlanish qonuniyatlari va xususiyatlari, jismoniy qobiliyatlari"

5. "O‘zbekistonda maktab yoshidagi bolalarning o‘sish va rivojlanish dinamikasi"